2018年沈阳职业院校技能大赛
中职组 “电梯维修保养”赛项规程
   一、赛项名称
赛项编号：ZZ-21
赛项名称：电梯维修保养
赛项组别：中职组
赛项归属产业：加工制造业
    二、竞赛目的
通过在真实电梯部件构成的教学电梯上按照实际要求进行电梯的维修与保养操作，考核参赛选手电梯维修保养操作技能与操作规范；体现具有时代背景的新技能、新技术和岗位职业素质。通过竞赛，展示职业教育教学改革与创新的最新成果，弘扬工匠精神，检阅参赛队现场分析与处理能力、团队协作、工作效率、安全及文明生产等职业素养及良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；引领职业院校电梯专业建设与课程改革；促进产教融合、校企合作与产业发展，促进电梯维保紧缺人才的培养。

    三、竞赛内容与时间
本赛项的竞赛内容包括电梯维修操作竞赛和电梯保养操作竞赛两个部分，竞赛的具体内容、时长与成绩占比详见表1。

表1  “电梯维修保养”竞赛内容、时长与成绩占比

	竞赛内容
	占分比例
	竞赛时间

	竞赛项目
	知识与技能点
	
	

	电梯维修操作竞赛
	电梯电气故障诊断与排除
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除8个电气故障。
	每个故障占4-5分
	36分
	90分钟
(连续进行)

	
	
	2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障。
	(每个故障)诊断准确、方法正确占2.5-3.5分
	
	

	
	
	3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中。
	(每个故障)记录正确占1.5-2.0分
	
	

	
	电梯机械故障诊断与排除
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除2个机械故障。
	每个故障占6分
	12分
	

	
	
	2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据。
	(每个故障)诊断准确、方法正确占3.0-4.0分
	
	

	
	
	3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中。
	(每个故障)记录正确占2.0-2.5分
	
	

	
	电梯运行功能，安全意识与基本操作规范
	1.要求能够排除所有的电气、机械故障，电梯运行功能正常。
	4分
	12分
	

	
	
	2.要求操作熟练，诊断准确，排障迅速。
	2分
	
	

	
	
	3.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。要求文明参赛，注重安全；按职业要求穿戴劳保用品；严格遵守职业操作规程和安全操作规范；两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	6分
	
	

	电梯保养操作竞赛
	电梯保养操作
	1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养。
	每个保养项目占6分
	36分
	60分钟
(连续进行)

	
	
	2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据）。
	(每个保养项目)操作与记录正确占2.0-4.0分
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。要求文明参赛，注重安全；按职业要求穿戴劳保用品；严格遵守职业操作规程和安全操作规范；两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	4分
	4分
	


    四、竞赛方式
(一）参赛对象

参赛选手必须是中等职业学校2018年度在籍学生，五年制高职一至三年级（含三年级）在籍学生可以报名参赛，但获得往届本赛项一等奖选手除外，不限性别，年龄须不超过21周岁（即1997年7月1日后出生）。
（二）组队要求 
1.本赛项为团体赛，每支参赛队由2名选手组成，可配2名指导教师。

五、竞赛流程

















   六、竞赛试题
样题
  七、竞赛规则
1.报名条件：参赛选手须为2018年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生可参加中职组比赛，但获得往届本赛项一等奖选手除外，不限性别，年龄须不超过21周岁（即1997年7月1日后出生）。
2.参赛选手必须着工服，选手不得在参赛服饰上作任何标识，不得携带任何通讯工具进入赛场，违规者取消本次比赛成绩。
3.参赛选手出场顺序和竞赛项目以抽签决定，并由各选手对抽签结果签字确认，依次按顺序在相应赛场进行比赛。
4.比赛前30分钟，参赛选手凭参赛证、身份证和学生证三证齐全进入候赛区。赛场工作人员负责对各参赛选手的身份进行确认检查。参赛选手凭抽签号提前20分钟进入赛场。由现场工作人员组织引导选手到指定的准备室进行赛前准备工作。各参赛选手应对比赛的物品进行检查确认。
5.竞赛过程中，选手须严格遵守操作流程和规则，并自觉接受裁判的监督和警示。若因突发故障原因导致竞赛中断，应提请裁判确认其原因,并视具体情况做出裁决。
6.选手竞赛开始、终止时间由赛场裁判记录在案；比赛时间到，由裁判示意选手终止操作。选手提前结束竞赛后不得再进行任何操作。选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判同意后作特殊处理。
7.赛场各类工作人员必须统一佩戴由大赛办印制的相应证件，着装整齐，进入竞赛场地。
8.各赛场除大赛办、专家组成员、现场裁判、赛场配备的工作人员外，其他人员未经大赛办允许不得进入赛场。
9.各参赛队的领队、指导教师以及随行人员谢绝进入赛场。
八、竞赛环境
（一）赛场整体环境要求

1.赛场应包括有：操作竞赛赛场、1间保密室、3间选手休息室、1间参赛队领队和指导教师休息室、1间来宾休息室和1间裁判工作室、1间工作人员休息室、1间医务室、1个会议厅（供开、闭赛式、领队会议使用），还有1间会议室（供小型会议和工作人员培训用）。所有场地均能够屏蔽手机信号。

2.赛场的采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定；赛场主通道符合紧急疏散要求。

3.赛场的各场地、通道及医务室、消防器材、洗手间等应有醒目的指示标牌（指示标牌均有中英文标注）。赛场各区域之间应有明显标志或警示带。

4.赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。安排交通车辆接送人员从驻地至赛场往返。

5.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险等人员待命，并设置安全应急通道，以防突发事件；并配备有足够的服务与引导人员。在整个比赛期间，都要求赛场和3个选手休息区域外有保卫人员警戒。竞赛期间赛场内的所有人员均应佩戴的明显的标志。

6.裁判工作室和工作人员休息室位置均在操作竞赛赛场旁边，各有30座位的桌椅，各有一台计算机（配打印机），有饮水设备，配相关文具，裁判工作室有1台碎纸机。

7.三间选手休息室都要相互独立，彼此分隔；均带（男、女）洗手间。每室内都有50个座位；有饮水设备。

（二）操作竞赛赛场

1.每一个赛位要求在室内21m2～26m2面积的硬底地面上，安装有一台“YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置（见‘十、技术平台’）”；每个赛位要求在明显位置标明编号（可移动）；配有一个器材柜、一张工作台和两张椅子；配有手写托板以供选手书写；并配有相应数量的清洁工具；张贴有明显的“安全操作注意事项”和“疏散平面图”。

2.竞赛场地安装有1台上述设备（1个赛位）；通道宽度不少于2m；楼层高度不低于8m。
 3.竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、裁判工作区、材料备件区、作品展示体验区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入赛位。

4.竞赛场地保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的电源和应急供电设备。要求每个赛位都能够看到时间。

5.竞赛场地有供裁判（包括仲裁、监督和技术人员）工作的区域并有明显标识；有一台计算机（配打印机）和一个手提扩音器，有饮水设备，有应急药箱；有合格的消防设施设备，有宽敞的疏散通道和不少于三个疏散安全出口。

6.设有独立的（男、女）洗手间。
    九、技术规范
（一）技术标准（表4）
表4  竞赛相关技术标准

	序号
	标  准
	内  容

	1
	GB 7588-2003
	《电梯制造与安装安全规范》

	2
	TSG T5002-2017
	《电梯维护保养规则》

	3
	TSG T7003-2012
	《电梯监督检验和定期检验规则》

	4
	GB/T 10059-2009
	《电梯试验方法》

	5
	GB/T 10060-2011
	《电梯安装验收标准》

	6
	GB/T 24478
	《电梯曳引机》

	7
	GB8903-2005
	《电梯用钢丝绳》

	8
	GB/T 10058-2009
	《电梯技术条件》

	9
	JG/T 50702.1-1996
	《电梯T型导轨》第5 部分：技术要求

	10
	GB 14048.1-2006
	《低压开关设备和控制设备》第1 部分：总则

	11
	GB/T 5013.5-2008
	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》第5部分：电梯电缆

	12
	GB/T 5023.6-2006
	《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第6 部分：电梯电缆和挠性-连接用电缆

	13
	GB 14048.5-2008
	《低压开关设备和控制设备》第5-1 部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器


（二）职业标准

电梯维修特种作业人员（中级）操作证。

（三）教学标准

在中等职业学校“机电设备安装与维修”与“电气运行与控制”等专业电梯专门化方向所规定的教学内容中，涉及到电梯结构与原理、电梯安全操作规程、电梯维修与保养的相关知识与技能，主要有：
    1.电梯的基本结构、主要部件及其功能；

    2.电梯的安全操作程序及安全操作规程；

    3.电梯的电气基础知识及电气控制线路功能；

4.机械和电气操作工艺要求；

5.电梯常见故障的分析方法与排障能力；

    6.电梯维护保养项目（内容）和维护保养基本要求。
   十、技术平台
竞赛技术平台采用YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置。

（一）主要技术参数

1. 工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5%  50Hz

2. 装置尺寸：5000×3900×7800 mm（长×宽×高）

    3.厅门净尺寸：800×1000 mm

    4.提升高度：1800 mm

    5.额定速度：0.2m/s

6.最大功率消耗≤1.6KW

（二）设备结构与特点

    本设备全部采用真实电梯的机构及部件制成，主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统等构成：

    1.曳引系统：主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成；曳引机由永磁同步电动机、制动器等组成，为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重，驱动轿厢升降。

2.导向系统：主要由导轨、导靴、导轨支架等组成；导靴安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和导轨运动于导轨上；导轨架主要起支撑导轨的作用。

    3.轿厢系统：由轿厢架与轿厢体（轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等）构成；采用中分式开门。

    4.门系统：由轿厢门、层门、开门机、门锁装置、轿门防扒装置等组成。

    5.重量平衡系统：由对重和对重块装置等组成。

    6.电力拖动系统：由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成；主要提供动力，实现电梯调速控制。

    7.电气控制系统：由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、旋转编码器等组成；采用集选变频控制方式。

    8.安全保护系统：主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置、轿厢意外移动保护装置（简称UCMP）、门旁路装置等组成；具有接地保护、过流、过载、漏电保护及防坠落、紧急电动等保护功能，符合国家相关的标准。

（三）设备配置与附件

    1.设备配置

YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置主要的设备配置如表5所示。
表5  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备配置一览表

	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	井道及观测平台
	5000×3900×7800mm（长×宽×高）
	1
	套
	

	2
	主控制柜
	P≤22.0KW
	1
	套
	

	3
	电源箱
	
	1
	套
	

	4
	曳引机
	V≤1m/s
	1
	套
	永磁同步

	5
	轿厢导轨
	T75
	1
	套
	

	6
	对重导轨
	TK5A
	1
	套
	

	7
	轿厢架
	
	1
	套
	

	8
	轿厢
	
	1
	套
	表面喷塑

	9
	门机
	
	1
	套
	永磁同步

	10
	层门装置
	
	2
	套
	不锈钢

	11
	安全钳
	V≤1m/s
	1
	套
	渐进式

	12
	限速器-涨紧装置
	V≤0.75m/s
	1
	套
	单向

	13
	限速器钢丝绳
	∅8
	1
	套
	

	14
	曳引钢丝绳
	∅10
	1
	套
	


	15
	绳头组合
	楔式绳头
	1
	套
	

	16
	液压缓冲器
	V≤1m/s
	1
	套
	

	17
	聚氨酯缓冲器
	V≤1m/s
	1
	套
	

	18
	外招呼盒
	
	2
	套
	

	19
	轿内操作箱
	
	1
	套
	

	20
	端站保护装置
	
	1
	套
	

	21
	平层装置
	
	1
	套
	光电式

	22
	光幕
	
	1
	套
	

	23
	称重装置
	
	1
	套
	

	24
	轿顶操作盒
	
	1
	套
	

	25
	底坑操作盒
	
	1
	套
	

	26
	随行电缆
	
	1
	套
	

	27
	井道电缆
	
	1
	套
	

	28
	电梯照明
	
	1
	套
	

	29
	实训指导书
	
	1
	本
	

	30
	实训工具
	
	1
	套
	见表6


2.设备附件

    YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置主要的设备附件如表6所示。
表6  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备附件一览表

	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	1
	安全帽
	
	2
	个
	

	2
	安全带
	双背式安全带
	2
	套
	

	3
	隔离带
	警戒线护栏
	2
	个
	

	4
	安全警示牌
	维修支架牌
	1
	个
	

	5
	
	危险支架牌
	1
	个
	

	6
	挂牌
	维修挂牌
	1
	个
	

	7
	水平尺
	600mm
	1
	把
	

	8
	线坠
	带磁性
	1
	支
	

	9
	钢板尺
	300mm
	1
	件
	

	10
	锤子
	3磅
	1
	把
	

	11
	活动扳手
	250×30
	1
	把
	

	12
	
	300×36
	1
	把
	

	13
	一字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	14
	
	3×75
	1
	把
	

	15
	十字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	16
	
	3×75
	1
	把
	

	17
	万用表
	MY60
	1
	件
	

	18
	电笔
	8001
	1
	支
	

	19
	锉刀
	扁锉8寸
	1
	支
	

	20
	
	扁锉6寸
	1
	支
	

	21
	卷尺
	3m
	1
	把
	

	22
	记号笔
	
	1
	支
	

	23
	绝缘胶布
	
	1
	卷
	

	24
	尖嘴钳
	6`
	1
	把
	

	25
	斜口钳
	6`
	1
	把
	

	26
	内六角扳手
	10件套
	1
	套
	

	27
	开口扳手
	8-10
	1
	把
	

	28
	
	10-12
	1
	把
	

	29
	
	13-16
	1
	把
	

	30
	
	14-17
	1
	把
	

	31
	
	18-21
	1
	把
	

	32
	
	19-22
	1
	把
	

	33
	
	24-27
	1
	把
	

	34
	梅花扳手
	8-10
	1
	把
	

	35
	
	13-16
	1
	把
	

	36
	
	14-17
	1
	把
	

	37
	
	18-21
	1
	把
	

	38
	
	19-22
	1
	把
	

	39
	
	24-27
	1
	把
	

	40
	校导尺
	JS-302
	1
	付
	

	41
	钳形电流表
	MS2026
	1
	件
	

	42
	顶门器
	
	1
	件
	

	43
	塞尺
	
	1
	把
	

	44
	工具箱
	
	2
	支
	

	45
	三角钥匙
	
	1
	把
	

	46
	挂锁
	
	1
	只
	

	47
	锁梯钥匙
	
	1
	把
	


    十一、成绩评定
（一）评分标准制定原则

根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的评分原则，对选手在竞赛过程中完成任务的情况及各方面活动予以全面关注：既关注选手完成任务的质量，又关注选手养成规范、安全操作和团队合作的良好习惯，以及节约能源、原材料与爱护工具设备、保护环境等意识与表现；既关注任务目标的实现，又关注实现目标的过程与细节；既关注关键职业能力的养成，又关注综合素质的提高。

（二）评分方法和评分细则

根据本赛项的竞赛内容设计出评分内容、要求和评分标准的三级目录评分表（见表9和表10），以及选手记录表（见附件《竞赛样卷》）和现场裁判员的“赛场情况记录表”（见表7和表8）；评分裁判员在每场竞赛结束后，根据选手和现场裁判员在竞赛过程中的记录，在评分表上进行评分。具体评分方法与过程如下：
1.选手在竞赛中的记录

(1)电梯维修操作竞赛要求选手将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中（详见附件1《电梯维修操作竞赛样卷》）。

(2)电梯保养操作竞赛要求选手将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据完整、规范地填写“电梯保养记录表” （详见附件2《电梯保养操作竞赛样卷》）。

2.竞赛过程的现场裁判记录

竞赛过程的现场裁判记录是过程性评价的主要依据。本赛项每个赛位配备两名现场裁判员。要求各赛位的现场裁判员在竞赛过程中，将有关内容及时记录于“赛场情况记录表”中（见表7和表8）。如发现选手有违规行为，裁判员要及时提醒并要求其立即改正，并在“现场裁判记录表”中的“违反职业操作规程与安全操作规范”一栏记录违规操作情况。在竞赛结束后现场裁判应对机械维修调整后结果进行核实检验，并将数据记录于“数据测量”记录栏中。

表7  电梯维修操作竞赛赛场情况记录表

	赛区
	
	赛项名称
	中职电梯维修保养
	竞赛项目
	电梯维修

	竞赛场次
	
	赛位号
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	序号
	故障点
	操作过程与完成内容
	是：√，否：ⅹ无此项划线
	评分表序号(裁判填)

	电气故障1-8
	
	1找到故障位置
	
	

	
	
	2故障点排除
	
	

	
	
	3发生短路或损坏器件
	
	

	
	
	4使用工具或仪表来进行查找
	
	

	
	
	5有填写电梯维修记录表
	
	

	
	
	6产生新的故障
	
	

	
	
	产生新故障已经修复
	
	

	机械故障1-2
	
	1找到故障位置
	
	

	
	
	2故障点排除
	
	

	
	
	基本排除，但调整结果有关测量数据不符合标准（规范）
	
	

	
	
	故障未能完全排除
	
	

	
	
	3损坏器件
	
	

	
	
	4安装操作步骤、操作(调整)方法正确
	
	

	
	
	5有填写电梯维修记录表
	
	

	
	
	6有填写测量数据记录
	
	

	
	
	7产生新的故障
	
	

	
	
	产生新故障已经修复
	
	

	电梯运行功能
	1检修状态开、关门，检修上、下行
	
	

	
	2轿内指令与厅外招唤信号登记、显示、消号
	
	

	
	3自动运行开关门
	
	

	
	4自动上、下行全过程运行
	
	

	
	5安全保护装置
	
	

	违反职业操作规程与安全操作规范
	

	测量数据

(仅机械项目)
	

	其它情况记录
	


注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号         

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

表8  电梯保养操作竞赛赛场情况记录表

	赛区
	
	赛项名称
	中职电梯维修保养
	竞赛项目
	电梯保养

	竞赛场次
	
	赛位号
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	保养项目
	操作过程与完成内容
	是：√，否：ⅹ无此项划线
	评分表序号(裁判填)

	保养项目1-6
	1保养项目有进行操作
	
	

	
	2发生短路或损坏器件
	
	

	
	3 保养操作结果符合标准
	
	

	
	4操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数）
	
	

	
	5有填写电梯保养操作记录表
	
	

	
	6产生新的故障
	
	

	
	产生新故障已经修复
	
	

	违反职业操作规程与安全操作规范
	

	测量数据
	

	其它情况记录
	


注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号         

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

3.竞赛结束的评分

(1)在本场比赛结束后，由5位评分裁判根据参赛队提交比赛记录和现场裁判员提供的“现场裁判记录表”，在评分表上各自独立进行评分（评分表见表9和表10）。 

表9  电梯维修操作竞赛评分表
（总分：60分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

	一级评价项目
	二级评价项目
	三级评价项目
	扣分
	得分

	
	项目
	评价要求
	配分
	评分标准
	
	

	电梯维修
	电气故障1-8
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除8个电气故障。

2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障

3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中
	故障1-4每个4分，故障5-8每个5分，共36分
	1.未找到故障位置扣4-5分；

因操作不当发生短路或损坏器件扣4-5分；产生新的故障不能自行修复扣4-5分；已经修复扣2分。
	
	

	
	
	
	
	2.找到故障位置未能完全排除故障扣2分。
	
	

	
	
	
	
	3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分；

未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。
	
	

	
	机械故障1-2
	1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除2个机械故障

2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据

3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中
	每个6分，共12分
	1.未找到故障位置扣6分；

排除故障时，因操作不当损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分。
	
	

	
	
	
	
	2.找到故障位置未能完全排除故障扣3分；故障基本排除，但调整结果关测量数据不符合标准（规范）扣1分。
	
	

	
	
	
	
	3.安装操作步骤、操作(调整)方法错扣1分。
	
	

	
	
	
	
	4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分；

未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。
	
	

	
	
	
	
	8.相关测量数据记录未按标准填写或全错的扣0.5分；不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分（最多限3项）。
	
	

	
	电梯运行功能正常
	要求维修调试结果电梯运行功能正常（每少一个功能扣1分）
	4分
	1.轿内指令信号、厅外招唤信号登记与消号。
	
	

	
	
	
	
	2.检修状态下手动开、关门，检修上、下行。
	
	

	
	
	
	
	3.无司机状态，自动开、关门；自动上下行。
	
	

	
	
	
	
	4.各种运行显示和安全保护装置功能正常。
	
	

	
	操作熟练程度
	  1.要求所设置的电气、机械故障能够全部排除，电梯运行功能正常

2.要求操作熟练，排障迅速
	2分
	1.竞赛设置的电气、机械故障未全部排除，或电梯运行功能
错误多于2个的扣1分。
	
	

	
	
	
	
	2.竞赛设置的电气、机械故障全部排除，电梯运行功能基本正确（
功能错不超过2项）。根据操作时间长短在0～1扣分（操作时间最短的不扣分。原则上按批次比较，不同批次比照执行）。
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。

2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范
3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	6分
	1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	6. 在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	其他扣分规定
	在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格。
	
	

	
	
	违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
	
	

	
	
	不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。
	
	

	
	
	选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。
	
	


注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

表10  电梯保养操作竞赛评分表
（总分：40分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

	一级评价项目
	二级评价项目
	三级评价项目
	扣分
	得分

	
	项目
	评价要求
	配分
	评分标准
	
	

	电梯保养
	保养项目1-6
	1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养

2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据）
	每个6分，共36分
	1.保养项目未操作扣6分；

因操作不当发生短路或损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分。
	
	

	
	
	
	
	2.保养操作结果不符合标准扣2分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。
	
	

	
	
	
	
	6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分；写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分。
	
	

	
	安全意识与基本操作规范
	1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。

2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范
3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。
	4分
	1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。
	
	

	
	
	
	
	5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	6. 在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。
	
	

	
	
	
	
	7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。
	
	

	
	其他扣分规定
	在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格。
	
	

	
	
	违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。
	
	

	
	
	不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格
	
	

	
	
	选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。
	
	


注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

(2)在评分过程中，现场裁判员根据“现场裁判记录表”的要求检查、确认本赛位选手完成的项目；2名选手在本赛位全程参与，在确认其所完成的项目、测量数据并签字后方离开赛场。

(3)2名记分员在监督员的现场监督下进行计分；5位评分裁判员的评分去掉1个最高分和1个最低分，其余评分的算术平均值作为该赛位的最终得分。

(4)记分员登记本场比赛的“成绩汇总表”，经复核无误，由记分员、裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

4.总成绩评定及名次排列

(1)全部比赛结束，各场比赛的成绩评定后，经加密裁判解密，电梯维修操作竞赛成绩与电梯保养操作竞赛成绩之和为该队竞赛总成绩；按竞赛总成绩从高分到低分排列各参赛队的名次。

(2)竞赛成绩相同时的名次排列：

①在竞赛总成绩相同时，按操作竞赛总耗时少的名次在前；

②在竞赛总成绩和操作竞赛总耗时均相同时，按“安全意识与基本操作规范”成绩高的名次在前；

③在竞赛总成绩、操作竞赛总耗时和“安全意识与基本操作规范”成绩均相同时，名次并列，如因成绩并列而突破获奖比例，须报大赛办办公室批准。

5.成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

6.公示 

(1)最终成绩经复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2两小时。

(2)成绩公示无异议后，由仲裁员在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。
    十二、奖项设定
本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。 
    十三、赛项安全
本赛项在历届竞赛的基础上，从竞赛设计、竞赛组织和竞赛场地设施等三方面完善设计，规避风险，确保备赛和竞赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的安全。

   （一）比赛环境

1.大赛办须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照大赛办要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应编制相关应急预案，并提供保证应急预案实施的条件。对于本赛项内容涉及的各种情况，必须有针对性地明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.大赛办须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.进入赛场的所有人员（包括参赛选手、裁判员和所有工作人员，以及进场参观的人员）均要戴安全帽。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由大赛办统一安排参赛选手和指导教师午餐。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食。

2.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告大赛办，同时采取措施避免事态扩大。大赛办应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由大赛办决定。事后，大赛办应向大赛办报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知
  （一）参赛队须知
    1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处。

    2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛场次和竞赛时间，提前30min到指定地点接受检录。

3.检录后的选手凭赛位号，隐匿个人身份进入赛场。不得携带除允许自带的工具和器材（见表3）之外的其它任何物品入场。在竞赛开始前，可阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务书和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

    4.从竞赛计时开始15min后选手未到场即取消该项目的参赛资格。

    5.参赛选手在比赛过程中，必须严格按照操作规程和工艺标准，遵守以下安全操作要求，以保证设备和人身安全，并随时接受裁判员的监督和警示。

(1)选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

(2)所有操作必须符合国家相关操作规范及标准。

(3)选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。

(4)选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。

(5)在电梯通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。

    6.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，裁判员将立即中止其比赛，并报裁判长决定是否取消参赛资格和竞赛成绩。

    7.若因设备故障导致中断比赛时，参赛选手应提请裁判员进行检查确认；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

    8.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判的执裁产生异议，不得与裁判争执、顶撞，可向现场的巡查裁判和裁判长提出申诉，如认为有必要时可按照《2018年全国职业院校技能大赛监督与仲裁管理办法》提出仲裁申请。

9.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛时间结束时参赛选手应立即停止任何操作。

10.竞赛结束后，参赛队须按要求提交所有比赛记录，2名选手均留在本赛位协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

    11.本赛项需要有一定的体力和精力，参赛选手应清楚竞赛场次和时间安排，掌握好作息时间，保持充沛的体力和精力参赛，并在参赛过程中注意规范操作，保证安全。

   (二)指导教师须知
1.做好本队选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

2.由于本赛项操作竞赛同一天的各场比赛均为同一套题目，所以未参加比赛的选手需要隔离（见表2），且未完成本场比赛任务的参赛队领队、指导教师和选手不得入场参观。请自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

3.当本队选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可按照《2018年全国职业院校技能大赛监督与仲裁管理办法》提出仲裁申请。

4.本赛项需要选手有一定的体力和精力，因此指导教师应清楚竞赛场次和时间安排，督促选手掌握好作息时间，保持充沛的体力和精力参赛，并教育选手在参赛过程中注意规范操作，保证安全。

    十五、申诉与仲裁
    本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。
十六、竞赛观摩
在指定区域内观摩。
十七、竞赛录像
1.赛场内部署无盲点录像设备，能实现从抽签加密开始，对比赛进行全过程、全方位的录制并播送；

2.赛场外至少有两处（一处室内、一处在室外），用大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

3.有条件的可使用网上直播系统；

4.因本赛项的操作竞赛同一天各场比赛均为同一套题目，所以需在第二、三、四场比赛的选手均进入隔离室后（见表2），方可进行赛场的实况转播。

5.多机位拍摄开、闭赛式，制作优秀选手、优秀指导教师和企业人士的采访、裁判专家点评的视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料（注：在赛场内的竞赛现场采访须经裁判长同意）。

   十八、资源转
 在大赛办的领导与监督下，赛后30日内向大赛办提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

一些精彩片段在承办学校网站和沈阳职业院校技能大赛官网公布。尽可能充分利用职业技能大赛的展示交流平台，整理编辑竞赛成果，经过加工与开发，转化为教学资源，服务教学，成果共享。
选手留在本赛位参与评分全过程，在确认所完成的任务与记录并签字后才离开赛场





提交比赛记录








竞赛结束时间到，停止操作





距离竞赛结束15min赛位现场裁判进行提示








竞赛开始15min后选手禁止入场





参赛队提前30min到达赛场门口接受检录








竞赛开始时间到，选手开始比赛





阅读竞赛文件并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材





凭赛位号隐匿个人身份进入赛场，由现场裁判引导至赛位前，将自带的工具器材有序摆放





通过抽签确定赛位








1

