2018年沈阳职业院校技能大赛数控铣赛项  理论题库

一、选择题

1.关于道德规范的说法中，正确的是(　　)。

A、道德规范是没有共同标准的行为规范     B、道德规范只是一种理想规范

C、道德规范是做人的准则                 D、道德规范缺乏约束力

2.下列选项中属于职业道德范畴的是(　　)。

A、企业经营业绩                         B、企业发展战略

C、员工的技术水平                       D、人们的内心信念

3.(　　)是职业道德修养的前提。

A、学习先进人物的优秀品质               B、确立正确的人生观

C、培养自己良好的行为习惯               D、增强自律性

4.遵守法律法规要求(　　)。

A、积极工作                             B、加强劳动协作

C、自觉加班                             D、遵守安全操作规程

5.企业诚实守信的内在要求是(　　)。

A、维护企业信誉     B、增加职工福利     C、注重经济效益     D、开展员工培训

6.国家鼓励企业制定(　　)国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用。

A、严于             B、松于             C、等同于           D、完全不同于

7.职业道德活动中，对客人做到(　　)是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍                   B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语                     D、语气严肃，维护自尊

8.“tool diameter is 25mm”的含义是(　　)。

A、刀具直径25毫米                       B、刀具长度25毫米

C、毛坯直径25毫米                       D、刀具半径25毫米

9.所有的传动中，应用最广泛的是(　　)。

A、链传动           B、齿轮传动         C、蜗杆传动         D、带传动

10.需要凸轮和从动杆在同一平面内运动，且行程较短，应该采用(　　)。

A、圆锥凸轮         B、移动凸轮         C、圆柱凸轮         D、盘状凸轮

11.螺纹标准中没有规定螺距和牙型角的公差，而是由(　　)对这两个要素进行综合控制。

A、大径公差         B、中径公差         C、底径公差         D、不对其控制

12.适应性最广的毛坯种类是(　　)。

A、铸造             B、锻造             C、粉末冶金         D、型材

13.液压系统中可以完成直线运动的执行元件是(　　)。

A、活塞式液压缸           B、液压马达               C、轴向柱塞泵

D、摆动缸                 E、方向控制阀

14.以下管接头中(　　)只能由于8MPa以下的中低压。

A、卡套式           B、橡胶软管         C、扩口式           D、焊接式

15.最常见的减压回路通过定值减压阀和主回路相连，但是回路中要加入(　　)防止主油路压力低于减压阀调整压力时引起的油液倒流。

A、保压回路         B、单向阀           C、溢流阀           D、安全阀

16.选择液压油液的主要依据是(　　)。

A、密度             B、颜色             C、可压缩性         D、粘性

17.传动轴的功能是(　　)。

A、实现往复运动和旋转运动间转换         B、承受弯矩

C、承受转矩                             D、承受弯具和转矩

18.能够从两面进行装配的螺纹连接类型是(　　)。

A、螺钉连接         B、双头螺栓连接     C、螺栓连接         D、紧定螺钉连接

19.与滑动螺旋机构相比，滚动螺旋机构的一个主要优点是(　　)。

A、工作连续平稳     B、承载能力大       C、定位精度高       D、易于自锁

20.闭式传动且零件运动线速度不低于(　　)的场合可采用润滑油润滑。

A、1米/秒           B、2米/秒           C、2.5米/秒         D、3米/秒

21.可编程序控制器的输入/输出响应速度受(　　)影响较大。

A、器件性能         B、扫描周期         C、程序             D、外接设备

22.热继电器是通过测量(　　)而动作的。

A、电器工作温度     B、工作电流大小     C、工作电压         D、测量元件温度

23.低压断路器欠电压脱扣器的额定电压(　　)线路额定电压。

A、大于             B、等于             C、小于             D、等于50%

24.异步电动机对称三相绕组在空间位置上应彼此相差(　　)。

A、60°电角度       B、120°电角度      C、180°电角度      D、360°电角度

25.数控系统在工作时，必须将某一坐标方向上所需的位移量转换成为(　　)。

A、相应位移量       B、步距角           C、脉冲当量         D、脉冲数

26.数控机床伺服系统以(　　)为控制目标。

A、加工精度                             B、位移量和速度量

C、切削力                               D、切削速度

27.采用步进电机的开环伺服系统(　　)。

A、工作不可靠                           B、调试不方便

C、伺服单元复杂                         D、进给速度有较大限制

28.闭环控制系统直接检测的是(　　)。

A、电机轴转动量                         B、丝杠转动量

C、工作台的位移量                       D、电机转速

29.在半闭环系统中，位置反馈量是(　　)。

A、机床的工作台位移                     B、进给电机角位移

C、主轴电机转角                         D、主轴电机转速

30.设备内的滚珠丝杠螺母副一般采用(　　)防护方法。

A、伸缩套筒                             B、锥型套筒

C、折叠防护罩                           D、塑料迷宫密封圈

31.下列材料中，(　　)最难切削加工。

A、铝和铜           B、45钢             C、合金结构钢       D、耐热钢

32.球墨铸铁的牌号由(　　)以及后两组数字组成。

A、HT               B、QT               C、KTH              D、RuT

33.耐热性好的刀具材料(　　)。

A、抗弯强度好                           B、韧性差

C、硬度低                               D、抵抗冲击能力强

34.采用成形刀具加工成形面的缺点是(　　)。

A、加工方法复杂                         B、生产效率与生产规模相关

C、成形精度差                           D、切削时容易产生振动

35.(　　)是推力调心滚子轴承。

A、图1              B、图2              C、图3              D、图4

36.对于一个平面加工尺寸，如果上道工序的尺寸最大值为Hamax，最小值为Hamin，本工序的尺寸最大值为Hbmax，最小值为Hbmin，那么，本工序的最大加工余量Zmax=(　　)。

A、Hamax-Hbmax      B、Hamax-Hbmin      C、Hamin-Hbmax      D、Hamin-Hbmin

37.已知铣刀每转进给量fZ= 0.64mm/r，主轴转速n=75r/min，铣刀齿数z=8， 则编程时的进给速度F为(　　)。

A、48mm/min         B、12mm/min         C、0.08mm/min       D、8mm/min

38.一个批量生产的零件存在设计基准和定位基准不重合的现象，该工件在批量生产时(　　)。

A、可以通过首件加工和调整使整批零件加工合格

B、不可能加工出合格的零件

C、不影响加工质量

D、加工质量不稳定

39.以工件的毛坯平面定位时可选用(　　)。

A、支承钉           B、自位支承         C、支承板           D、调节支承

40.以推拉方式装卸工件的夹具，定位销应采用(　　)。

A、固定式定位销     B、伸缩式定位销     C、可换式定位销     D、定位插销

41.一面两销组合定位方法中两个定位销是(　　)。

A、两个短圆柱销                         B、两个短削边销

C、一个短圆柱销和一个短削边销           D、一个短销和一个长销

42.一工件以孔定位，套在心轴上加工与孔有同轴度要求的外圆。孔的上偏差是+0.06，下偏差是0，心轴的上偏差-0.01，下偏差是-0.03。其基准移位误差(　　)。

A、0.09             B、0.03             C、0.045            D、0.025

43.在组合夹具中控制移动件移动方向的是(　　)。

A、合件             B、导向件           C、辅助件           D、支承件

44.对硬度高达8000～10000HV的淬硬钢或冷硬铸铁等进行加工一般选用金刚石和(　　)等刀具材料。

A、立方氮化硼       B、涂层刀具         C、陶瓷             D、硬质合金

45.下列刀柄中最能承载重载切削的是(　　)。

A、莫氏锥柄         B、弹簧夹头刀柄     C、热缩式刀柄       D、销平柄刀柄

46.G41是(　　)指令(FANUC系统、华中系统)。

A、刀具半径右补偿                       B、刀具半径左补偿

C、刀具长度补偿                         D、取消刀具半径补偿

47.镜像功能指令是(　　)(FANUC系统)。

A、G16              B、G51              C、G51.1            D、G68

48.G98指令表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、建立局部坐标系指令

B、钻孔循环完成后，刀具返回到初始平面

C、钻孔循环完成后，刀具返回到参考平面

D、增量值编程

49.孔加工循环中，(　　)到零件表面的距离可以设定在一个有安全间隙的高度上(FANUC系统、华中系统)。

A、初始平面         B、R平面            C、孔底平面         D、零件表面

50.在FANUC数控系统中，可以独立使用并保存计算结果的变量为(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、空变量           B、系统变量         C、公共变量         D、局部变量

51.在运算指令中，形式为#i=ACOS[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、余弦             B、反正弦           C、反余弦           D、余切

52.表达式#i=LN(#j)是(　　)运算(FANUC系统、华中系统)。

A、自然对数         B、指数函数         C、下取整           D、上取整

53.程序段"IFGOTO2"表示(　　)(FANUC系统)。

A、如果变量#1的值大于10，程序转移到顺序号N2 的程序段

B、如果变量#1的值大于10的条件不成立，程序转移到顺序号N2 的程序段

C、如果变量#1的值大于10，执行此程序段之后的程序段至N2的程序段

D、如果变量#1的值大于10，循环执行此程序段之后的程序段至N2的程序段

54.宏指令的比较运算符中“NE”表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、＝               B、≠               C、≤               D、＞

55.宏指令的比较运算符中"LT"表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、＜               B、≠               C、≥               D、≤

56.在变量赋值方法I中，引数（自变量）A对应的变量是(　　)(FANUC系统)。

A、#101             B、#31              C、#21              D、#1

57.椭圆参数方程式为(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、X=a*Sinθ;Y=b*Cosθ                  B、X=b*Cos(θ/b);Y=a*Sinθ

C、X=a*Cosθ;Y=b*Sinθ                  D、X=b*Sinθ;Y=a*Cos(θ/a)

58.镜像功能指令是(　　)(华中系统)。

A、G28              B、G51              C、G24              D、G68

59.指定坐标旋转角度时，5°54’的角度时编程时应以(　　)表示(SIEMENS系统)。

A、5°54’          B、5.54°           C、5.06°           D、5.9°

60.程序段G81 X_Y_Z_R_F_L_；中，“L_”表示的是(　　)(华中系统)。

A、进刀量                               B、退刀量

C、R平面                                D、固定循环的次数

61.程序段N10 R1=30 R2=32 R3=50 R4=20；N20 G00 X=R2*SIN(R1)+R4 Z=R2*COS(R1)+R3；中，只对X坐标值有影响的R参数是(　　)(SIEMENS系统)。

A、R1               B、R2               C、R3               D、R4

62.在运算指令中，形式为Ri=COS(Rj)的函数表示的意义是(　　)(SIEMENS系统)。

A、正弦             B、余弦             C、反正弦           D、反余弦

63.正弦函数运算中的角度单位是(　　)(SIEMENS系统)。

A、弧度             B、度               C、分               D、秒

64.执行程序段N5 R5=-30；N60 R4=ABS(R5)；后，R4赋值为(　　)(SIEMENS系统)。

A、-30              B、30               C、900              D、-0.5

65.表达式Ri=LN(Rj)是(　　)运算(SIEMENS系统)。

A、自然对数         B、指数函数         C、下取整           D、上取整

66.在运算指令中，取整指令的格式为(　　)。(SIEMENS系统)

A、Ri=EXP(Rj)       B、ABS(Rj)          C、LN(Rj)           D、Ri=TRUNC(Rj)

67.程序段"N30 IF；… N80 ENDIF；N90… ；"表示(　　)(华中系统)。

A、如果变量#1的值大于10，程序继续按顺序向下运行

B、如果变量#1的值大于10的条件不成立，程序继续按顺序向下运行

C、如果变量#1的值大于10，循环执行此程序段之后的程序段至N80的程序段

D、如果变量#1的值不大于10，循环执行此程序段之后的程序段至N80的程序段

68.在WHILE后指定一个条件表达式，当指定条件满足时，则执行(　　)(华中系统)。

A、WHILE之前的程序                      B、EWHILE到ENDW之间的程序

C、ENDW之后的程序                       D、程序直接结束

69.宏程序中大于的运算符为(　　)(SIEMENS系统)。

A、= =              B、<                C、                D、 =

70.下列运算符中含义是小于、小于或等于的是(　　)(SIEMENS系统)。

A、<、< =           B、、<             C、= =、<           D、< ，

71.下面的宏变量中(　　)是当前局部变量(华中系统)。

A、#1               B、#100             C、#200             D、#300

72.由有限个空间点以及成对点之间相连的曲线构成的几何模型是(　　)。

A、线框模型         B、面模型           C、实体模型         D、特征模型

73.CAM系统加工类型中(　　)只能用于粗加工。

A、等高线加工       B、放射状加工       C、交角加工         D、插削式加工

74.CAD/CAM中STEP标准用于(　　)转换。

A、线框模型         B、面模型           C、实体模型         D、特征模型

75.解决图中所示的过切情况，可采取(　　)措施。

A、使用精确定位指令                     B、修正滚珠丝杠螺距补偿

C、修正反向间隙参数                     D、修改程序

76.DNC采用计算机局域网技术的最大优点是(　　)。

A、传输速度加快                         B、克服了点对点传送的限制

C、远距离传送                           D、可靠性较好

77.符号键在编程时用于输入符号，(　　)键用于每个程序段的结束符。

A、CAN              B、POS              C、EOB              D、SHIFT

78.RS232接口也称(　　)。

A、网络接口         B、串行接口         C、RJ45             D、并行接口

79.加工准备若采用(　　)加工薄板形工件时，则应选择较小的刀尖圆弧，以减小铣削力。

A、周铣             B、端铣             C、顺铣             D、逆铣

80.对有岛屿类型腔零件进行精加工时，(　　)。

A、先加工侧面，后加工底面               B、先加工底面，后加工侧面

C、只加工侧面，不加工底面               D、只加工底面，不加工侧面

81.铣削凹模型腔时，粗精铣的余量可用改变铣刀半径设置值的方法来控制，半精铣时，铣刀半径设置值应(　　)铣刀实际半径。

A、小于             B、等于             C、大于             D、不大于

82.在立式数控铣床上用球头铣刀加工三维曲面，球头铣刀的球心位于(　　)。

A、工件曲面上

B、工件曲面向上偏移距离为球头半径的曲面上

C、与工件曲面距离为球头半径的包络面上

D、要视编程方法而定

83.(　　)曲面加工程序编制不能采用宏程序编程。

A、球面                                 B、抛物面

C、双曲面面                             D、通过若干条曲线拟合的曲面

84.(　　)是双曲抛物面。

A、Z=（X2+Y2）/-30                      B、X2/100+Y2/50+Z2/40=1

C、Z=X2/30                              D、Z=X2/100-Y2/70

E、X2+Y2+Z2=100

85.铰孔时要用的刀具是(　　)。

A、铣刀             B、麻花钻           C、铰刀             D、车刀

86.镗削椭圆孔时，将立铣头转过－α角度后利用进给来达到(　　)。

A、工作台纵向进给                       B、主轴套筒进给

C、工作台横向进给                       D、其它三项都不对

87.在切削用量相同的条件下主偏角减小切削宽度增大则切削温度也(　　)。

A、上升             B、下降             C、先升后降         D、不变

88.在数控机床上进行孔系加工时，孔之间的相对位置精度主要取决于(　　)。

A、测量精度                             B、刀具制造精度

C、机床进给系统传动精度                 D、机床主轴系统传动精度

89.尺寸链中封闭环为L0，增环为L1，减环为L2，那么增环的基本尺寸为(　　)。

A、L1=L0+L2         B、L1=L0-L2         C、L1=L2-L0         D、L1=L2

90.进行基准重合时的工序尺寸计算，应从(　　)道工序算起。

A、最开始第四       B、任意             C、中间第三         D、最后一

91.工件定位时，用来确定工件在夹具中位置的基准称为(　　)。

A、设计基准         B、定位基准         C、工序基准         D、测量基准

92.产生定位误差的原因主要有：(　　)。

A、基准不重合误差、基准位移误差等       B、机床制造误差、测量误差等

C、工序加工误差、刀具制造误差等         D、夹具制造误差、刀具制造误差等

93.千分表比百分表的放大比(　　)，测量精度(　　)。

A、大，高           B、大，低           C、小，高           D、小，低

94.使用百分表测量时，应使测量杆(　　)零件被测表面。

A、垂直于           B、平行于           C、倾斜于           D、任意位置于

95.检验箱体工件上的立体交错孔的垂直度时，在基准心棒上装一百分表，测头顶在测量心棒的圆柱面上，旋转(　　)后再测，即可确定两孔轴线在测量长度内的垂直度误差。

A、60°             B、360°            C、180°            D、270°

96.万能工具显微镜测量长度应先(　　)。

A、将角度示值调为0℃                    B、将米字线的中间线瞄准工件

C、移动Y方向滑台                        D、移动X向滑台

97.相配合的孔与轴尺寸的(　　)为正值时称为间隙配合。

A、商               B、平均值           C、代数差           D、算术和

98.下列一组公差带代号，(　　)可与基准孔Φ42H7形成间隙配合。

A、Φ42g6           B、Φ42n6           C、Φ42m6           D、Φ42s6

99.测量工件表面粗糙度值时选择(　　)。

A、游标卡尺         B、量块             C、塞尺             D、干涉显微镜

100.孔φ25上偏差+0.021，下偏差0与轴φ25上偏差-0.020，下偏差-0.033相配合时，其最大间隙是(　　)。

A、0.02             B、0.033            C、0.041            D、0.054

101.允许间隙或过盈的变动量称为(　　)。

A、最大间隙         B、最大过盈         C、配合公差         D、变动误差

102.公差配合H7/g6是(　　)。

A、间隙配合，基轴制                     B、过渡配合，基孔制

C、过盈配合，基孔制                     D、间隙配合，基孔制

103.国标规定，对于一定的基本尺寸，其标准公差共有20个等级，IT18表示(　　)。

A、精度最高，公差值最小                 B、精度最低，公差值最大

C、精度最高，公差值最大                 D、精度最低，公差值最小

104.在表面粗糙度的评定参数中，轮廓算术平均偏差代号是(　　)。

A、Ra               B、Rz               C、Ry               D、Rx

105.关于表面粗糙度对零件使用性能的影响，下列说法中错误的是(　　)。

A、零件表面越粗糙，则表面上凹痕就越深

B、零件表面越粗糙，则产生应力集中现象就越严重

C、零件表面越粗糙，在交变载荷的作用下，其疲劳强度会提高

D、零件表面越粗糙，越有可能因应力集中而产生疲劳断裂

106.在等精度精密测量中多次重复测量同一量值是为了减小(　　)。

A、系统误差         B、随机误差         C、粗大误差         D、绝对误差

107.在加工过程中，因高速旋转的不平衡的工件所产生的(　　)会使机床工艺系统产生动态误差。

A、开力             B、重力和夹紧力     C、惯性力           D、闭合力

108.原理误差是由于采用了(　　)而产生的误差。

A、不同的夹具                           B、近似的加工运动轨迹

C、不同的机床                           D、不同的刀具

109.主轴的轴向窜动和径向跳动会引起(　　)。

A、机床导轨误差                         B、夹具制造误差

C、调整误差                             D、主轴回转运动误差

110.影响机床工作精度的主要因素是机床的热变形、机床的振动和(　　)。

A、机床的刚度                           B、机床的寿命

C、机床的传动精度                       D、快速响应性能

111.(　　)不符合机床维护操作规程。

A、有交接班记录                         B、备份相关设备技术参数

C、机床24小时运转                       D、操作人员培训上岗

112.机床在无切削载荷的情况下，因本身的制造、安装和磨损造成的误差称之为机床(　　)。

A、物理误差         B、动态误差         C、静态误差         D、调整误差

113.安全文化的核心是树立(　　)的价值观念，真正做到“安全第一，预防为主”。

A、以产品质量为主                       B、以经济效益为主

C、以人为本                             D、以管理为主

114.下列关于创新的论述，正确的是(　　)。

A、创新与继承根本对立                   B、创新就是独立自主

C、创新是民族进步的灵魂                 D、创新不需要引进国外新技术

115.在工作中要处理好同事间的关系，正确的做法是(　　)。

A、多了解他人的私人生活，才能关心和帮助同事

B、对于难以相处的同事，尽量予以回避

C、对于有缺点的同事，要敢于提出批评

D、对故意诽谤自己的人，要“以其人之道还治其人之身”

116.可以在传递任意位置两轴之间的运动的传动方式是(　　)。

A、轮传动           B、齿轮传动         C、蜗杆传动         D、带传动

117.平面连杆机构的缺点除了设计复杂外，主要还有(　　)。

A、制造困难                             B、接触部位容易磨损

C、不易精确实现复杂的的运动规律         D、不适于传递大的动力

118.螺旋机构中，机架固定而螺母向机架作相对运动的是(　　)。

A、螺杆固定的单螺旋机构                 B、螺母固定的单螺旋机构

C、差动双螺旋机构                       D、复式双螺旋机构

119.处于封闭环境和(　　)条件下工作的滚动轴承应选用润滑油润滑。

A、润滑要求不高     B、极高速运转       C、不需要降温       D、工作压力较大

120.下列电器中，(　　)能够起过载保护作用并能够复位。

A、热继电器         B、接触器           C、熔断器           D、组合开关

121.机床电气控制电路中的主要元件有(　　)。

A、电动机           B、指示灯           C、熔断器           D、接线架

122.影响数控系统插补精度的主要因素是(　　)。

A、最小脉冲当量     B、伺服系统类型     C、插补算法         D、插补周期

123.数控机床(　　)以位移量和速度量为控制目标。

A、数控装置                             B、可编程序控制器

C、伺服系统                             D、伺服电机

124.采用开环伺服系统的机床使用的执行元件是(　　)。

A、直流伺服电动机                       B、步进电动机

C、电液脉冲马达                         D、交流伺服电机

125.金属材料在(　　)作用下，抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。

A、冲击载荷         B、交变载荷         C、静载荷           D、高压

126.钢淬火加热温度不够会造成(　　)。

A、氧化             B、脱碳             C、硬度偏低         D、变形

127.积屑瘤的存在(　　)。

A、对粗加工有利                         B、对提高加工精度有利

C、对保护刀具不利                       D、对提高工件表面质量有利

128.刀后面磨损严重导致刀具耐用度降低时应(　　)。

A、改用浓度低的乳化液                   B、把油基切削液改为水基切削液

C、增大供液量                           D、换用新液

129.增大主偏角(　　)。

A、切削厚度增加                         B、主切削刃工作长度增大

C、刀尖角增大                           D、刀具寿命提高

130.机械零件的使用性能主要是(　　)。

A、物理性能         B、化学性能         C、力学性能         D、经济性

131.(　　)是斜齿圆柱齿轮。

A、图1              B、图2              C、图3              D、图4

132.在一定的设备条件下，以(　　)，按生产计划的规定，生产出合格的产品是制订工艺规程应遵循的原则。

A、最好的工作条件和生产条件             B、最低的成本费用和最少工时

C、最少的劳动消耗和最高效率             D、最少的劳动消耗和最低的成本费用

133.切削用量中，对切削刀具磨损影响最大的是(　　)。

A、切削深度                             B、进给量

C、切削速度                             D、切削深度、进给量、切削速度都不是

134.三爪自定心卡盘内的平面螺旋误差造成工件定位误差属于(　　)引起的基准位移误差。

A、定位表面和定位元件之间有间隙         B、工件定位基准制造误差

C、定位元件误差                         D、定位机构误差

135.一个零件以垂直于Z轴的底平面和平行于Y轴的右侧面外加一个短削边销组合定位，该削边销的方向应该(　　)。

A、在Y方向          B、与X轴成45°      C、在X方向          D、任意方向

136.一工件以外圆在V形块上定位，V形块的角度是120°。工件直径上偏差+0.03，下偏差-0.01。工件在垂直于V形块底面方向的定位误差是(　　)。

A、0.046            B、0.04             C、0.023            D、0.02

137.子程序N50 M98 P_L _中(　　)为重复调用子程序的次数。若其省略，则表示只调用一次(FANUC系统、华中系统)。

A、N50              B、M98              C、P后面的数字      D、L后面的数字

138.数控铣床中的进行刀具长度补偿及取消的指令是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、G40、G41、G42    B、G43、G44、G49    C、G98、G99         D、G96、G97

139.指定坐标旋转角度时，5°54’的角度时编程时应以(　　)表示(FANUC系统)。

A、5°54’          B、5.54°           C、5.06°           D、5.9°

140.程序段G81 X_Y_Z_R_F_K_；中，“K_”表示的是(　　)。 (FANUC系统)

A、进刀量           B、退刀量           C、R平面            D、重复次数

141.固定循环G73X_Y_Z_R_Q_F_；中，Z表示(　　)。(FANUC系统)

A、每次进刀量                           B、每次退刀量

C、参考平面位置坐标                     D、孔底轴向位置坐标

142.变量号#100～#199属于(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、系统变量         B、局部变量         C、公共变量         D、空变量

143.在运算指令中，形式为#i=ATAN[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、余切             B、反正切           C、切线             D、反余切

144.N50 GOTO90;表示(　　)(FANUC系统)。

A、在程序段N50~N90之间进行有条件的程序循环

B、在程序段N50~N90之间进行无条件的程序循环

C、程序有条件转向N90程序段

D、程序无条件转向N90程序段

145.宏程序中大于的运算符为(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、LE               B、EQ               C、GE               D、GT

146.下列地址符中不可以作为宏程序调用指令中自变量符号的是(　　)(FANUC系统)。

A、I                B、K                C、N                D、H

147.在变量赋值方法Ⅱ中，自变量地址J4对应的变量是(　　)(FANUC系统)。

A、#40              B、#34              C、#14              D、#24

148.已知两圆的方程，需联立两圆的方程求两圆交点，如果判别式(　　)，则说明两圆弧没有交点。

A、△=0             B、△＜0            C、△＞0            D、不能判断

149.子程序是不能脱离(　　)而单独运行的。(SIEMENS系统)

A、主程序           B、宏程序           C、循环程序         D、跳转程序

150.下面以RET作为程序结束的程序是(　　)。 (SIEMENS系统)

A、主程序           B、子程序           C、增量程序         D、宏程序

151.指定G41或G42指令必须在含有(　　)指令的程序段中才能生效(SIEMENS系统)。

A、G00或G01         B、G02或G03         C、G01或G02         D、G01或G03

152.下面指令中，(　　)是比例缩放功能指令(SIEMENS系统)。

A、AROT             B、ASCALE           C、AMIRROR          D、ATRANS

153.钻镗循环的深孔加工时需采用间歇进给的方法，每次提刀退回安全平面的应是(　　)(华中系统)。

A、G73              B、G83              C、G82              D、G81

154.下列R参数在程序中的表达方式书写错误码的是(　　)(SIEMENS系统)。

A、Z=R15＋20        B、R5=R1-R3         C、SIN(R13)         D、20=R11

155.R参数由R地址与(　　)组成(SIEMENS系统)。

A、数字             B、字母             C、运算符号         D、下划线

156.参数号R250～R299属于(　　)(SIEMENS系统)。

A、加工循环传递参数                     B、加工循环内部计算参数

C、自由参数                             D、系统参数

157.在运算指令中，形式为Ri=ATAN2(Rj)的函数表示的意义是(　　)(SIEMENS系统)。

A、余切             B、反正切           C、切线             D、反余切

158.在宏程序段R1=R6/R2-R3*COS(R4)；中优先进行的运算是(　　)(SIEMENS系统)。

A、函数:COS(R4)     B、乘:R3*           C、减:R2 -          D、除:R6/

159.GOTOF MARKE1 ；…；MARKE1：…；是(　　)(SIEMENS系统)。

A、赋值语句                             B、条件跳转语句

C、循环语句                             D、无条件跳转语句

160.运算式Rj〉Rk中关系运算符“〉”表示(　　)(SIEMENS系统)。

A、等于             B、不等于           C、小于             D、大于

161.固定循环G73X_Y_Z_R_Q_P_K_F_L_；中，Z表示(　　)(华中系统)。

A、每次进刀量                           B、每次退刀量

C、参考平面位置坐标                     D、孔底轴向位置坐标

162.数控机床控制系统的图形功能用于(　　)。

A、检查加工过程中是否存在刀具干涉       B、检查刀具轨迹

C、培训数控机床操作                     D、模拟刀具工作状态

163.解决图中所示的超程情况，可采取(　　)措施。

A、修改程序                             B、修正滚珠丝杠螺距补偿

C、修正反向间隙参数                     D、使用精确定位指令

164.手工建立新的程序时，必须最先输入的是(　　)。

A、程序段号         B、刀具号           C、程序名           D、G代码

165.对程序中某个局部需要验证，可采用(　　)。

A、空运行           B、显示轨迹         C、单步运行         D、试切削

166.空运行按钮是(　　)。

A、①               B、②               C、③               D、④

167.在立式铣床上用机用平口钳装夹工件，应使切削力指向(　　)。

A、活动钳口         B、虎钳导轨         C、固定钳口         D、工作台

168.数控铣床的手动方式下，控制坐标轴为Z轴，将手摇脉冲发生器作逆时针转动时，下列说法中正确的是(　　)。

A、铣刀到工作台的垂向距离变小           B、铣刀到工作台的垂向距离变大

C、铣刀向右或工作台向左移动             D、铣刀向左或工作台向右移动

169.使用面铣刀铣削平面时，若加工中心主轴轴线与被加工表面不垂直，将使被加工平面(　　)。

A、外凸             B、内凹             C、单向倾斜         D、无规律

170.由于难加工材料的(　　)，有些材料还有较强的化学亲和力和粘合现象，所以，切屑难加工材料时铣刀的磨损速度也较快。

A、强度高、塑性大

B、热强度高、切屑温度高

C、塑性大、切削力大

D、加工硬化严重、强度高、热强度高、切屑温度高、塑性大

171.直线逼近法与相切圆弧法相比较，工件(　　)。

A、表面光滑         B、表面连续         C、表面过渡自然     D、表面存在夹角

172.(　　)适用于高、深的三维曲面工件的粗加工。

A、垂直插铣         B、等高层铣         C、平行加工         D、仿形加工

173.通常用球刀加工比较平坦的曲面时，表面粗糙度的质量不会很高。这是因为(　　)造成的。

A、行距不够密                           B、步距太小

C、球刀刀刃不太锋利                     D、球刀尖部的切削速度几乎为零

174.内排屑深孔钻加工时(　　)。

A、切削液由刀杆和切削部分进入将切屑经刀杆槽冲排出来

B、切削液由刀杆内的孔进入将切屑经刀杆与孔壁的空隙排出

C、切削液由刀杆与孔壁的空隙进入将切屑经钻头前端的排屑孔冲入刀杆内部排出

D、切削液由排屑孔进入将切屑从孔底排出

175.扩孔的加工质量比钻孔(　　)。

A、高               B、低               C、一样             D、有时高有时低

176.镗削内孔时，床身导轨与主轴若不平行，会使加工的孔出现(　　)误差。

A、锥度             B、圆柱度           C、圆度             D、直线度

177.当机床的进给机构有传动间隙时，轮廓铣削加工应按照(　　)安排进给路线。

A、顺铣             B、逆铣             C、先顺铣后逆铣     D、先逆铣后顺铣

178.在数控机床上进行孔系加工时，安排进给路线要尽量避免(　　)对孔位精度的影响。

A、机床进给系统反向间隙                 B、刀具制造精度

C、工件装夹                             D、机床主轴转速

179.数控铣床的刀具通常是组件，一般由(　　)组成。

A、刀头、刀柄、拉钉                     B、刀片、刀体、刀杆

C、刀体、刀头、刀片                     D、刀杆、刀片、刀体

180.加工宽12F8，深3mm的键槽，槽侧表面粗糙度为Ra1.6，为满足要求最好的是采用(　　)。

A、Φ12键槽刀一次加工完成

B、Φ8键槽刀粗精加工，再用Φ12键槽刀精加工

C、Φ10键槽刀粗加工，再Φ12键槽刀以轮廓路线精加工侧面

D、Φ12键槽刀分层加工完成

181.工序尺寸公差一般按该工序加工的(　　)来选定。

A、经济加工精度     B、最高加工精度     C、最低加工精度     D、平均加工精度

182.使用千分尺时，采用(　　)方法可以减少温度对测量结果得影响。

A、多点测量，取平均值法                 B、多人测量，取平均值法

C、采用精度更高的测量仪器               D、等温法

183.测量两平行非完整孔的中心距时，用内径百分表或杆式内径千分尺直接测出两孔间的(　　)距离，然后减去两孔实际半径之和，所得的差即为两孔的中心距。

A、最大             B、最小             C、实际             D、长度

184.万能工具显微镜是采用(　　)原理来测量的。

A、光学             B、电学             C、游标             D、螺旋副运动

185.当孔的公差带位于轴的公差带之上时，轴与孔装配在一起则必定是(　　)。

A、间隙配合

B、过盈配合

C、过渡配合

D、间隙配合，过盈配合，过渡配合都有可能

186.公差与配合的基本规定中，H7中的符号H代表基孔制，其上偏差为正，下偏差为(　　)。

A、负值             B、正值             C、配合间隙值       D、零

187.用完全互换法装配机器，一般适用于(　　)的场合。

A、大批大量生产                         B、高精度多环尺寸链

C、高精度少环尺寸链                     D、单件小批量生产

188.由温度、振动等因素引起的测量误差是(　　)。

A、人员误差         B、环境误差         C、方法误差         D、量具误差

189.工件在加工过程中，因受力变形、受热变形而引起的种种误差，这类原始误差关系称之为工艺系统(　　) 。

A、动态误差         B、安装误差         C、调和误差         D、逻辑误差

190.减少毛坯误差的办法是(　　)。

A、粗化毛坯并增大毛坯的形状误差         B、增大毛坯的形状误差

C、精化毛坯                             D、增加毛坯的余量

191.进给机构噪声大的原因是(　　)。

A、滚珠丝杠的预紧力过大                 B、电动机与丝杠联轴器松动

C、导轨镶条与导轨间间隙调整过小         D、导轨面直线度超差

192.检查数控机床几何精度时，首先应进行(　　)。

A、坐标精度检测                         B、连续空运行试验

C、切削精度检测                         D、安装水平的检查与调整

193.数控机床的切削精度是一种(　　)精度。

A、静态             B、动态             C、形状             D、位置

194.职业道德是(　　)。

A、社会主义道德体系的重要组成部分       B、保障从业者利益的前提

C、劳动合同订立的基础                   D、劳动者的日常行为规则

195.(　　)的说法属于禁语。

A、“问别人去”     B、“请稍候”       C、“抱歉”         D、“同志”

196.在铰链四杆机构中，只能在小于360°范围内摆动的是(　　)。

A、机架             B、曲柄             C、连杆             D、摇杆

197.影响梯形螺纹配合性质的主要尺寸是螺纹的(　　)尺寸。

A、大径             B、中径             C、小径             D、牙型角

198.选择毛坯生产方式的原则首先是(　　)。

A、考虑经济性                           B、是否有良好的工艺性

C、保证使用性能                         D、生产可行性

199.在液压系统中对液压油性能最为敏感是(　　)。

A、液压泵           B、阀               C、管道             D、液压缸

200.数控系统中PLC控制程序实现机床的(　　)。

A、位置控制                             B、各执行机构的控制

C、精度控制                             D、各进给轴速度控制

201.三相异步电动机的容量超过供电变压器的(　　)时，应采用降压启动方式。

A、小于5%           B、5%～25%          C、25%～50%         D、50%～75

202.直流电动机的额定电压是指其在正常工作时加在电动机上的(　　)。

A、相电压           B、直流电源电压     C、交流电源电压     D、线电压

203.滚珠丝杠杆的基本导程Lo减小，可以(　　)。

A、提高精度         B、提高承载能力     C、提高传动效率     D、加大螺旋升角

204.金属的强度极限用(　　)符号表示。

A、σs              B、σe              C、σb              D、δ

205.中温回火主要适用于(　　)。

A、各种刃具         B、各种弹簧         C、各种轴           D、高强度螺栓

206.要使渗碳工件表层高硬度、高耐磨还需进行(　　)热处理。

A、退火             B、正火             C、淬火             D、淬火后回火

207.加工平面度要求高的的平面主要采用(　　)的方法。

A、车削             B、磨削             C、铣削             D、研磨

208.采用电化学腐蚀方法去除工件材料的加工方法是(　　)。

A、电火花加工       B、超声波加工       C、激光加工         D、电解加工

209.YT类硬质合金刀具在加工钛合金时通常产生(　　)磨损。

A、氧化             B、黏结             C、相变             D、崩刃

210.为了提高大前角刀具刀刃的强度，可以采用(　　)。

A、采用负的刃倾角                       B、修磨过渡刃

C、磨出倒棱                             D、增大副偏角

211.一般情况下将(　　)作为判断刀具磨钝的标准。

A、前面磨损值                           B、后面磨损值

C、产生了崩刃现象                       D、切削温度升高到某个值

212.涂层刀具较好地解决了刀具材料的耐磨性与(　　)的矛盾。

A、强度             B、硬度             C、粗糙度           D、粒度

213.在加工阶段划分中，保证各主要表面达到成品图纸所规定的技术要求的是(　　)。

A、精加工阶段       B、光整加工阶段     C、粗加工阶段       D、半精加工阶段

214.形位公差要求较高的工件，它的定位基准面必须经过(　　)或精刮。

A、研磨             B、热处理           C、定位             D、铣削

215.对切削力影响最大的参数是(　　)。

A、切削深度         B、切削速度         C、进给量           D、主偏角

216.圆偏心夹紧机构的缺点是(　　)。

A、夹紧、松开速度慢                     B、夹紧力小

C、自锁性较差                           D、结构复杂

217.高温合金是指(　　)。

A、切削中将产生高温的合金               B、材料将工作在高温环境中

C、材料通过高温生产                     D、材料经过高温热处理

218.主程序与子程序有区别的一点是子程序结束指令为(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、M98              B、M99              C、M17              D、M30

219.沿第三轴正方向面对加工平面，按刀具前进方向确定刀具在工件的右边时应用(　　)补偿指令(FANUC系统、华中系统)。

A、G40              B、G41              C、G42              D、G43

220.采用极坐标编程时，XY平面零角度的规定是在(　　)。(FANUC系统)

A、X轴的负方向      B、X轴的正方向      C、Y轴的正方向      D、Y轴的负方向

221.FANUC系统中，比例变换功能指令是(　　)(FANUC系统)。

A、G16              B、G51              C、G51.1            D、G68

222.在运算指令中，形式为#i=ASIN[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、舍入             B、立方根           C、合并             D、反正弦

223.表示正切函数的运算指令是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、#i=TAN[#j]       B、#i=ATAN[#j]      C、#i=FIX[#j]       D、#i=COS[#j]

224.在运算指令中，形式为#i=LN的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、离心率           B、自然对数         C、轴距             D、螺旋轴弯曲度

225.在运算指令中，形式为#i=ROUND[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统)。

A、圆周率                               B、四舍五入整数化

C、求数学期望值                         D、弧度

226.宏指令的比较运算符中“EQ”表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、＝               B、≠               C、≤               D、＞

227.已知圆心坐标(　　)，半径为30mm 的圆方程是(z-80)2 + (y-14)2 = 302。

A、30，14           B、14，80           C、30，80           D、80，14

228.沿第三轴正方向面对加工平面，按刀具前进方向确定刀具在工件的右边时应用(　　)补偿指令(SIEMENS系统)。

A、G40              B、G41              C、G42              D、G43

229.镜像功能指令是(　　)(SIEMENS系统)。

A、ROT              B、SCALE            C、MIRROR           D、TRANS

230.指定坐标旋转角度时，5°54’的角度时编程时应以(　　)表示(华中系统)。

A、5°54’          B、5.54°           C、5.06°           D、5.9°

231.椭圆参数方程式为(　　)(SIEMENS系统)。

A、X=a*Sinθ;Y=b*Cosθ                  B、X=b*Cos(θ/b);Y=a*Sinθ

C、X=a*Cosθ;Y=b*Sinθ                  D、X=b*Sinθ;Y=a*Cos(θ/a)

232.用于二维数控加工编程的最简便的建模技术是(　　)。

A、线框模型         B、面模型           C、实体模型         D、特征模型

233.计算机辅助编程中的后置是把(　　)转换成数控加工程序。

A、刀具位置文件     B、刀具数据         C、工装数据         D、零件数据模型

234.CAM系统中的加工模拟无法检查(　　)。

A、加工过程中是否存在刀具干涉           B、检查刀具轨迹是否正确

C、有无遗漏加工部位                     D、G代码程序

235.局域网内的设备依靠(　　)识别。

A、设备名称         B、设备编号         C、IP地址           D、设备功能

236.用空运行功能检查程序，除了可快速检查程序是否能正常执行，还可以检查(　　)。

A、运动轨迹是否超程                     B、加工轨迹是否正确

C、定位程序中的错误                     D、刀具是否会发生碰撞

237.在切削加工时，适当降低(　　)仍是降低铣削温度的有效措施。

A、进给量           B、铣削深度         C、铣削速度         D、铣削厚度

238.高速铣削刀具的装夹方式不宜采用以下的(　　)。

A、液压夹紧式       B、弹性夹紧式       C、侧固式           D、热膨胀式

239.铣刀每转进给=0.64mm/r，主轴转速n=75r/min，铣刀刀齿数z=8，则vf为(　　)mm/min。

A、48               B、5.12             C、0.08             D、0.16

240.(　　)不是引起半径补偿时产生过切现象的原因。

A、加工半径小于刀具半径                 B、被铣削槽底宽小于刀具直径

C、加工比刀具半径小的台阶               D、刀具伸出过长

241.用球头铣刀加工(　　)容易出现表面质量很差的现象。

A、刀具直径太大                         B、高主轴转速

C、刀具上的切削点里刀具轴线太近         D、刀具上的切削点里刀具轴线太远

242.钻孔的直径理论上讲(　　)钻头的直径。

A、大于             B、小于             C、等于             D、相互无影响

243.钻孔时为了减少加工热量和轴向力、提高定心精度的主要措施是(　　)。

A、修磨后角和修磨横刃                   B、修磨横刃

C、修磨顶角和修磨横刃                   D、修磨后角

244.铣削封闭的内轮廓表面时，刀具可以沿(　　)切入和切出工件轮廓。

A、轮廓曲线的法向                       B、轮廓曲线的切向

C、垂直于加工平面的方向                 D、过渡圆弧

245.长方体工件若利用立式铣床铣削T槽，下列(　　)加工方法较佳。

A、用端铣刀先铣直槽，再用T槽铣刀铣槽    B、用T槽铣刀直接铣削

C、先钻孔再加工直槽再用T槽铣刀          D、用半圆键铣刀铣削直槽

246.当沟槽的宽度尺寸要求较高时，一般先用外径比槽宽小的立铣刀粗铣，然后用专门修磨过的立铣刀来精铣.修磨时应将立铣刀的外径磨到槽宽公差的(　　)。

A、上偏差                               B、中值

C、下偏差                               D、上偏差、中值、下偏差都不合适

247.一个工艺尺寸链中有(　　)个封闭环。

A、1                B、2                C、3                D、多

248.在其他组成环不变的条件下，其中某个组成环变化时，封闭环随之(　　)的环称为减环。

A、增大而增大                           B、增大而不变化

C、增大而减小                           D、增大而减小或增大

249.封闭环的最小极限尺寸等于各增环的最小极限尺寸(　　)各减环的最大极限尺寸之和。

A、之差乘以         B、之差除以         C、之和减去         D、除以

250.基准不重合误差由前后(　　)不同而引起。

A、设计基准         B、环境温度         C、工序基准         D、形位误差

251.如图所示，A、B面已加工。现要以A面定位铣槽C面，则本工序的定位尺寸是(　　)。

A、L1               B、L2               C、L3               D、L4

252.使用一般规格百分表时，为了保持一定的起始测量力，测头与工件接触时测杆应有(　　)的压缩量。

A、0.1～0.3mm       B、0.3～0.5mm       C、0.5～0.7mm       D、0.7～1.0mm

253.用百分表绕工件旋转一周时的(　　)即为径向跳动误差。

A、读数差2倍        B、读数差1/2        C、读数之差         D、读数之和

254.国标规定，对于一定的基本尺寸，其标准公差共有(　　)个等级。

A、10               B、18               C、20               D、28

255.有关" 表面粗糙度"，下列说法不正确的是(　　)。

A、是指加工表面上所具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性

B、表面粗糙度不会影响到机器的工作可靠性和使用寿命

C、表面粗糙度实质上是一种微观的几何形状误差

D、一般是在零件加工过程中，由于机床-刀具-工件系统的振动等原因引起的

256.Ra数值反映了零件的(　　)。

A、尺寸误差         B、表面波度         C、形状误差         D、表面粗糙度

257.下列误差中，(　　)是原理误差。

A、工艺系统的制造精度                   B、工艺系统的受力变形

C、数控机床的插补误差                   D、传动系统的间隙

258.提高机床动刚度的有效措施是(　　)。

A、增大阻尼         B、增大偏斜度       C、减少偏斜度       D、减小摩擦

259.在CNC系统的以下各项误差中，(　　)是不可以用软件进行误差补偿，提高定位精度的。

A、由摩擦力变动引起的误差               B、螺距累积误差

C、机械传动间隙                         D、机械传动元件的制造误差

260.数控机床精度检验中，(　　)是综合机床关键零、部件经组装后的综合几何形状误差。

A、定位精度                             B、切削精度

C、几何精度                             D、定位精度，切削精度，几何精度都是

261.必须在主轴(　　)个位置上检验铣床主轴锥孔中心线的径向圆跳动。

A、1                B、2                C、3                D、4

262.切削精度检验(　　)，对机床几何精度和定位精度的一项综合检验。

A、又称静态精度检验，是在切削加工条件下

B、又称静态精度检验，是在空载条件下

C、又称动态精度检验，是在切削加工条件下

D、又称动态精度检验，是在空载条件下

263.职业道德主要通过(　　)的关系，增强企业的凝聚力。

A、调节企业与市场                       B、调节市场之间

C、协调职工与企业                       D、企业与消费者

264.胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观的内容是(　　)。

A、“八荣八耻”                         B、“立党为公，执政为民”

C、“五讲四美三热爱”                   D、“廉洁、文明、和谐”

265.关于人与人的工作关系，你认可以下(　　)观点。

A、主要是竞争                           B、有合作，也有竞争

C、竞争与合作同样重要                   D、合作多于竞争

266.“stock diameter is 25mm”的含义是(　　)。

A、刀具直径25毫米                       B、刀具长度25毫米

C、毛坯直径25毫米                       D、刀具半径25毫米

267.要保证螺纹的旋合，主要是(　　)。

A、中径的上偏差不能超差                 B、中径的下偏差不能超差

C、螺距不能超差                         D、牙型角不能超差

268.液压系统中的能源装置是(　　)。

A、液压泵           B、液压马达         C、油箱             D、压力阀

269.液压系统中只能用于低压的回油管或泄油管的是(　　)。

A、紫铜管           B、橡胶软管         C、尼龙管           D、塑料管

270.直轴按其(　　)分类。

A、材料             B、结构             C、承载             D、尺寸规格

271.交流接触器在检修时发现短路环损坏，该接触器(　　)使用。

A、能继续使用                           B、不能继续使用

C、在额定电流下可以                     D、不影响

272.(　　)不是伺服系统的组成部分。

A、电机                                 B、可编程序控制器

C、位置测量元件伺服系统                 D、反馈电路

273.切削用量三个参数中对造成刀具耐用度影响最大的是(　　)。

A、背吃刀量                             B、切削速度

C、进给速度                             D、不能确定，是随机状态

274.零件材料中不可焊接的是(　　)。

A、铝合金           B、铜合金           C、钢材             D、灰铸铁

275.装配图中相邻两个零件的接触面应该画(　　)。

A、一条线粗实线                         B、两条线粗实线

C、一条线加文字说明                     D、两条细实线

276.装配图中的标准件(　　)。

A、不参加编号       B、单独编号         C、统一编号         D、没有规定

277.装配图中的传动带用(　　)画出。

A、实线             B、虚线             C、网格线           D、粗点划线

278.在机床上改变加工对象的形状、尺寸和表面质量，使其成为零件的过程称为(　　)。

A、机械加工工艺过程                     B、工序

C、工步                                 D、工位

279.由于难加工材料的切削加工均处于高温高压边界润滑摩擦状态，因此，应选择含(　　)的切削液。

A、极压添加剂       B、油性添加剂       C、表面添加剂       D、高压添加剂

280.直径相差较大的台阶轴和比较重要的轴，毛坯一般选用(　　)。

A、铸件             B、锻件             C、型材             D、冷冲压件

281.各批毛坯尺寸变化不一，以工件的粗加工平面作为定位基准时，定位元件应选用(　　)。

A、支承钉           B、自位支承         C、支承板           D、调节支承

282.加工紫铜材料工件时，选用的铣刀材料应以(　　)为主。

A、高速钢           B、YT类硬质合金     C、YG类硬质合金     D、立方氮化硼

283.常用钨系高速钢和钼系高速钢可选用(　　)。

A、白刚玉砂轮       B、单晶刚玉砂轮     C、绿碳化硅砂轮     D、锆刚玉砂轮

284.可转位刀片型号中第一位表示(　　)。

A、精度等级         B、切削刃形状       C、刀片形状         D、刀片切削方向

285.数控机床的主程序调用子程序用指令(　　)。(FANUC系统、华中系统)

A、M98 L_ P_        B、M98 P_ L_        C、M99 L_ P_        D、M99 P_ L_

286.钻镗循环的深孔加工时需采用间歇进给的方法，每次提刀退回参考平面的应是(　　)(FANUC系统)。

A、G73              B、G83              C、G81              D、G82

287.正弦函数运算中的角度单位是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、弧度             B、度               C、分               D、秒

288.在运算指令中，形式为#i=TAN[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、误差             B、对数             C、正切             D、余切

289.在宏程序段#1=#6/#2-#3*COS[#4]；中优先进行的运算是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、函数:COS[#4]     B、乘:#3*           C、减:#2 -          D、除:#6/

290.下列运算符中含义是小于、小于或等于的是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、LT、LE           B、GT、LT           C、GE、LE           D、NE、LE

291.西门子数控系统中调用3次子程序L128应该是(　　)(SIEMENS系统)。

A、L3128            B、L128 P3          C、L030128          D、L0128O3

292.G41是(　　)指令(SIEMENS系统)。

A、刀具半径右补偿                       B、刀具半径左补偿

C、刀具长度补偿                         D、取消刀具半径补偿

293.华中系统中，取消比例变换功能指令是(　　)(华中系统)。

A、G16              B、G51              C、G50              D、G68

294.R参数编程是指所编写的程序中含有(　　)(SIEMENS系统)。

A、子程序           B、R变量参数        C、循环程序         D、常量

295.参数号R100～R249属于(　　)(SIEMENS系统)。

A、加工循环传递参数                     B、加工循环内部计算参数

C、自由参数                             D、系统参数

296.宏程序中，圆周率“PI”是(　　)(华中系统)。

A、常量             B、当前局部变量     C、全局变量         D、一层局部变量

297.若R4、R6表示的是加工点的X、Z坐标，则描述其X和Z向运动关系的宏程序段R6=SQRT{2*R2*R4}；所描述的加工路线是(　　)(SIEMENS系统)。

A、圆弧             B、椭圆             C、抛物线           D、双曲线

298.在(50，50)坐标点，钻一个直径为20mm、深60mm的孔，Z轴坐标零点位于零件表面上，则正确的指令为(　　)。(SIEMENS系统)

A、CYCLE81 (50，0，0，-60，-60)

B、CYCLE82 (50，0，0，-60，-60，2)

C、CYCLE83 (50，0，0，-60，-60，15，，5，0，0，1，0)

D、CYCLE83 (50，3，0，-60，-60，15，，5，0，0，1，0)

299.按图中所示加工六个孔，增量方式编程。第四个孔的位置尺寸d3超差。孔距均合格。在程序、刀具调整都正确的情况下，应通过(　　)解决。

A、消除反向间隙                         B、修正滚珠丝杠螺距误差

C、修改程序                             D、调整Z轴增益误差超差

300.用高速钢立铣刀铣削高强度钢时，铣刀的螺旋角应(　　)30°

A、大于             B、小于             C、等于             D、小于等于

301.选择三维曲面的铣削方法(　　)。

A、与加工精度无关

B、与加工刀具形状无关

C、与曲面形状无关

D、与加工精度、加工刀具形状、曲面形状都有关

302.用球头铣刀加工三维曲面其切削速度是是个变量，主要依据(　　)而变化。

A、曲面的曲率变化                       B、切削点在刀具球面上的位置

C、主轴转速                             D、刀具几何尺寸

303.(　　)适用凸模或较浅的型腔三维曲面工件的粗铣加工。

A、垂直插铣         B、等高层铣         C、平行加工         D、仿形加工

304.沿X轴为常量的二次曲面铣加工，刀具半径补偿可以(　　)工作平面内用G41或G42实现。

A、G17                                  B、G18

C、G19                                  D、与工作平面选择无关

305.用在工件轴表面切痕对轴上键槽中心的方法称为(　　)。

A、切痕对刀法       B、划线对刀法       C、擦边对刀法       D、环表对刀法

306.封闭环的上偏差等于各增环的上偏差(　　)各减环的下偏差之和。

A、之差乘以         B、之和减去         C、之和除以         D、之差除以

307.在加工工序图中，用来确定本工序加工表面位置的基准称为(　　)。

A、设计基准         B、定位基准         C、工序基准         D、测量基准

308.检验交错孔的孔心距，当孔心距精度要求较高时，可用心轴和(　　)检验。

A、卡钳             B、游标卡尺         C、百分表           D、千分尺

309.对于公差的数值，下列说法正确的是(　　)。

A、必须为正值                           B、必须大于零或等于零

C、必须为负值                           D、可以为正、为负、为零

310.配合的松紧程度取决于(　　)。

A、基本尺寸         B、极限尺寸         C、基本偏差         D、标准公差

311.主轴噪声增加的原因分析主要包括(　　)。

A、机械手转位是否准确                   B、主轴部件松动或脱开

C、变压器有无问题                       D、速度控制单元有无故障

312.气压传动的优点是(　　)。

A、可长距离输送     B、稳定性好         C、输出压力高       D、干净环保

313.油黏度过高可能是造成(　　)现象的因素之一。

A、油泵有噪声       B、油压不稳定       C、油泵不喷油       D、油泵损坏

314.对数控铣床单项切削精度中的圆柱面形状精度进行检验的项目有(　　)。

A、面的直线性       B、圆度             C、面轮廓度         D、同轴度

315.职业道德的实质内容是(　　)。

A、树立新的世界观                       B、树立新的就业观念

C、增强竞争意识                         D、树立全新的社会主义劳动态度

316.职业道德与人的事业的关系是(　　)。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

317.要防止液压油液的可压缩性增大，在液压系统内要防止(　　)。

A、工作温度升高     B、其他油液混入     C、空气混入         D、泄漏

318.轴上零件固定方法中(　　)可以周向、轴向同时固定，在过载时有保护功能，轴和轴上零件不会损坏。

A、键连接           B、销钉连接         C、紧定螺钉         D、过盈配合

319.滚珠丝杠在数控机床上用于(　　)。

A、自动换刀装置                         B、旋转工作台

C、主轴装置                             D、直线移动工作台

320.钢材淬火时为了(　　)，需要选择合适的设备。

A、变形             B、开裂             C、硬度偏低         D、氧化和脱碳

321.在钢材上加工深度不超过0.1的浮雕的最佳方法是(　　)。

A、电火花加工       B、铣加工           C、激光加工         D、电解加工

322.图示装配图中的尺寸237mm属于(　　)。

A、装配尺寸                             B、安装尺寸

C、性能(规格尺寸)                       D、总体尺寸

323.在一定的(　　)下，以最少的劳动消耗和最低的成本费用，按生产计划的规定，生产出合格的产品是制订工艺规程应遵循的原则。

A、工作条件         B、生产条件         C、设备条件         D、电力条件

324.选择数控机床的精度等级应根据被加工工件(　　)的要求来确定。

A、关键部位加工精度                     B、一般精度

C、长度                                 D、外径

325.数控加工零件，能获得很高的位置精度，除机床精度高外，主要原因是(　　)。

A、一次装夹多工位加工                   B、多次装夹单工位加工

C、多次装夹多工位加工                   D、机床振动小

326.对工厂同类型零件的资料进行分析比较，根据经验确定加工余量的方法，称为(　　)。

A、查表修正法       B、经验估算法       C、实践操作法       D、平均分配法

327.精加工时切削用量选择的方法是(　　)。

A、低主轴转速、小的切削深度和小的进给量

B、高主轴转速、小的切削深度和小的进给量

C、高主轴转速、大的切削深度和小的进给量

D、低主轴转速、小的切削深度和大的进给量

328.定位套用于外圆定位，其中长套限制(　　)个自由度。

A、6                B、4                C、3                D、8

329.切削纯铝、纯铜的刀具(　　)。

A、刀具前后面的粗糙度值要小             B、要有断屑槽

C、前角要小                             D、切削刃要锋利

330.可转位刀片型号中刀刃形状代号为S，表示该刀片(　　)。

A、切削刃锋利                           B、刀刃修钝，强度较好

C、负倒棱刀刃，抗冲击                   D、该刀片材料强度低，抗冲击能力差

331.(　　)不用于高速切削的刀具夹紧。

A、弹簧夹头                             B、高精度液压夹头

C、热装夹头                             D、三棱变形夹头

332.子程序的最后一个程序段为(　　)，命令子程序结束并返回到主程序。(FANUC系统、华中系统)

A、M99              B、M98              C、M78              D、M89

333.在G18平面中采用极坐标方式编程时，用(　　)指定角度(FANUC系统)。

A、X                B、Y                C、Z                D、R

334.循环G81，G85的区别是G81和G85分别以(　　)返回(FANUC系统)。

A、F速度，快速      B、F速度，F速度     C、快速，F速度      D、快速，快速

335.钻孔循环时，为安全起见，(　　)距工件表面的距离主要由夹具和工件表面尺寸的变化决定(FANUC系统、华中系统)。

A、初始平面         B、参考平面         C、孔底平面         D、零件表面

336.循环指令G83与G81的一个主要区别是G83以(　　)方式钻孔切削(FANUC系统)。

A、快速进给                             B、间歇、刀具不回退切削进给

C、连续切削进给                         D、间歇、断屑切削进给

337.宏程序的变量之间可进行算术和逻辑运算，下列(　　)属于逻辑运算(FANUC系统、华中系统)。

A、绝对值           B、开平方           C、函数运算         D、或

338.在运算指令中，形式为#i=COS[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、正弦             B、余弦             C、反正弦           D、反余弦

339.在运算指令中，形式为#i=FIX的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统)。

A、对数             B、舍去小数点       C、上取整           D、非负数

340.运算式#jGT#k中关系运算符GT表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、与               B、非               C、大于             D、加

341.若#24、#26表示的是加工点的X、Z坐标，则描述其X和Z向运动关系的宏程序段#26=SQRT{2*#2*#24}；所描述的加工路线是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、圆弧             B、椭圆             C、抛物线           D、双曲线

342.在使用镜像加工功能时，第Ⅰ象限的顺时针圆弧，到了其他象限为(　　)。(华中系统)

A、Ⅱ、Ⅲ为顺圆，Ⅳ为逆圆               B、Ⅱ、Ⅳ为顺圆，Ⅲ为逆圆

C、Ⅱ、Ⅳ为逆圆，Ⅲ为顺圆               D、Ⅱ、Ⅲ为逆圆，Ⅳ为顺圆

343.在(50，50)坐标点，钻一个直径为20mm、深10mm的通孔，Z轴坐标零点位于零件表面上，则正确的指令为(　　)。(SIEMENS系统)

A、CYCLE82 (50，0，0，-13，2)

B、CYCLE81 (50，0，0，-13)

C、CYCLE81 (50，0，3，-13)

D、CYCLE83 (50，0，3，-13，-13，5，，2，1，1，1，0)

344.计算机辅助编程中后置处理的的作用是(　　)。

A、生成加工轨迹                         B、处理刀具半径补偿

C、检查程序正确性                       D、生成数控加工程序

345.图中(　　)需要通过调整系统的增益参数解决。

A、①               B、④               C、⑦               D、⑤

346.图中(　　)可以通过G功能中的精确定位指令解决。

A、①               B、⑧               C、③               D、②

347.局域网内的设备的线缆接头的规格是(　　)。

A、RG-8             B、RG-58            C、RG-62            D、RJ-45

348.Z轴方向尺寸相对较小的零件加工，最适合用(　　)加工。

A、立式加工中心     B、卧式加工中心     C、卧式铣床         D、车削加工中心

349.数控卧式铣床的主轴离开工件向上是(　　)轴的正方向。

A、X                B、Y                C、Z                D、A

350.端铣刀(　　)的变化影响主切削刃参加铣削的长度，并能改变切屑的宽度和厚度。

A、前角             B、后角             C、主偏角           D、副偏角

351.要提高球头铣刀加工曲面的表面质量应避免(　　)。

A、立铣刀           B、面铣刀           C、球头铣刀         D、成形铣刀

352.曲面精铣加工前一般都采用多次粗加工，第一次粗加工的作用是(　　)。

A、减少后续加工的工作量                 B、减少后续加工的刀具的切削负荷

C、使后续加工得余量均匀                 D、没有特殊意义

353.(　　)是椭球面。

A、Z=（X2+Y2）/-30                      B、X2/100+Y2/50+Z2/40=1

C、Z=X2/30                              D、Z=X2/100-Y2/70

E、X2+Y2+Z2=100

354.下列(　　)直角沟槽可用尺寸适当的立铣刀直接加工。

A、封闭槽、开口槽

B、封闭槽、半封闭槽

C、半封闭槽、开口槽

D、封闭槽、开口槽，封闭槽、半封闭槽，半封闭槽、开口槽都不正确

355.铣螺旋槽时，工件每旋转一周，刀具要相对工件沿轴向进给(　　)。

A、工件轴的直径值                       B、螺旋槽的螺旋角

C、一个螺旋槽的螺距                     D、一个螺旋槽的导程

356.键槽对称度超差的主要原因有(　　)。

A、进给速度过快                         B、工件安装轴线与进给方向不平行

C、刀具转速过高                         D、刀具直径过大

357.键槽宽度超差的主要原因有(　　)。

A、键槽中心未正确找正                   B、采用V形架装夹工件

C、铣刀直径过大                         D、进给量过小

358.封闭环的下偏差等于各增环的下偏差(　　)各减环的上偏差之和。

A、之差加上         B、之和减去         C、加上             D、之积加上

359.精基准选择时，应尽可能选用(　　)作为定位基准，以避免其不重合而引起的误差。

A、设计基准                             B、装配基准

C、前工序的工序基准                     D、测量基准

360.使用百分表时，为了保持一定的起始测量力，测头与工件接触时测杆应有(　　)的压缩量。

A、0.1～0.3mm       B、0.3～1mm         C、1～1.5mm         D、1.5～2.0mm

361.表面粗糙度对零件使用性能的影响不包括(　　)。

A、对配合性质的影响                     B、对摩擦、磨损的影响

C、对零件抗腐蚀性的影响                 D、对零件塑性的影响

362.机床主轴的回转误差是影响工件(　　)的主要因素。

A、平面度           B、垂直度           C、圆度             D、表面粗糙度

363.以下不属于数控机床每日保养内容的是(　　)。

A、各导轨面                             B、压缩空气气源压力

C、电气柜各散热通风装置                 D、滚珠丝杠

364.气泵压力设定不当会造成机床(　　)的现象。

A、无气压           B、气压过低         C、气泵不工作       D、气压表损坏

365.床单项切削精度中的平面形状精度进行检验的项目有(　　)。

A、面的直线性和面的等高                 B、面的表面粗糙度

C、面轮廓度                             D、平行度

366.企业标准由(　　)制定的标准。

A、国家             B、企业             C、行业             D、地方

367.下列说法中，不符合语言规范具体要求的是(　　)。

A、语感自然                             B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢                   D、态度冷淡

368.机床主轴箱内一般采用(　　)。

A、手工定时润滑                         B、针阀式注油油杯润滑

C、自动定时润滑                         D、溅油润滑

369.数控机床要求在(　　)进给运动下不爬行，有高的灵敏度。

A、停止             B、高速             C、低速             D、匀速

370.闭环系统数控机床安装调试合格后，其位置精度主要取决于(　　)。

A、机床机械结构的精度                   B、驱动装置的精度

C、位置检测及反馈系统的精度             D、计算机的运算精度

371.钢的热处理工艺中(　　)可以改善切削性能。

A、表面处理         B、正火和退火       C、淬火             D、回火

372.切削用量三要素中，(　　)对切削温度的影响最大。

A、背吃刀量         B、每齿给量         C、切削速度         D、进给量

373.测绘零件草图时(　　)。

A、要多用视图

B、以能表达零件之形状及尺寸原则，视图愈少愈好

C、一定要画三视图才正确

D、各部分比例要精确

374.下列措施中(　　)会减小切削时需要的功率。

A、增大进给量                           B、增大切削深度

C、降低切削速度                         D、增大前角的角度

375.长圆柱孔定位时，在满足定位精度要求的前提下应考虑采用(　　)。

A、间隙配合圆柱心轴                     B、小锥度心轴

C、过盈配合圆柱心轴                     D、自定心心轴

376.C型HSK刀柄使用于(　　)。

A、加工中心

B、没有自动换刀和刀具中心供液的数控铣

C、超高速加工

D、没有自动换刀和不带刀具中心供液的数控铣

377.以下(　　)指令是正确的。

A、G42 G0  X_ Y_ D_                     B、G41 M03

C、G40 G02 Y_ D_                        D、G42 G03 X_ Y_ D_

378.下面指令中，(　　)是高速深孔钻削循环指令(FANUC系统)。

A、G73              B、G81              C、G82              D、G83

379.用户宏程序是指含有(　　)的程序(FANUC系统、华中系统)。

A、子程序           B、变量             C、固定循环         D、常量

380.在运算指令中，形式为#i=SQRT[#j]的函数表示的意义是(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、矩阵             B、数列             C、平方根           D、条件求和

381.在WHILE后指定一个条件表达式，当指定条件满足时，则执行(　　)(FANUC系统)。

A、WHILE到DO之间的程序                  B、DO到时END之间的程序

C、END之后的程序                        D、程序结束复位

382.IF...中“#2 EQ 10”表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、#2中的赋值小于10                     B、#2中的赋值大于10

C、#2中的赋值等于10                     D、#2中的赋值不等于10

383.采用极坐标方式编程时，用(　　)指定角度(SIEMENS系统)。

A、X                B、Y                C、AP=              D、RP=

384.程序段CYCLE81 (RTP，RFP，SDIS，DP，DPR)中，“SDIS”表示的是(　　)(SIEMENS系统)。

A、返回平面         B、参考平面         C、安全间隙         D、钻孔深度

385.在运算指令中，形式为Ri=ACOS(Rj)的函数表示的意义是(　　)(SIEMENS系统)。

A、只取零           B、位移误差         C、反余弦           D、余切

386.在运算指令中，形式为Ri=SIN(Rj)的函数表示的意义是(　　)(SIEMENS系统)。

A、圆弧度           B、立方根           C、合并             D、正弦

387.在运算指令中，形式为Ri=SQRT(Rj)的函数表示的意义是(　　)(SIEMENS系统)。

A、矩阵             B、数列             C、平方根           D、条件求和

388.表示小于的关系运算符是(　　)(SIEMENS系统)。

A、= =              B、<                C、<               D、 =

389.(　　)建模最简便，且能满足数控车削零件编程的需要。

A、线框模型         B、面模型           C、实体模型         D、特征模型

390.CAD/CAM中IGES和STEP标准用于(　　)转换。

A、不同数控系统之间数控程序             B、刀具轨迹和数控程序

C、不同CAD软件间CAD图形数据             D、不同CAM软件的加工轨迹

391.数控加工仿真中(　　)属于物理性能仿真。

A、加工精度检查     B、加工程序验证     C、刀具磨损分析     D、优化加工过程

392.数控加工刀具轨迹检验一般不采用(　　)。

A、数控系统的图形显示                   B、CAM软件中的刀轨模拟

C、数控仿真软件                         D、试件加工

393.平面的平面度公差值应(　　)该平面的平行度公差值。

A、小于或等于       B、小于             C、大于             D、独立于

394.铣削平面零件的外表面轮廓时，常采用沿零件轮廓曲线的延长线切向切入和切出零件表面，以便于(　　)。

A、提高效率                             B、减少刀具磨损

C、提高精度                             D、保证零件轮廓光滑

395.加工空间曲面、模具型腔或凸模成形表面常选用(　　)。

A、立铣刀           B、面铣刀           C、球头铣刀         D、成形铣刀

396.键槽宽度超差的主要原因有(　　)。

A、工件安装轴线与进给方向不平行         B、轴类工件圆度误差过大

C、主轴转速过低                         D、铣刀磨损

397.封闭环的最大极限尺寸等于各增环的最大极限尺寸(　　)各减环的最小极限尺寸之和。

A、之差乘以         B、之差除以         C、之和减去         D、除以

398.线轮廓度符号为(　　)，是限制实际曲线对理想曲线变动量的一项指标。

A、一个圆           B、一个球           C、一上凸的曲线     D、两个等距曲线

399.维护项目中(　　)是半年必须检查的项目。

A、液压系统的压力                       B、液压系统液压油

C、液压系统油标                         D、液压系统过滤器

400.的切削精度是一种(　　)精度。

A、静态             B、动态             C、形状             D、位置

二、判断题

1.(    )开拓创新是企业生存和发展之本。

2.(    )团队精神能激发职工更大的能量，发掘更大的潜能。

3.(    )为了防止电动机正、反转换向时出现相间断路，应选用机械联锁接触器。

4.(    )钢材淬火加热时工件发生过热或过烧，可以用正火予以纠正。

5.(    )使用涂层刀具可减少或取消切削液的使用。

6.(    )零件图的明细栏填写序号应该从下往上，由大到小填写。

7.(    )在机械制图中，与投影面之间有倾斜角度的园应该画成椭圆。

8.(    )机械加工的经济精度是经济上合理确定工艺方案的主要依据。

9.(    )长圆锥销用于圆孔定位，限制5个自由度。

10.(    )斜锲夹紧机构中斜角一般取6°～8°是为了保证自锁。

11.(    )使用G65给局部变量赋值时，自变量地址Z对应的变量号为#31(FANUC系统)。

12.(    )运算式的运算次序与一般数学上和定义基本一致，优先级顺序是从低至高(SIEMENS系统)。

13.(    )修正或消除机床的反向间隙应调整机床的机械部件。

14.(    )接入局域网的数控机床必须有网络适配器。

15.(    )平面铣削时，正反进给方向各铣一段，如发现一个方向进给时有拖刀现象，而另一方向进给时无拖刀现象，则说明铣床主轴轴线与机床台面垂直。

16.(    )用端铣方法铣平面，造成平面度误差的主要原因是铣床主轴的轴线与进给方向不垂直。

17.(    )粗铣时，在机床动力和工艺系统刚度允许的前提下，以及具有合理的铣刀寿命的条件下，首先应选用被切金属层较大的宽度。

18.(    )在切削铸铁等脆性材料时，切削层首先产生塑性变形，然后产生崩裂的不规则粒状切屑，称崩碎切屑。

19.(    )立铣刀的刀刃数越多加工零件表面粗糙度越小。

20.(    )数控立铣粗加工三维曲面，使用圆角立铣刀比平底立铣刀效率更高。

21.(    )用CAD/CAM系统编制的三维曲面加工程序加工，球头刀的刀位点一般在球心。

22.(    )球头铣刀与端铣刀比较切削效率和表面粗糙度都高。

23.(    )外排屑深孔钻主要用于直径为2mm～20mm的毛坯又是实体材料的深孔。

24.(    )扩孔时扩孔钻头的横刃不参与切削，减少了轴向切削力。

25.(    )在一个等直径的圆柱形轴上铣一条两端封闭键槽，需限制工件的五个自由度。

26.(    )根据孔、轴公差带之间的关系，配合分为间隙配合、过盈配合和过渡配合。

27.(    )为减少或消除内应力对零件加工精度的影响，粗、精加工工序之间应间隔一定的时间。

28.(    )职业道德体现的是职业对社会所负的道德责任与义务。

29.(    )职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

30.(    )职业道德修养要从培养自己良好的行为习惯着手。

31.(    )装配图中同一零件的不同剖面的剖面线应该是方向不同或方向相同间距不同。

32.(    )在图纸的尺寸标注中EQS表示均布。

33.(    )半精加工阶段的任务是切除大部分的加工余量，提高生产率。

34.(    )切削加工中，一般先加工出基准面，再以它为基准加工其他表面。

35.(    )切削用量中，影响切削温度最大的因素是切削速度。

36.(    )使用自位支承时，压紧力的作用点应在自位支承与定位面的接触点上。

37.(    )以推拉方式装卸工件的夹具，定位板应采用带斜槽。

38.(    )工件材料越硬，选用的砂轮硬度也要高。

39.(    )修正或消除机床的反向间隙应修正反向间隙参数。

40.(    )几个轴联动时不能同时到达终点的原因是几个轴的误差不一致。

41.(    )刀具伸出较长的场合应选用疏齿铣刀。

42.(    )为保证凸轮的工作表面有较好的表面质量，对外凸轮廓，按顺时针方向铣削，对内凹轮廓按逆时针方向铣削。

43.(    )用宏指令编制铣削三维曲面的程序，一般应使用球头铣刀，刀位点在球心。

44.(    )数控编程深孔钻削过程中，钻头加工一定深度后退出工件，借此排出切屑。并进行冷却润滑，然后重新向前加工，可以保证孔的加工质量。

45.(    )对轴上键槽中心的方法是：将百分表固定在铣床主轴上，用主轴旋转180度的方法分别测量工件轴外圆的两侧，得到两读数的差值A，然后沿工件径向方向移动工作台A距离，就完成了键槽中心的对正。

46.(    )表面粗糙度高度参数Ra值愈大，表示表面粗糙度要求愈高；Ra值愈小，表示表面粗糙度要求愈低。

47.(    )滚珠丝杠副的润滑油或润滑脂一般每半年需更换一次。

48.(    )主轴误差包括径向跳动、轴向窜动、角度摆动等误差。

49.(    )数控机床的运动精度主要取决于伺服驱动元件和机床传动机构精度、刚度和动态特性。

50.(    )从业者从事职业的态度是价值观、道德观的具体表现。

51.(    )遵纪守法指的是每个从业人员都要遵守纪律和法律，尤其要遵守职业纪律和与职业活动相关的法律法规。

52.(    )齿轮特征画法中长矩形表示滚针。

53.(    )某一零件的生产工艺过程为：毛坯→车工→热处理→磨工→铣削→检验，整个过程需要分为三个工序来完成。

54.(    )自变量地址K1对应的变量号为#1(FANUC系统)。

55.(    )在一个程序中可以直接用子程序名调用子程序(SIEMENS系统)。

56.(    )一个没有设定越程参数的轴，使用精确定位指令无效。

57.(    )单步运行常在程序开始执行时使用。

58.(    )用纵向进给端铣平面，若对称铣削，工作台沿横向易产生拉动。

59.(    )当切削深度确定后，增大进给量会使切削力增大，表面粗糙度变大。

60.(    )内排屑深孔钻适于加工直径20mm以下的深孔。

61.(    )封闭环的最大极限尺寸等于各增环的最大极限尺寸之和减去各减环的最小极限尺寸之和。

62.(    )国家标准中规定了两种平行的基准制为基孔制和基轴制。

63.(    )机床的日常维护与保养，通常情况下应由后勤管理人员来进行。

64.(    )导轨面直线度超差会使进给机构噪声加大。

65.(    )液压系统常见故障有噪音、爬行、系统压力不足、油温过高。

66.(    )插齿加工齿轮的齿形不存在理论误差。

67.(    )在一面两销组合定位方法中为了提高工件的角度定位精度，应尽可能增大两销之间的距离。

68.(    )一工件以外圆在V形块上定位加工圆柱上一个平面，平面的高度误差为0.05，V形块的角度是120°。工件直径上偏差0.03，下偏差-0.01。工件在垂直于V形块底面方向的定位误差能满足加工精度要求。

69.(    )关系运算符EQ、NE、GT分别表示等于、不等于、大于(FANUC系统、华中系统)。

70.(    )CYCLE81，CYCLE82，CYCLE83指令均为钻孔循环指令(SIEMENS系统)。

71.(    )数控机床的程序保护开关的处于ON位置时，不能对程序进行编辑。

72.(    )接入局域网的数控机床必须有RS232C接口。

73.(    )面铣刀适用加工大面积平面，可以用于粗、精加工。

74.(    )铰刀按用途分为机用铰刀和手用铰刀。

75.(    )铣削平面零件外轮廓表面时，一般是采用端铣刀。

76.(    )键槽铣刀用钝后，通常应修磨端面刃。

77.(    )可以用标准量块校对百分表。

78.(    )数控机床切削精度的检验可以分为单项切削精度的检验和加工一个标准的综合性试件切削精度的检验两类。

79.(    )企业的发展与企业文化无关。

80.(    )爱岗敬业就是对从业人员工作态度的首要要求。

81.(    )企业要优质高效应尽量避免采用开拓创新的方法，因为开拓创新风险过大。

82.(    )圆柱凸轮可用于行程较大的机械。

83.(    )交流接触器的控制电路必须使用交流电。

84.(    )滚珠丝杠属于螺旋传动机构里的滑动螺旋机构。

85.(    )切削用量中切削速度对刀具磨损的影响最大。

86.(    )使用弹簧夹头时应先把弹簧套放入锁紧螺帽，然后把刀具插入弹簧套。

87.(    )计算机辅助编程中的安全平面是刀具回退的高度。

88.(    )采用实体模型技术的数控加工过程模拟可以检查刀具是否碰撞。

89.(    )编程加工时，要尽量避免法向切入和进给中途停顿，以防止在零件表面留下划痕。

90.(    )工件端面不平整不会影响钻孔精度。

91. )测量精度和测量误差是两个相对的概念，精度高，则误差小；反之精度低，则误差大。

92.(    )刀具磨损是不可避免的，而刀具破损是使用不当造成的。

93.(    )砂轮的硬度取决于砂轮粒度的硬度。

94.(    )编写比例缩放程序过程中，建立刀补的程序段应写在缩放范围外(FANUC系统)。

95.(    )循环语句"WHILE "中，条件表达式的赋值一定是常量(华中系统)。

96.(    )为了提高面铣刀精加工平面的表面质量应该尽可能把每个刀片的调到同一高度。

97.(    )数控精铣时，一般应选用较小的吃刀量、较高的主轴转速、较低的进给速度。

98.(    )零件加工球面立铣刀的后面应全部磨成平面，以防止后面“啃切”加工表面。

99.(    )相配合的孔与轴尺寸的算术和为正值时称为间隙。

100.(    )配合公差的数值愈小，则相互配合的孔、轴的尺寸精度等级愈高。