2019年沈阳职业院校技能大赛

中职学生组网络搭建与应用赛项规程

一、赛项名称

赛项编号： ZZXS-19012

赛项名称：网络搭建与应用

赛项组别： 中职学生组

赛项归属：电子信息产业

二、比赛目的

通过比赛，检验参赛选手的计算机网络的拓扑规划能力、IP地址规划能力、设备配置与连接能力、网络安全管理与维护能力、服务器的搭建与调试能力、故障排除和验证能力、应用的接入与测试能力、中英文技术文档阅读和应用能力、工程现场问题的分析和处理能力、组织管理与团队协调能力、质量管理和成本控制意识。引导中职院校关注绿色、安全、智能的计算机网络技术发展趋势和产业应用方向，引导教师在教学模式和学生评价模式的改革，引导院校、教师、企业教产互动、校企合作，提升中职信息技术类专业学生能力素质与企业用人标准的吻合度,展示职业教育改革成果及广大院校师生良好的精神风貌，扩大职业教育社会影响力，促进在全社会通过职业教育弘扬工匠精神。

三、比赛内容

主要分为三部分：

1.网络组建：利用本届大赛办提供的计算机、网络等设备完成设备标识与连接、链路质量检测、端口检测；IP地址规划与实施；交换机、路由器和无线等网络设备的设置与调试，局域网和广域网的相关配置。

2.服务器配置及应用：安装服务器操作系统(Windows/Linux)并配置DNS、Web、FTP、E-mail、DHCP服务(Windows/Linux)、数据库安装配置、服务器系统管理、虚拟化技术，服务器集群技术。

3.网络设备安全配置与防护：部署防火墙保证网络安全，包括实现路由、NAT转换、防DDoS攻击、包过滤、URL过滤、P2P流量控制、入侵检测、病毒攻击、缓冲区溢出攻击、端口攻击等、利用VPN技术实现远程安全接入和站点到站点的IPsec VPN；配置无线网络WEP加密、MAC认证接入控制。

四、比赛方式

本赛项为团体赛，以校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由2名选手（设队长1名）和不超过2名指导教师组成。

本赛项举行1场比赛，抽签在比赛开赛前30分钟进行。抽签顺序号在比赛前1天领队会抽取。

五、比赛流程

（一）比赛时间

限定在150分钟（2.5小时）内完成。

六、比赛赛卷

2019年沈阳职业院校技能大赛

网络搭建及应用

样题

2019年8月

比赛队编号：

比赛注意事项

1.禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2.请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3.本试卷共有两个部分。请选手仔细阅读比赛试卷，按照试卷要求完成各项操作。

4.操作过程中，需要及时保存设备配置。比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接。

5.比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。

6.所有需要提交的文档均放置在桌面的SERVER1“比赛文档”文件夹中，禁止在纸质资料上填写与比赛无关的标记，如违反规定，可视为0分。

7.裁判以各参赛队提交的比赛结果文档为主要评分依据。所有提交的文档必须按照赛题所规定的命名规则命名，文档中有对应题目的小标题，截图有截图的简要说明，否则按无效内容处理。

8.与比赛相关的工具软件放置在D盘的tools文件夹中。

项目背景及网络拓扑

你是xx公司网络管理员，从公司建立初期便就职于该公司，见证了公司从一个只有几个人的小公司走向拥有多家子公司的大型公司的成长历程。你也从一名管理员成长为网络技术部经理。现在，根据你在公司这些年的工作历程，将公司的网络从无到有搭建起来。

拓扑结构如下图所示：

表1网络设备连接表

| A设备连接至B设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口 |
| R-1 | G 0/3 | FW-1 | E0/3 |
| R-1 | G 0/4 | R-2 | G 0/4 |
| R-1 | G 0/5 | R-3 | G 0/5 |
| R-2 | G 0/3 | FW-2 | E0/3 |
| R-2 | S 0/1 | R-3 | S 0/2 |
| R-3 | G 0/4 | SW3-2 | E 1/0/20 |
| R-3 | G 0/3 | SW3-1 | E 1/0/20 |
| SW3-1 | E 1/0/17 | AC | E 1/0/24 |
| SW3-1 | E 1/0/21-24 | SW3-2 | E 1/0/21-24 |
| SW3-1 | E 1/0/18 | SW-2 | E 1/24 |
| SW3-1 | E 1/0/19 | SW-1 | E 1/23 |
| SW3-2 | E 1/0/18 | SW-2 | E 1/23 |
| SW3-2 | E 1/0/19 | SW-1 | E 1/24 |
| SW-2 | E1/2 | AP | Lan |
| SERVER1 | NIC | FW-1 | Eth 0/4 |
| SERVER2 | NIC | SW-1 | E 1/1 |
| SERVER3 | NIC | SW-2 | E 1/1 |
| SERVER4 | NIC | FW-2 | Eth0/4 |

表２网络设备IP地址分配表

| 设备 | 设备名称 | 设备接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器 | R-1 | G 0/3 | 202.100.1.14/28 |
|  |  | G 0/4 | 100.10.1.1/30 |
|  |  | G 0/5 | 135.20.1.1/30 |
|  | R-2 | G 0/3 | 202.110.1.14/28 |
|  |  | G 0/4 | 100.10.1.2/30 |
|  |  | S 0/1 | 50.1.1.1/30 |
|  | R-3 | G 0/3 | 10.0.0.1/30 |
|  |  | G 0/4 | 10.0.0.5/30 |
|  |  | G 0/5 | 135.20.1.2/30 |
|  |  | S 0/1 | 50.1.1.2/30 |
| 三层交换机 | SW3-1 | VLAN200 (E 1/0/20) |  |
|  |  | VLAN150 (E 1/0/17) |  |
|  |  | VLAN100 |  |
|  |  | VLAN10 SVI |  |
|  |  | VLAN20 SVI |  |
|  |  | VLAN30 SVI |  |
|  |  | VLAN40 SVI |  |
|  | SW3-2 | VLAN210 (E 1/0/20) |  |
|  |  | VLAN150 |  |
|  |  | VLAN100 |  |
|  |  | VLAN10 SVI |  |
|  |  | VLAN20 SVI |  |
|  |  | VLAN30 SVI |  |
|  |  | VLAN40 SVI |  |
| 防火墙1 | FW-1 | Eth 0/3 | 202.100.1.1/28 |
|  |  | Eth 0/4 | 10.100.1.1/24 |
| 防火墙2 | FW-2 | Eth 0/3 | 202.110.1.1/28 |
|  |  | Eth 0/4 | 10.101.1.1/24 |
| 无线控制器 | AC | Vlan150（E 1/0/24） |  |
|  |  | Vlan5 |  |
|  |  | Vlan15 |  |

网络搭建部分(50分）

【注意事项】

1.设备console线有两条。交换机， AC，防火墙使用同一条console线，路由器使用另外一条console线。

2.设备配置完毕后，保存最新的设备配置。保存文档方式分为两种：

（1）交换机和路由器要把show running-config的配置保存在SERVER1桌面的相应文档中，文档命名规则为：设备名称.doc,例如：RT1路由器文件命名为：RT1.doc，然后放入到SERVER1桌面上“比赛文档”文件夹中。（2）防火墙等截图方式的设备，把截图的图片放到同一word文档中，文档命名规则为：设备名称.doc,例如：防火墙FW1文件命名为：FW1.doc, 保存后放入到SERVER1桌面上“比赛文档”文件夹中。

3.物理连接与IP地址划分

（1）按照网络拓扑图制作以太网网线，并连接设备。要求符合T568A和T568B的标准，其线缆长度适中。

（2）根据“拓扑结构图”和“表2:网络设备IP地址分配表”所示，对网络中的所有设备接口配置IP地址。

公司中整个网络互联地址规划使用10.0.0.0/8地址段, 为了节省IP资源，做到合理分配，财务部(VLAN10)有30名员工、工程部(VLAN20)有40名员工、软件部(VLAN30)和系统集成部(VLAN40)两个部门都有10名员工。SERVER2与SERVER3服务器的IP段为10.1.100.0/24和10.1.101.0/24，所有设备互联地址使用/30的掩码进行分配，并把地址填入上面网络设备IP地址分配表中的空白处。地址分配后把地址填入上面网络设备IP地址分配表中的空白处。

注意：

- 网关地址为网段的最后可用地址。

1.交换机配置

（1）为交换机设备命名，命名规则参考为表1中的“设备名称”。

（2）在两台三层交换设备上开启telnet管理功能，同时要求每台网络设备只允许6条线路管理网络设备,管理设备使用telnet作为用户名,口令为telnet，enable密码为2015network，enable密码的加密方式为密文加密。

（3）依据“拓扑结构图”和下表，把相应端口加入到vlan中；

| 设备 | VLAN名称 | VLAN ID | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW3-1 | CAIWUBU | 10 | ——— |
|  | GONGCHENGBU | 20 | ——— |
|  | RUANJIANBU | 30 | ——— |
|  | XITONGJICHENGBU | 40 | ——— |
|  | Link_to_SW-1 | Trunk | E 1/0/18 |
|  | Link_to_SW-2 | Trunk | E 1/0/19 |
|  | Link_to_SW3-2 | Trunk | E1/0/21-E1/0/24 |
| SW3-2 | CAIWUBU | 10 | ——— |
|  | GONGCHENGBU | 20 | ——— |
|  | RUANJIANBU | 30 | ——— |
|  | XITONGJICHENGBU | 40 | ——— |
|  | Link_to_SW-1 | Trunk | E 1/0/18 |
|  | Link_to_SW-2 | Trunk | E 1/0/19 |
|  | Link_to_SW3-1 | Trunk | E1/0/21-E1/0/24 |
| SW-1 | Link_to_SW3-1 | Trunk | E 1/23 |
|  | Link_to_SW3-2 | Trunk | E 1/24 |
|  | Server | 100 | E 1/1 |
| SW-2 | Link_to_SW3-1 | Trunk | E 1/24 |
|  | Link_to_SW3-2 | Trunk | E 1/23 |
|  | Server | 100 | E 1/1 |
|  | Link_to_AP | 150 | E 1/2 |

（4）使用端口汇聚技术，将SW3-1三层交换机接口ethernet 1/0/21到ethernet 1/0/24与SW3-2二层交换机接口Ethernet1/0/21到Ethernet1/0/24配置为端口汇聚，汇聚接口为静态方式，负载分担方式基于源-目地IP。

（5）公司为了统一管理，通过SNMP技术使用网管软件对交换机进行管理，配置只读字串为public ,读写字串为private，网管主机的地址为10.100.100.10。

（6）SW3-1和SW3-2上运行VRRP协议，针对VLAN10、20、30、40、100、150进行冗余备份，虚拟网关地址使用本网段最后一个可用地址，SW3-2使用倒数第2个可用地址，SW3-1使用倒数第3个可用地址；SW3-2的优先级为110。

（7）SW3-1、SW3-2、SW-1和SW-2组成的冗余环境中启用多实例生成树来防止网络中的物理环路，SW3-2做为根桥，SW3-1做为备份根。

1.路由器配置与调试

（1）为路由设备命名，命名规则参考为表1中的“设备名称”。

（2）配置动态路由协议，将设备接口分配到不同的区域中。R-1到FW-1，R-2到FW-2配置RIPv2路由协议；R-3、SW3-1、SW3-2之间配置RIPv2路由协议，R-3到R-2和R-3到R-1间配置OSPF路由协议。

（3）把下面的设备RID设置上，要求不能增加接口的相关信息。

| 设备名称 | RID |
| --- | --- |
| R-1 | 1.1.1.1 |
| R-2 | 2.2.2.2 |
| R-3 | 3.3.3.3 |

（4）R-2的S0/1接口配置为被动接口，不发送路由更新消息。

（5）R-2不参与R-1/R-2/R-3之间DR与BDR之间的选举。

（6）在R-3上使用QOS进行流量整形，使其到R-2的CIR为40000 ，Excess Burst size为9000 ，Burst size为8000 ，超额的流量不需要做处理。

1.广域网配置

（1）FW-1和FW-2允许内部服务器访问总部网络，为保证安全性进行地址转换工作，类型为端口NAT，使用外网口IP地址进行映射。

（2）R-2与R-3之间并采用PPP封装，PAP认证方式，用户名称为对端设备名称，密码：123456。

2.无线配置

（1）把无线控制器进行设备命名，命名规则参考为表1中的“设备名称”。

（2）无线控制器建立2个SSID，SSID分别为ssid1和ssid2，ssid1的SSID设置为隐藏，工作信道为6；使用无线控制器提供DHCP服务，获得ssid1的地址在vlan5内，获得ssid2的地址在vlan15内，为用户动态分配IP地址和网关，DNS地址为：8.8.8.8，其分配的地址段为自行计算，需要排除网关，地址租约为3天。

（3）保障无线信息的覆盖性，无线AP的发射功率设置为90%。

（4）为了控制带宽，保证正常使用，配置无线局域网用户上行速度为3Mbps，下行速度为4Mbps。

1.防火墙配置

(1)把防火墙进行设备命名，命名规则参考为表1中的“设备名称”。

(2)FW-1禁止访问www.jd.com。

(3)FW-2为了保证带宽的正常使用，限制P2P应用的下行带宽最高为10M。

(4)FW-1阻止用户访问网页内容中含有“暴力”相关内容的网站。

(5)FW-2限制分部二的用户，仅在办公时间以外的时间（办公时间：周一到周五，9:00-18:00）访问外网。

1.网络配置优化

(1)交换机设备中增加SSH方式管理的需求，使用SSH用户名为SwitchSSH，密码为PassWD1QAz（注意密码大小写），同时限制Telnet的登录用户仅有192.168.1.10的IP可以管理交换机设备。

(2)R-3、SW3-1、SW3-2之间的RIP协议修改路由更新时间为15s，以便加快路由更新的速度。

(3)关闭交换机设备的Web网管功能，防止用户通过Http方式登录到交换机设备。

(4)修改SW3-1、SW3-2的VRRP报文交互时间，按照 2s/5s/7s的周期依次修改每个VRRP组的交互时间，避免同一时间设备处理过多的VRRP报文消息。

(5)SW-1和SW-2上，将不需要进行生成树运算的端口配置为Portfast模式，减少由于设备端口UP/Down对生成树环境的干扰，加快PC机接入网络的速度。

1.VPN技术应用

(1)FW-1和FW-2之间，配置IPsecVPN以便确保数据在传输过程中处于加密状态。

2.无线网络安全

(1)通过AC的设置，用户接入无线网络时需要输入密码，加密模式为wpa2-personal,其口令为：chinaskill。

(2)激活无线网络的二层隔离，实现同一个AP下无线局域网内用户不能互相访问。

第二部分 服务器部分（50分）

表1.服务器IP地址分配表

| 宿主机 | 虚拟 主机名称 | 域名信息 | 服务角色 | 系统及版本信息 | IPv4地址信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Win2012-A1 | dc.network.com | 域控制器 主DNS服务器 CA证书服务器 | Windows Server 2012 R2 |  |
|  | Win2012-A2 | dhcp.network.com | DHCP服务器 | Windows Server 2012 R2 |  |
|  | Centos-A1 | smb.network.com | SAMBA 共享服务器 | Centos 6.5 |  |
| PC2 | Win2012-B1 | www.network.com | WWW服务器 | Windows Server 2012 R2 |  |
|  | Centos-B1 | mysql.network.com | MySQL 数据库服务器 | Centos 6.5 |  |
|  | Centos-B2 | ftp.network.com ftp1.network.com ftp2.network.com | FTP文件服务器 | Centos 6.5 |  |
| PC3 | Win2012-C1 | bdns.network.com | 备份DNS服务器 | Windows Server 2012 R2 |  |
|  | Centos-C1 | dns.jnds.com | BIND 域名服务器 | Centos 6.5 |  |
| PC4 | Centos-D1 | www.jnds.com | Apache web服务器 | Centos 6.5 |  |

提示：在pc1桌面上创建“结果”文件夹，分别建立pc1、pc2、pc3、pc4四个二级目录，将对应服务器上要求的截图保存到对应文件中

例如:结果>pc1>win2012-A1>disk_1.jpg

Windows操作系统部分

【说明】

•	题目中所涉及Windows操作系统的administrator管理员以及其他普通用户密码均为2019Network（注意区分大小写），若未按照要求设置密码，涉及到该操作的所有分值记为0分。

•	虚拟主机的IP属性设置请按照网络拓扑结构图根据实际情况设定。

•	（	所有系统镜像文件及试题所需的其它软件均存放在每台主机的D:\soft文件夹中。

•	题目要求的虚拟机均安装于每台主机的D：\virtualPC目录，即路径为D：\virtualPC\虚拟主机名称。

（一）在Server 1上完成如下操作:

1.完成虚拟主机的创建(3分)

(1）安装虚拟机“Win2012-A1”，具体要求为内存为1GB，硬盘80G,网卡为桥接模式；虚拟机分区分别为C、D、E；主分区一个，容量40G；扩展分区为40G，两个逻辑分区分别为20G。对磁盘分区进行截图disk.jpg(2分)

(2）安装虚拟机“Win2012-A2”，具体要求为内存为1GB，硬盘40G，网卡为桥接模式，将虚拟机加入到域 (1分)

2.在主机Win2012-A1中完成域控制器的部署(6分)

(1）将在虚拟机“Win2012-A1”配置为主域控制器。域名为network.com，NetBIOS域名为network，服务器的FQDN为dc. network.com，系统属性-计算机名称界面截屏保存为dc_1.jpg (0.5分)，域的功能级别为2008模式。对域管理界面截图dc_2.jpg (0.5分)，同时，该服务器为主DNS服务器，负责解析network.com域名。实现DNS转发功能。正确配置network.com域名的正向区域与IPV4反向区域，能够正确解析网络中的所有服务器，对DNS管理界面截图dc_3.jpg (1分)，当遇到无法解析的域名时，将其请求转发至8.8.8.8互联网域名服务器，对配置界面截图dc_4.jpg (1分)。

(2）创建2个全局组，分别为group1，group2，每个组都创建2个用户，依次分别为manager1-manager2和user1-user2，对组中加入成员用户后的界面进行截图dc_5.jpg (1分)。用户的初始密码为“用户名＋１”, 用户首次登录时须更改密码。采用复杂密码，密码长度最小为8位，密码最长存留其为15天，帐户锁定阈值为2次，如果到过阈值需要锁定15分钟。对密码策略设置界面进行截图dc_6.jpg (1分)。

(3）并安装配置CA证书服务，配置为企业根，有效期6年，对证书常规属性界面进行截图dc_7.jpg (1分)。

3.在主机Win2012-A2中完成DHCP服务器的部署(2分)

安装DHCP服务，为内网的用户主机动态分配IPv4地址，建立作用域，为用户分配IP地址范围为172.16.2.20/24-172.16.2.30/24、网关、DNS服务器及域名。将加入域之后的系统属性-计算机名称界面截屏dhcp_1.jpg (1分)，将配置后的作用域属性截屏dhcp_2.jpg (1分)。

（二）在Server 2上完成如下操作:

1.完成虚拟主机的创建(1分)

安装虚拟机“Win2012-B1”，其内存1G，硬盘20G，将服务器加入至Windows域中；

2.在主机Win2012-B1中完成web服务器的部署(3分)

建立企业的外部web站点www.network.com和内部站点www2. network.com，其中内部站点的端口号为：8080，主页放置于虚拟目录中，虚拟目录为名为www2。站点的主页内容分别为：“欢迎访问www.network.com”和“欢迎访问www2.network.com”。正确安装IIS得（1分），站点正确配置运行，在浏览器中正确显示主页的截图分别保存为web1.jpg和web2.jpg（2分）。

（三）在Server 3上完成如下操作:

1.完成虚拟主机的创建(1分)

在虚拟机“Win2012-C1”，其内存为1G，硬盘60G，并将服务器加入到Windows域环境。

2.在主机Win2003-C1中完成备份DNS的部署(2分)

(1)配置此服务器为备份DNS，其合法域名为bdns.network.com。计算机属性截图保存为dns_1.jpg(1分)

(2)将服务器加入到windows域中，将所有的主DNS区域都复制到备份DNS服务器上。备份后管理界面截图保存为dns_2.jpg(1分)

Linux操作系统和集群部分

【说明】

1.所有Linux操作系统的root用户的密码为123456，若未按要求设置密码，涉及到该操作系统下的所有分值记为0分。

2.虚拟主机的IP属性设置请按照网络拓扑结构图根据实际情况设定。

3.除有特别规定外，其他未明确规定用户密码均与用户名相同。

4.所有操作系统镜像文件及试题所需的其他软件均存放于每台计算机的/根目录下。

5.题目要求的虚拟机均安装于每台主机的D：\virtualPC目录，即路径为D：\virtualPC\虚拟主机名称。

一、在Server 1上完成如下操作:

（一）完成虚拟主机的创建(1分)

1.安装虚拟机“Centos-A1”,具体要求为内存512MB,硬盘20GB；分区大小为：SWAP分区大小为1024M；/boot分区大小为500M，文件类型为ext4；/根分区大小为8G，文件类型为ext4；/home分区大小为3G，文件类型为ext4。对磁盘分区结果进行截图disk.jpg(1分)

（二）在主机Centos-A1中完成Samba共享服务器的部署(8分)

1.在此服务器中安装配置Samba服务，创建四个用户user1, user2, user3, manager，user1和user2属于finance组，user3属于sales组，manager属于manager组。将用户列表与组列表分别截图smb_1.jpg，smb_2.jpg(1分)。

2.建立共享目录/opt/finance_share, /opt/sales_share, /opt/public_share。对目录列表进行截图smb_3.jpg(1分)。

3.finance组的用户对目录finance共享有读写权限。sales组的用户对目录sales_share共享有读写权限，将目录/opt/public_share共享，共享名为share，创建用户Tonny，此用户不具有登陆系统功能，允许所有用户访问public_share，具有读取和写入权限，无论是什么用户登录这个共享目录，在共享目录中建立的文件都是Tonny的。manger组对所有目录均有读写权限。

4.除public_share目录外，要求新建立的文件的权限是用户本身有完全权限，其它所有用户只有读取权。对配置文件中关于三个共享的配置信息进行截图smb_4.jpg(3分)。

5.在linux系统和WINDOWS中能用SAMBA的共享打印机。对配置文件中关于全局和打印机设置信息进行截图smb_5jpg(1分)。

6.能够共享samba的计算机必须在172.16.2.0/24网段中。开机自启动samba，对开机自启动设置结果进行截图smb_6.jpg(1分)，并且在每周2、5的零点重启samba服务，对计划任务文件中的命令行进行截图smb_7.jpg(1分)。

二、在Server 2上完成如下操作：

（一）完成虚拟主机的创建(1分)

1.安装虚拟机“Centos-B1”,具体要求为内存512MB，硬盘10GB；

2.安装虚拟机“Centos-B2”,具体要求为内存512MB，硬盘10GB；

（二）在主机Centos-B1中完成MySQL数据库服务器的部署(5分)

1.采用MySQL数据库作为认证来源，正确安装并启动mysql，显示基本数据库截图保存为mysql_1.jpg(1分)，创建用户认证数据库为www，建立保存用户名及密码的表名为users，创建数据库及表的命令截图保存为mysql_2.jpg(1分),在表中添加web1以及web2两个用户，将其密码均设置为2015，并对密码采用password函数加密，完成后对数据表全部内容进行查询并对显示内容截图，保存为mysql_3.jpg(1分)，使用适当命令对表结构进行截图，名称为mysql_4.jpg(1分)，表结构如下；

字段名	数据类型	主键	自增

Sno	int	是	是

Sname	varchar(10)	否	否

Spwd	varchar(20)	否	否

2.每周五凌晨1：00备份数据库www到/var/databak/www.sql。截图保存为mysql_5.jpg(1分)

（三）在主机Centos-B2中完成FTP服务器的部署(5分)

1.配置多站点FTP服务，创设三个FTP服务站点，域名分别为ftp.network.net、ftp1.network.net以及ftp2.network.net，除站点ftp.network.net采用默认配置外，其余站点配置文件名分别为vsftpd1.conf以及vsftpd2.conf，站点主目录分别为 /var/ftp1以及/var/ftp2;服务安装后能正确启动，将三个服务启动后的界面截图保存vsftp_1.jpg(2分)

2.在站点ftp.network.net中，建立用户ftpuser1及ftpuser2，使得两个用户登录后的主目录是各自家目录，并将两用户限制在监牢（chroot）中，使用一个用户访问界面截图保存vsftp_2.jpg(1分)

3.在站点ftp1.network.net中，建立本地用户ftpuser3及ftpuser4，两个用户共用同一个主目录，并在主目录中具备上传及下载权限。使用一个用户访问界面截图保存vsftp_3.jpg(1分)

4.在客户端能通过域名正常访问，截图保存为vsftp_4.jpg(1分)

三、在Server 3上完成如下操作：

（一）完成虚拟主机的创建 (1分)

1.安装名为“Centos-C1”的虚拟机，具体要求为硬盘大小为12GB，内存为512MB，系统为Centos6.5。分区大小为：SWAP分区大小为1024M；/boot分区大小为500M，文件类型为ext4；其余为/分区，文件类型为ext4；

（二）在主机Centos-C1中完成BIND域名服务器及系统基本配置(7分)

1.在此服务器中安装配置bind服务，负责区域“jnds.net”内主机解析，主机记录分别为dns.jnds.net 、www.jnds.net，做好正反向DNS服务解析，服务正确安装并启动（1分），使用适当命令检查是否能够解析jnds.net域，截图保存为bind_1.jpg(30分)，对访问network.net域的解析转发给win2012_A1，配置文件相关部分截图保存为bind_2.jpg（1分）；

2.为用户提供域名解析，但是禁止为ip为192.168.1.161的机器提供解析。配置文件相关部分截图保存为bind_3.jpg（1分）

3.新建目录/tmp/jnds，配置该目录的权限。复制文件/etc/fstab到/tmp/jnds。配置/tmp/jnds/fstab权限。文件/tmp/jnds/fstab所有者是 root，属于 root 组，且不能被任何用户执行，用户sunny可读和可写，用户mike既不能读也不能写/tmp/jnds/fstab，所有其他用户对/tmp/jnds/fstab文件有只读权限。创建用户及变更组的命令截图保存bind_4.jpg(2分)，更改文件权限命令截图保存bind_5.jpg(2分)。

四、在Server 4上完成如下操作：

（一）完成虚拟主机的创建(1分)

安装虚拟机“Centos-D1”，具体要求为内存700MB，硬盘10GB；

（二）在主机Centos-D1中完成Apache服务器的部署(3分)

在Centos-C1安装Apache服务，将主文件设定成对应域名的默认首页；web服务正常安装并启动（1分）,配置文件正确并支持php，在站点目录下建立index.php，body标签内容为:<? php echo phpinfo（）; ?>页面内容正确显示 (1分)，在客户端能通过域名正确访问网站主页（1分）

七、比赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

参赛选手3名，须为2019年度全日制在籍学生。年龄须不超过21周岁（当年）。不得跨校组队，同一学校报名参赛队不超过2支；凡在往届本赛项大赛中获一等奖的学生，不再参加同一项目(同一组别)的大赛。

参赛队可配指导教师，指导教师不得超过2人，指导教师须为本校专兼职教师。

（二）熟悉场地与抽签

参赛前一天可在工作时间内熟悉场地，比赛前30分钟选手必须进入大赛场地，比赛场地通过抽签决定，对号入座。

（三）赛场要求

1．参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着参赛服装、仪表端庄整洁，自觉遵守赛场纪律，服从大赛办的指挥和安排，爱护大赛场地的设备和器材。

2．参赛队在赛前10分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。

3．现场裁判核对参赛选手资格，宣读《大赛规则》和《选手须知》。

4．参赛队自行决定选手分工、工作程序。

5．比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示,如遇问题须举手向裁判人员提问。若因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手个人原因造成设备故障的，必须经现场裁判确认予以解决；故障中断时间不计时。

6．参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经现场裁判同意后作特殊处理。

7．当听到比赛结束命令时，参赛选手应立即停止所有操作，不得以任何理由拖延比赛时间。比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交比赛要求的配置文件和文档，裁判员与参赛队队长一起确认，参赛队在确认后离场。

8．比赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、手环等。离开赛场时，不得将与比赛有关的物品带离现场。

（四）成绩评定

裁判评分严格按照公平、公正、公开的原则，按照选手提交的文档现场打分。

在监督人员监督下，每组2名评分裁判按照赛题评分标准的规定分步同时评判，及时、准确地将各自评分结果和平均分记录在相应的评分登记表中并签名，保证评判独立、公正。

在比赛过程中，参赛选手如有不服从裁判判决、扰乱赛场秩序、舞弊等不文明行为的，由裁判长按照规定扣减相应分数，情节严重的取消比赛资格，比赛成绩记0分。

八、比赛环境

### （一）场地及周边布局

### 比赛场地应为地面平整、明亮、通风的室内场地，场地面积应不小于200m2，场地净高应不低于3.5m。每个比赛工位应能够提供独立的电源，其供电负荷不小于3kw，且含安全的接地保护。

（二）场内设施及布局

### 比赛工位内设有操作平台，每工位配备220V电源（带漏电保护装置），工位内的电缆线应符合安全要求。每个比赛工位面积6-9㎡，确保参赛队之间互不干扰。比赛工位标明工位号，并配备比赛平台和技术工作要求的软、硬件，配有与比赛要求一致的布线线缆及相应水晶头。每支参赛队提供一个垃圾箱。

九、技术规范

GB50311-2007	综合布线系统工程设计规范

GB50312-2007	综合布线系统工程验收规范

GB50174-2008	电子信息系统机房设计规范

GB21671-2008	基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GB/T22239-2008	信息系统安全等级保护基本要求

十、技术平台

（一）硬件平台

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 （神州数码） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | DCR-2655 | 3 |  |
| 2 | 路由器线缆 | CR-V35MT-V35FC | 3 |  |
| 3 | 三层交换机 | DCRS-5650 | 2 |  |
| 4 | 二层交换机 | S3950 | 2 |  |
| 5 | 防火墙 | DCFW-1800S | 2 |  |
| 6 | 无线交换机 | DCWS-6028 | 1 |  |
| 7 | 无线接入点 | DCWL-7942AP | 1 |  |
| 8 | POE模块 | DCWL-PoEINJ-G+ | 1 |  |
| 9 | PC机 | CPU主频>=3.5GHZ, 内存>=8G 硬盘>=1T 支持硬件虚拟化 | 4 |  |
| 10 | 网络设备机柜 | 1.8M | 1 |  |
| 11 | 网络布线工具 | 工具箱含综合布线常用工具，压线钳，打线钳，测线仪，美工刀等等 | 1 |  |

（二）软件技术平台：

主要为比赛的应用系统环境提供的操作系统软件和办公软件，操作系统主要由Windows系统和Linux系统两部分组成，软件主要为Microsoft Office和解压缩工具等。

Windows系统平台主要由服务器版和桌面版组成，桌面版主要采用Windows 7(中文版)，服务器版主要采用Windows 2008 Server(中文版)、Windows 2012 Server(中文版)；Linux系统平台主要采用Centos 6.5服务器版本；办公软件的版本为Microsoft Office 2010(中文版)。

具体软件参数如下所示:

1. 微软 Windows 7 (64位中文版)  试用版；

2. Centos 6.5（64位）；

3. WINRAR 5.21(中文版)   试用版；

4. 微软 Microsoft Office 2010(中文版)  试用版；

5. 微软 Windows Server 2008 R2(中文版) 试用版；

6. 微软 Windows Server 2012 R2(中文版) 试用版；

7. VMware workstation 12免费版；

8. SecureCRT；

9.VMware vSphere 5.5  60天试用版；

10.存储模拟软件 openfileresa-2.99.1 开源软件;

11. Apache Tomcat 7.0.27；

12.JDK（Java Development Kit）1.7及以上；

13.谷歌浏览器(Google Chrome)官方正式版。

十一、成绩评定

- 评分方法

第一部分：真实设备中神州数码网络设备联网搭建和调试的正确性、规范性和合理性（占50%）；

第二部分：在虚拟化环境中，安装服务器的操作系统，配置各种应用服务器和数据库，系统包括Windows和Linux（占50%）；

整体评分工作采取分步得分、累计总分的积分方式，分别计算环节得分，只记录团队分数，不计参赛选手个人得分。

- 成绩复核

监督组按照职业院校技能大赛制度将对成绩进行复核，保证评判透明、准确。

- 成绩公布

比赛成绩复核无误后，经裁判长、监督人员、仲裁人员审核签字后公布。

- 评分标准

### 详见比赛样题。

十二、奖项设定

本赛项设一、二、三等奖。以赛项实际参赛队(团体赛)总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%(小数点后四舍五入)。

十三、赛场预案

承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

十四、赛项安全

场地及消防设施：比赛现场须符合消防安全要求。

线路布置：比赛现场网线、电源线以及其他线路应符合安全布线要求。

采光与通风：比赛现场需通风良好、照明需符合教室采光规范。

参赛人员安全：比赛期间参赛人员（含指导和领队）集中住宿、饮食安全。

十五、比赛须知

（一）参赛队须知

参赛队欲提前结束比赛，应由队长向现场裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，比赛终止后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

因保密要求，参赛队提交的任何文件中不得出现单位名称、参赛者姓名。

比赛操作结束后，参赛队要确认成功提交比赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其比赛:

不服从裁判员/监考员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员应提出警告。警告次数累计达二次，或二次警告后无效，或情节特别严重，造成比赛中止的，裁判组组长报大赛执行主席裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和比赛成绩。

比赛过程中，由于选手人为原因造成设备损坏，由裁判组裁定其比赛结束，保留比赛资格，累计其有效比赛成绩。

比赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示没有反应的，裁判员可暂停其比赛，由裁判组裁定其比赛结束，保留比赛资格和有效比赛成绩。

（二）指导教师须知

严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明比赛。

正式报名的指导教师，确定后不允许更换。

指导教师不得进入赛场内进行指导。

（三）参赛选手须知

参赛选手规定的时间段凭证进入赛场熟悉环境，入场后，参赛选手需根据材料清单确认工位设备是否齐全，有无损坏现象。

比赛期间，选手连续工作，休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

选手在比赛过程中，严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明比赛。

比赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因操作原因发生短路导致赛场断电的、造成设备不能正常工作的），现场裁判员有权中止该队比赛。

比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

（四）工作人员须知

严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明比赛。

认真负责，听从指挥，服从安排，不擅自离岗。

十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。

赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁结果为最终结果

十七、比赛观摩

本赛项设公开观摩时间为30分钟；观摩对象为受邀嘉宾、媒体记者、领队和指导教师。

观摩时要保持安静，不大声喧哗，不得与比赛选手交流，不得使用带闪光灯的相机进行拍照。观摩时要听从执裁人员的指挥，若违背规定，警告无效时，裁判长有权请其离开赛场。

十八、比赛直播

本赛项比赛时组织专人拍摄，记录比赛的开闭赛式。比赛时采用全过程录像，通过现场转播到侯考室。邀请媒体采访优秀选手、优秀指导教师、裁判专家和企业人士，并留档作为赛事成果之一。

十九、资源转化

依照《沈阳职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的有关要求，赛后向大赛办办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。

第一类资源转化的内容是比赛全过程的各类资源，包括：

（一）比赛样题、试题。

（二）比赛技能考核评分案例。

（三）考核环境描述。

（四）比赛过程音视频记录。

（五）裁判、专家点评。

（六）优秀选手、指导教师访谈。

第二类资源转化的内容是计算机网络技术专业教学资源包。系统梳理计算机网络技术专业的培养目标、岗位需求、课程体系、核心知识点及历年比赛考核内容与评分要点，并结合技术发展趋势对未来的比赛内容设置进行了权威预测。

第三类资源转化的内容是计算机网络应用赛项案例集。将2015年—2018年比赛内容进行分析汇总，形成行业应用案例，从而使赛题中的行业应用成为日常教学内容的载体。

第四类资源转化的内容是计算机网络技术专业系列教材。依托大赛，开发一套融入大赛思想的，体现“新设备、新技术、新标准”的实用型系列教材。