2020年沈阳职业院校技能大赛中职学生组工具钳工理论题库

一、选择题

1.具有高度责任心应做到(　D　)。

A.方便群众，注重形象    B.光明磊落，表里如一

C.不徇私情，不谋私利    D.工作精益求精，尽职尽责

2.违反爱护工、卡、刀、量具的做法是(　B　)。

A.按规定维护工、卡、刀、量具   B.工、卡、刀、量具要放在工作台上

C.正确使用工、卡、刀、量具     D.工、卡、刀、量具要放在指定地点

3.下列选项中，不符合保持工作环境清洁有序的是(　B　)。

A.随时清除油污和积水              B.通道上少放物品

C.整洁的工作环境可以振奋职工精神  D.毛坯、半成品按规定堆放整齐

4.下列说法正确的是(   C　)。

A.两个基本体表面平齐时,视图上两基本体之间有分界线

B.两个基本体表面不平齐时,视图上两基本体之间无分界线

C.两个基本体表面相切时，两表面相切处不应画出切线

D.两个基本体表面相交时，两表面相交处不应画出交线

5.基本尺寸是(　D　)。

A.测量时得到的    B.加工时得到的     C.装配后得到的    D.设计时给定的

6.形位公差中，位置公差有(　C　)种。

A.6                B.7                C.8                D.9

7.形位公差带通常由公差带的大小、公差带的形状、公差带的方向和(　B　)四个因素组成。

A.公差值的大小     B.公差带的位置     C.公差带的宽度     D.公差带的多少

8.基准代号由基准符号、圆圈、连线和(　C　)组成。

A.数字             B.汉字             C.字母             D.字母和汉字

9.关于表面粗糙度对零件使用性能的影响，下列说法中错误的是(　C　)。

A.零件表面越粗糙，则表面上凹痕就越深

B.零件表面越粗糙，则产生应力集中现象就越严重

C.零件表面越粗糙，在交变载荷的作用下，其疲劳强度会提高

D.零件表面越粗糙，越有可能因应力集中而产生疲劳断裂

10.合金钢按用途分为合金结构钢、合金工具钢和(　D　)。

A.低合金钢         B.中合金钢         C.高合金钢         D.特殊性能钢

11.根据碳存在的形式不同，铸铁可以分为(　A　)、灰口铸铁和麻口铸铁。

A.白口铸铁         B.球墨铸铁         C.蠕墨铸铁         D.可锻铸铁

12.退火是将钢加热到(　A　)保温后，随炉缓慢冷却的热处理工艺。

A.一定温度         B.1000℃           C.熔点             D.上述都可以

13.高温回火主要适用于(　C　)。

A.各种刃具         B.各种弹簧         C.各种轴           D.各种量具

14.(　C　)不属于变形铝合金。

A.硬铝合金         B.超硬铝合金       C.铸造铝合金       D.锻铝合金

15.下列选项中，不属于轴承合金性能的是(  C　)。

A.较高的抗疲劳强度 B.足够的强度和硬度C.足够的形变强化能力  D.高的耐磨性和小的摩擦系数

16.V带的截面为(　D　)，两侧面为工作面。

A.圆形             B.矩形             C.齿形             D.梯形

17.齿轮传动是由主动齿轮、从动齿轮和(  B　)组成。

A.其他齿轮         B.机架             C.带轮             D.齿条

18.(　C　)主要由螺杆、螺母和机架组成。

A.齿轮传动         B.螺纹传动         C.螺旋传动         D.链传动

19.切削时切削刃会受到很大的压力和冲击力，因此刀具必须具备足够的(　B　)。

A.硬度             B.强度和韧性       C.工艺性           D.耐磨性

20.在碳素钢中加入适量的合金元素形成了(　C　)。

A.硬质合金         B.高速钢           C.合金工具钢       D.碳素工具钢

21.高速钢的特点是高硬度、高耐热性、高(　C　)，热处理变形小等。

A.强度             B.塑性             C.热硬性           D.韧性

22.(　D　)用来将工件切断或切槽的车刀。

A.外圆车刀         B.端面车刀         C.成型车刀         D.切断车刀

23.下列选项中，属于机床用平口虎钳规格的有(　A　)。

A.200mm            B.55mm             C.90mm             D.60mm

24.下列选项中，属于三爪自定心卡盘规格的有(　B　)。

A.50mm             B.125mm            C.60mm             D.90mm

25.测量精度为(　D　)mm的游标卡尺，当两测量爪并拢时，尺身上19mm对正游标上的20格。

A.0.01             B.0.02             C.0.04             D.0.05

26.以下有关游标卡尺说法不正确的是(　B　)。

A.游标卡尺应平放B.游标卡尺可用砂纸清理上面的锈迹

C.游标卡尺不能用锤子进行修理D.游标卡尺使用完毕后应擦上油，放入盒中

27.万能角度尺在(　D　)范围内测量角度时，不装角尺和直尺。

A.0°～50°        B.50°～140°      C.140°～230°     D.230°～320°

28.润滑剂有(　B　)、润滑脂和固体润滑剂。

A.液体润滑剂       B.润滑油           C.机械油           D.齿轮油

29.(　C　)除具有抗热、抗湿及优良的润滑性能外，还能对金属表面起良好的保护作用。

A.钠基润滑脂B.锂基润滑脂 C.铝基及复合铝基润滑脂  D.钙基润滑脂

30.常用固体润滑剂有石墨、二硫化钼、(　B　)等。

A.润滑脂           B.聚四氟乙烯       C.钠基润滑脂       D.锂基润滑脂

31.切削液渗透到了刀具、切屑和工件间，形成(　A　)可以减小摩擦。

A.润滑膜           B.间隔膜           C.阻断膜           D.冷却膜

32.工件上有(　B　)个不加工表面时，应选重要的或较大的不加工面为找正依据。

A.一               B.两               C.三               D.四

33.分度头的传动机构为(　C　)。

A.齿轮传动机构     B.螺旋传动机构     C.蜗杆传动机构     D.链传动机构

34.调整锯条松紧时，翼形螺母旋的太松锯条(  D　)。

A.锯削省力         B.锯削费力         C.不会折断         D.易折断

35.(　C　)运动一般采用小幅度的上下摆动式运动。

A.錾削             B.锉削             C.锯削             D.研磨

36.麻花钻由(  A　)、颈部和工作部分组成。

A.柄部             B.切削部分         C.导向部分         D.校准部分

37.锪孔时，进给量为钻孔的2～3倍，切削速度与钻孔时比应(　A　)。

A.减小             B.增大             C.减小或增大       D.不变

38.铰杠分为(  D　)。

A.万能铰杠 B.一字铰杠和T形铰杠C.十字铰杠和T形铰杠   D.普通铰杠和T形铰杠

39.下列选项中，不符合接触器特点的是(　A　)。

A.控制容量小 B.操作频率高C.能实现远距离自动控制 D.使用寿命长

40.热继电器具有(　A　)。

A.过载保护功能B.电流平衡运行保护 C.机械惯性    D.冷惯性

41.下列选项中，属于错误触电救护措施的是(  A　)。

A.打强心针 B.人工呼吸和胸外挤压  C.人工呼吸     D.迅速切断电源

42.下列选项中，可能引起机械伤害的做法有(　D　)。

A.正确穿戴防护用品                     B.不跨越运转的机轴

C.旋转部件上不得放置物品               D.可不戴防护眼镜

43.环境保护法的基本原则不包括(　C　)。

A.预防为主，防治结合                   B.政府对环境质量负责

C.开发者保护，污染者负责               D.环保和社会经济协调发展

44.划第一划线位置时，应使工件上主要中心线平行于平板平面，这样有利于(B　　)。

A.划线             B.找正和借料       C.节省时间         D.减少废品

45.当工件上有两个以上的非加工表面时，应选择其中面积较大，较重要或外观质量要求高的表面为(  A　)。

A.主要找正依据     B.次要找正依据     C.主要划线依据     D.次要划线依据

46.划车床尾座体第三划线位置的线时，应以(  D　)找正顶尖套锁紧孔的中心线。

A.加工表面         B.已加工表面       C.待加工表面       D.凸面

47.箱体第三次划线时，应以(　B　)为基准，分别划出各孔的螺孔、油孔的加工线和位置线。

A.已加工表面  B.已加工的孔和表面 C.待加工的孔和表面 D.待加工的孔

48.利用分度头可以在工件上划出圆的(  D　)。

A.水平线           B.垂直线           C.倾斜线           D.等分线

49.铰刀铰孔后可使孔的表面粗糙度Ra值达到(　C　)μm。

A.1.6~0.8          B.3.2~0.4          C.3.2~0.8          D.1.6~0.4

50.展开图只表现金属板构件(　A　)的表面。

A.全部或局部       B.全部             C.局部             D.全部和局部

51.展开表面的三种展开方法，它们的共同特点是按主体表面的性质，把(  C　)分割成很多小平面，即用这些小平面去逼近立体的表面。

A.可见表面         B.所有表面         C.待展表面         D.以上均不正确

52.平口正圆锥管展开时画出主视图和俯视图，若干等分代表(　C　)的圆周，由各等分点向主视图引素线。

A.顶圆             B.底圆             C.顶圆和底圆       D.母线

53.上口斜截四棱柱管展开时以主视图(　C　)的延长线展开。

A.素线             B.母线             C.底线             D.平行线

54.(　D　)轴承同时承受径向力和轴向力。

A.向心             B.滚动             C.推力             D.向心推力

55.主要用于錾槽和分割曲线形板料的錾子是(　B  )。

A.方錾             B.尖錾             C.扁錾             D.油槽錾

56.刃磨錾子时，加在錾子上的压力不宜过大，左右移动平稳、均匀，并且刃口经常(  C )冷却，以防退火。

A.蘸植物油         B.蘸动物油         C.蘸水             D.空冷

57.(　D　)用于限制整个圆柱表面的形状误差。

A.直线度公差       B.平面度公差       C.圆度公差         D.圆柱度公差

58.常用的圆度误差的测量方法不包括(　C　)。

A.用圆度仪测量     B.用分度头测量     C.用水平仪测量     D.用V型铁测量

59.常用的测量平行度误差的方法不包括(　C　)。

A.用指示表测量                         B.用水平仪测量

C.用自准直仪和反射镜测量               D.用准直望远镜和转向棱镜测量

60.表面粗糙度的评定参数中与形状特性相关的参数是(　C　)。

A.Ra               B.Sm               C.tp               D.S

61.圆柱销装配工作中，一般都将两销孔同时进行钻铰，其表面粗糙度要求Ra(　C　)或更小。

A.1.2μm B.1.4μm  C.1.6μm D.1.8μm

62.标准群钻是在标准麻花钻上磨出月牙槽、磨短横刃和(　C　)的措施而形成的。

A.修磨棱边B.磨出第二顶角  C.磨出单边分屑槽   D.双边分屑槽

63.直径在(　C　)mm以下的孔叫小孔。

A.1                B.2                C.3                D.4

64.深孔加工出现的问题，说法不正确的是(　D　)。

A.冷却困难         B.钻头刚度减弱     C.偏斜困难         D.导向性能好

65.钻削多孔时，要求准确划线，划线误差在(　C　)mm以内。

A.0.01             B.0.02             C.0.1              D.0.2

66.钻相交孔时，须保证它们的(　D　)正确性。

A.孔径             B.交角             C.粗糙度           D.孔径和交角

67.在斜面上钻孔，为防止钻头偏斜、滑移，可采用(　D　)的方法。

A.减小进给量  B.增大转速  C.减小转速     D.铣出平面再钻孔

68.铰刀铰孔后可使孔的标准公差等级达到(  B　)。

A.IT8~IT7          B.IT9~IT7          C.IT8~IT6          D.IT9~IT6

69.研磨铰刀时机床速度以(　A　)为宜，如果研磨的铰刀直径过大则取机床的最低速度。

A.40~60r/min       B.40~70r/min       C.30~60r/min       D.30~70r/min

70.在形状复杂工件上攻制螺纹时，丝锥折断在孔内，应(　D　)。

A.敲打强取    B.直接用钳子拧出 C.用錾子錾出    D.用电火花蚀除

71.滑动导轨的结构，按截面形状不同分为V型、矩形、燕尾形和(  B　)四种。

A.三角形           B.圆柱形           C.梯形             D.正方形

72.导轨的精度要求，包括导轨几何精度，导轨的(　C　)和导轨的表面粗糙度。

A.平行度           B.垂直度           C.接触精度         D.直线度

73.导轨刮削时，通常选择(　B　)的支承导轨作基准导轨。

A.限制自由度较少  B.限制自由度较多，难刮  C.较短       D.易刮

74.刮削单块平板时直至被刮平板工作面任何部位在每(　C　)范围内的研点数达到规定数值，即表示被刮平板达到了要求的精度。

A.15mm×15mm       B.20mm×20mm       C.25mm×25mm       D.30mm×30mm

75.方箱的刮削基准面A面的对面B面时，除达到平面度及接触研点要求外，还要用(　C　)检查其对A面的平行度误差满足要求。

A.平尺             B.直角尺           C.千分表           D.刀口尺

76.拆卸链条时的不正确顺序是(　D　)。

A.开口销连接先取下开口销、外连板和销轴后即可将链条拆卸

B.弹簧卡片连接先拆卸弹簧卡片，然后取下外连板和两销轴即可

C.销轴采用铆合形式的，用小于销轴的冲头冲出销轴即可

D.圆柱销连接先取下圆柱销、外连板和销轴后即可将链条拆卸

77.链传动中，发现链轮、链条磨损严重时应采用(　C　)的方法修理。

A.去掉个别链节     B.修复个别链节     C.更换新链轮       D.更换个别链节

78.下列齿轮传动中，用于轴间距小的场合的是(　D　)传动。

A.相交轴斜齿轮     B.交错轴斜齿轮     C.弧齿锥齿轮       D.内啮合齿轮

79.圆锥面研磨到接近要求时，取下研具并擦干研具和工件表面的研磨剂，再套上研具研磨，可起(　B　)作用。

A.减少表面粗糙度  B.抛光 C.增强表面硬度 D.防止表面划伤

80.研磨的工件表面粗糙，其原因是研磨时(　D　)。

A.没有变更方向    B.研磨剂太厚C.工件温度过高     D.选用研磨液不当

81.粘接剂按照应用对象分类不包括(　C　)。

A.结构型粘接剂     B.非构型粘接剂     C.溶剂型粘接剂     D.特种胶

82.地脚螺栓快速定位、中心高度快速精调可选用(　D　)。

A.耐腐蚀粘接剂     B.耐腐蚀修补剂     C.紧急修补剂       D.高强度结构胶

83.以下螺纹连接常用的防松方法中用双螺母锁紧属于(　B　)。

A.用机械方法防松  B.用附加摩擦力防松  C.粘接法防松    D.点铆法防松

84.在装配成组螺钉、螺栓、螺母时，下列说法不正确的是(　C　)。

A.装配前，要将螺钉、螺母、零件表面擦净  B.装配拧紧顺序要做到分次、对称、逐步拧紧

C.从一边开始，对称地依次拧紧D.拧紧方形分布的螺母时必须对称进行

85.对于重要的松键连接，装配前应检查键的(　A　)误差，键槽对轴心线的对称度和平行度误差等。

A.直线度           B.平面度           C.圆度             D.表面粗糙度

86.花键连接配合的定心方式有外径定心、内径定心和键侧定心三种，一般采用(　A　)。

A.外径定心         B.内径定心         C.键侧定心         D.键中定心

87.装配动连接的花键时，花键孔在花键轴上应滑动自如，间隙应(  C　)，用手摇动套件时不应有过松现象。

A.较小             B.较大             C.适中             D.大小均可

88.大型花键轴磨损，一般采用(　A　)的方法修理。

A.镀铬或堆焊       B.镀镍或堆焊       C.镀锌或堆焊       D.镀铜或堆焊

89.销连接在机械中起到的作用不包括(　D　)。

A.连接作用         B.定位作用         C.保险作用         D.传递转矩

90.在大多数场合下圆柱销和销孔的配合具有少量(　C　)，以保证连接或定位的紧固性和准确性。

A.间隙             B.过渡             C.过盈             D.轴向移动量

91.圆锥销以小端直径和(　B　)表示其规格。

A.大端直径         B.长度             C.锥度             D.宽度

92.V带传动机构装配时，带在带轮上的包角不能太小，一般不能小于(　D　)。

A.90°             B.100°            C.110°            D.120°

93.V带传动机构中V带的张紧力的调整方法有(　C　)和用张紧轮来调整两种。

A.增大带轮直径    B.减小带轮直径C.改变带轮中心距      D.改变V带尺寸

94.带传动机构中V带安装时，装好的带应该(　D　)。

A.陷没在槽底    B.凸在轮槽外 C.陷没在槽底或凸在轮槽外  D.即不陷没在槽底也不凸在轮槽外

96.链传动中，发现个别链节断裂，则采用(　C　)的方法修理。

A.去掉断裂链节     B.修复断裂链节     C.更换个别链节     D.更换新链条

97.下列齿轮传动中，用于将旋转运动转化为直线运动的是(　D　)传动。

A.相交轴斜齿轮     B.交错轴斜齿轮     C.弧齿锥齿轮       D.齿轮齿条

98.对于齿轮副的侧隙，标准中规定了14种齿厚极限偏差，其中偏差值最大的是(　D　)。

A.C级              B.D级              C.R级              D.S 级

99.齿轮传动机构装配时，对于转速高的大齿轮，装配在轴上后，应作(　A　)以避免过大振动。

A.平衡检查         B.装配精度检查     C.粗糙度检查       D.尺寸检查

100.蜗杆传动中，蜗杆轴心线应在蜗轮轮齿的(  A  )内，蜗杆、蜗轮间的中心距要准确。

A.对称中心平面     B.平行平面         C.垂直平面         D.相交平面

101.蜗杆传动机构的装配一般情况下从(　B　)开始。

A.蜗杆             B.蜗轮             C.蜗轮蜗杆组装     D.蜗轮蜗杆均可

102.用涂色法对蜗轮的轴向位置和接触斑点进行检验，接触斑点在(　A　)为正确接触。

A.蜗轮中部稍偏于蜗杆旋出方向           B.蜗轮中部稍偏于蜗杆旋入方向

C.蜗轮周边稍偏于蜗杆旋出方向           D.蜗轮周边稍偏于蜗杆旋入方向

103.(　D　)轴承承受的力是轴向力。

A.滑动             B.滚动             C.向心             D.推力

104.下面关于滑动轴承结构形式说法错误的是(  C　)。

A.整体式滑动轴承   B.剖分式滑动轴承C.部分式滑动轴承   D.内柱外锥式滑动轴承

105.内柱外锥式滑动轴承装配时，要以(　D　)为基准研点，配刮轴承的外圆锥面。

A.轴承座    B.主轴 C.标准锥套      D.轴承外套的内孔

106.与滑动轴承相比，滚动轴承(　D　)。

A.寿命较长    B.内部间隙较大  C.高速时噪声较小     D.安装精度要求高

107.滚动轴承装配时，负荷愈重，其配合(　D　)。

A.间隙量愈小       B.过盈量愈小       C.间隙量愈大       D.过盈量愈大

108.轴承预紧的方法有(　C　)种。

A.二               B.三               C.四               D.五

109.按(　C　)装配后的轴承，应保证其内圈与轴颈不再发生相对转动，否则丧失已获得的调整精度。

A.敲入法           B.温差法           C.定向装配法       D.压入法

110.常见的离合器种类有(　A　)种。

A.二               B.三               C.四               D.六

111.装配圆锥式摩擦离合器时，必须用(　D　)检查两圆锥面的接触情况。

A.垫片法           B.镀铜法           C.透光法           D.涂色法

A.垂直    B.重合 C.不重合，但平行    D.不重合，不平行

112.以下螺纹连接常用的防松方法中属于用附加摩擦力的防松装置的是(　A　)。

A.用双螺母锁紧  B.用圆螺母止动垫圈 C.用带耳止动垫圈法    D.串联钢丝法

113.双头螺柱的装配通常是利用双头螺柱最后几圈较浅的螺纹，使配合后(　B　)具有一定过盈量来达到配合紧固的要求。

A.大径             B.中径             C.小径             D.顶径

114.键产生变形或剪断，在条件允许情况下，一般不采用(　D　)的方法修理。

A.加宽键和键槽宽度   B.增加键的长度 C.增加一个键   D.更换新键

115.用平衡杆进行静平衡时，应沿(　D　)方向上装上平衡杆。

A.水平             B.垂直             C.轴线             D.偏重

116.对外圆磨床砂轮进行静平衡，若将砂轮再次放在平衡架上慢慢转动后仍不平衡，则可移动(　D　)的位置进行调整。

A.砂轮   B.平衡架 C.相对于重力中心位置的平衡块   D.重力中心位置左右两块平衡块

117.滚动轴承装配时，在(　B　)的场合，一般选择过渡或过盈配合。

A.轴旋转且轴向负荷方向不变             B.轴旋转且径向负荷方向不变

C.轴静止且轴向负荷方向不变             D.轴静止且径向负荷方向不变

118.轴承在工作时因内外圈的温差使(　B　)减小。

A.原始游隙         B.配合游隙         C.静态游隙         D.工作游隙

119.滚动轴承内圈往主轴的轴径上装配时，采用两者回转误差的高点对低点相互抵消的办法进行装配，称为(　D　)。

A.敲入法           B.压入法           C.温差法           D.定向装配法

120.滚动轴承上(　C　)的端面应装在可见处，以便更换时查对。

A.大尺寸           B.小尺寸           C.带有标记代号     D.无标记代号

121.齿式离合器装配时，力求保证两个半离合器的(　B　)。

A.对称度           B.同轴度           C.位置度           D.垂直度

122.液压系统在使用时，吸油管和回油管在最低油面时应(　B　)。

A.高于油面    B.低于油面C.与油面持平     D.高于、低于油面均可

123.各组成环公差之和等于(　C　)。

A.封闭环最大极限尺寸   B.封闭环最小极限尺寸  C.封闭环公差    D.以上都不对

124.下列装配方法中，(　D　)是通过调整某一零件的位置或尺寸以达到装配精度的。

A.完全互换法       B.选配法           C.修配法           D.调整法

125.量块的工作面是一对(　A　)且平面度误差极小的平面，又称测量面。

A.平行             B.垂直             C.呈30°角         D.呈60°角

126.不要使量块的(　C　)进行推合，以免擦伤测量面。

A.工作面与工作面     B.非工作面与非工作面C.工作面与非工作面    D.以上均不对

127.应用正弦规进行测量时，最好以(　C　)进行定位。

A.点               B.线               C.端面             D.工件上的孔

128.下列不属于卧式车床静态检查项目的是(　B　)。

A.用手转动各传动件，应运转灵活 B.在所有的转速下，车床的各工作机构应运转正常

C.床鞍、刀架等在行程范围内移动时，应均匀和平稳 D.安全离合器应灵活可靠

129.车床空运转时，应检验在(　D　)转速下，车床的各部工作机构运转是否正常。

A.低               B.中               C.高               D.所有

130.卧式车床几何精度检验内容包括(　C　)项。

A.2                B.3                C.4                D.5

131.车床精度检验时，当Da≤800 mm时，溜板移动在水平面内的直线度（DC≤500 mm）允差值为（  A  ）mm。

A.0.015            B.0.02             C.0.025            D.0.03

132.检验车床尾座移动对溜板移动的平行度时，指示器在(　D　)行程上读数的最大差值就是全长上的平行度的误差值。

A.任意300mm        B.任意400mm        C.任意500mm        D.全部

133.车床精度检验时，当Da≤800 mm时，主轴的轴向窜动允差值为(　A　)。

A.0.01mm           B.0.015mm          C.0.02mm           D.0.025mm

134.检验车床主轴锥孔轴线的径向圆跳动精度时，应共检验(　C　)次。

A.2                B.3                C.4                D.5

135.检验车床主轴轴线对溜板移动的平行度时，所得平行度误差为(　D　)。

A.四次测量结果代数差之半               B.三次测量结果代数和之半

C.两次测量结果代数差之半               D.两次测量结果代数和之半

136.车床精度检验时，当800 mm＜Da≤1600mm时，中滑板横向移动对主轴轴线的（A    ）允差值为0.02/300（偏差方向α≥90º）。

A.垂直度           B.平行度           C.平面度           D.倾斜度

137.下列措施不能通过减小惯性力来减少机床受迫振动的是(　D　)。

A.正确调整换向装置                     B.降低换向时的加速度

C.消除换向机构的间隙                   D.正确调整调速装置

138.为降低带传动引起的噪声，不属于带的选用原则的是(　B　)。

A.尽量选择无接头的平带B.带有接头的平带胶接处的柔韧性应与其他地方不同

C.带质量应均匀 D.使用多根V带时，长度应一致

139.合像水平仪水准器内气泡两端圆弧，通过棱镜反射到目镜，形成(　B　)。

A.上下两半合像   B.左右两半合像  C.上下两半分离像    D.左右两半分离像

140.卧式测长仪固定分划尺的刻度值为(　A　)。

A.0.1mm            B.0.5 mm           C.1 mm             D.2 mm

141.不属于机械加工工艺过程的是(　B　)。

A.锻造             B.淬火             C.车削             D.磨削

142.不属于装配工艺规程的内容的是(　C　)。

A.划分工序和工步   B.每道工序的工时定额 C.每道工步的工时定额   D.验收方法

143.职业道德体现了(　A　)。

A.从业人员对所从事职业的态度           B.从业者的工资收入

C.从业人员享有的权利                   D.从业者的工作计划

144.职业道德是(　B　)。

A.社会主义道德体系的重要组成部分       B.保障从业者利益的前提

C.劳动合同订立的基础                   D.劳动者的日常行为规则

145.具有高度责任心应做到(　C　)。

A.方便群众，注重形象 B.光明磊落，表里如一C.工作勤奋努力，尽职尽责D.不徇私情，不谋私利

146.下列选项中，不符合文明生产的是(　C　)。

A.创造良好的生产条件  B.优化工作环境 C.工作中可以吸烟    D.遵守安全技术操作规程

147.下列说法中，错误的是(　B　)。

A.局部放大图可画成视图B.局部放大图应尽量配置在主视图的附近

C.局部放大图与被放大部分的表达方式有关 D.绘制局部放大图时，应用细实线圈出被放大部分的部位

148.国家标准公差等级分为(　C　)级。

A.18               B.19               C.20               D.22

149.(　D　)一般用类比法进行选择。

A.公差带图         B.标准公差         C.偏差等级         D.公差等级

150.(　C　)由基本偏差代号和公差等级代号组成。

A.基本公差代号     B.上偏差代号       C.孔的公差代号     D.下偏差代号

151.当孔的下偏差大于相配合的轴的上偏差时，此配合的性质是(　A　)。

A.间隙配合         B.过渡配合         C.过盈配合         D.无法确定

152.(　D　)表示轴承的基本类型、结构和尺寸，是轴承代号的基础。

A.前置代号         B.后置代号         C.内径代号         D.基本代号

153.下列选项中，不属于形位公差代号的是(　D　)。

A.形位公差特征项目符号  B.形位公差框格和指引线 C.形位公差数值   D.基本尺寸

154.属于金属物理性能参数的是(　A　)。

A.导电性           B.塑性             C.韧性             D.抗氧化性

155.低碳钢具有强度、硬度(　B　)，塑性、韧性及焊接性良好的性能。

A.较高             B.较低             C.好               D.极差

156.高速钢用于制造形状复杂、载荷较大的(A　　)。

A.成型刀具         B.轴承             C.弹簧             D.齿轮

157.特殊性能钢有(　B　)、耐热钢和耐磨钢。

A.高速钢           B.不锈耐酸钢       C.刃具钢           D.合金弹簧钢

158.可锻铸铁的牌号一般由(　C　)个字母和二组数字组成。

A.一               B.二               C.三               D.四

159.正火的目的是改善(　A　)的切削加工性。

A.低碳钢           B.高碳钢           C.工具钢           D.过共析钢

160.回火是将淬火钢加热到(　　)某一温度，保温一定时间，然后冷却至室温的热处理工艺。

A.Ac3以上 B.Acm以下 C.Ac1以下 D.Ac1以上

161.酚醛塑料属于(　C　)。

A.热塑性塑料       B.冷塑性塑料       C.热固性塑料       D.热柔性塑料

162.V带的截面形状为梯形，与轮槽相接触的(　C　)为工作面。

A.所有表面         B.底面             C.两侧面           D.单侧面

163.链传动是由链条和具有特殊齿形的链轮组成的传递(　A　)的传动。

A.运动和动力       B.扭矩和动力       C.力矩和动力       D.能量和动力

164.(　C　)用来传递运动和动力。

A.起重链           B.牵引链           C.传动链           D.动力链

165.下列选项中，不属于齿轮传动特点的是(　B　)。

A.传递运动准确可靠   B.传动效率低 C.不能实现过载保护     D.使用寿命长

166.圆柱齿轮传动均用于两(　B　)轴间的传动。

A.相交             B.平行             C.空间交叉         D.结构紧凑

167.按用途不同螺旋传动可分为传动螺旋、传力螺旋和(　A　)三种类型。

A.调整螺旋         B.滑动螺旋         C.滚动螺旋         D.运动螺旋

168.下列选项中，属于三爪自定心卡盘规格的有(　D　)。

A.50mm             B.70mm             C.60mm             D.65mm

169.根据用途不同，游标量具分为游标卡尺、游标深度尺和(　D　)。

A.正弦规           B.千分尺           C.万能角度尺       D.游标高度尺

170.用千分尺进行测量时，其读数步骤为读整数、(　A　)、求和。

A.读小数           B.求商             C.求差             D.求积

171.润滑剂的作用有润滑作用、(　D　)、防锈作用和密封作用等。

A.磨合作用         B.静压作用         C.稳定作用         D.冷却作用

172.常用固体润滑剂有石墨、(　C　)、聚四氟乙烯等。

A.润滑脂           B.润滑油           C.二硫化钼         D.锂基润滑脂

173.划线基准一般可用以下三种类型：以两个相互垂直的平面（或线）为基准、以一个平面与一条中心线为基准和以(　B　)为基准。

A.一条中心线    B.两条中心线  C.一条或两条中心线         D.三条中心线

174.当毛坯尺寸、形状、位置上的误差和缺陷难以用找正的方法补救时，需要用(　A　)的方法来解决。

A.借料       B.找正  C.划线       D.上述答案都可以

175.常用的錾子有(　B　)种。

A.二               B.三               C.四               D.五

176.錾削时，应自然地将錾子握正、握稳，其倾斜角始终保持在(　C　)左右。

A.15°             B.20°             C.35°             D.60°

177.锉刀按用途不同，分为普通钳工锉、异型锉和(　B　)。

A.三角锉           B.整型锉           C.半圆锉           D.方锉

178.对于锉刀的保养，下列说法错误的是(　B　)。

A.新锉刀要先使用一面，用钝后再使用另一面 B.锉刀使用时可以沾油和水

C.锉刀在使用时，不可作撬杠和手锤用 D.粗锉时，应充分使用锉刀的有效全长

179.后角刃磨正确的标准麻花钻，其横刃斜角为(　C　)。

A.20°～30°       B.30°～45°       C.50°～55°       D.55°～70°

180.螺纹应用较多的是(　D　)。

A.矩形螺纹和梯形螺纹   B.锯齿形螺纹和梯形螺纹 C.管螺纹和梯形螺纹  D.普通螺纹和梯形螺纹

181.下列选项中，不符合熔断器选择原则的是(　B　)。

A.根据使用环境选择类型B.额定电压必须小于或等于线路的额定电压

C.根据负载性质选择类型  D.各级熔体应相互配合

182.下列选项中，不符合接触器特点的是(　B　)。

A.控制容量大   B.工作不可靠 C.能实现远距离自动控制   D.使用寿命长

- 下列选项中，可能引起机械伤害的做法有(　C　)。

A.正确使用防护设施  B.转动部件停稳前不得进行操作C.转动部件上少放物品    D.站位得当

184.对于毛坯工件，划线前一般要先做好(　B　)工作。

A.借料             B.找正             C.找正或借料       D.先借料后找正

185.旋转件在径向位置有偏重，旋转时会产生垂直于旋转轴线方向的振动，还要使旋转轴线产生倾斜的振动称为(　C　)。

A.不平衡   B.静不平衡 C.动不平衡  D.静不平衡或动不平衡

186.通用分度头按照分度方法和功能分类不包括(　D　)。

A.万能分度头       B.半万能分度头     C.等分分度头       D.光学分度头

187.选取量块时，若要从83块一套的量块中，选取量块组成62.315mm的尺寸，应选择(　C　)块量块。

A.一               B.二               C.三               D.四

188.展开表面的三种展开方法，它们的共同特点是按(　A　)的性质，把待展表面分割成很多小平面，即用这些小平面去逼近立体的表面。

A.主体表面  B.主体结构C.主体表面或结构    D.主体表面和结构

189.平口正圆锥管展开时,展开扇形的大端半径R是主视图上将锥体两侧(　B　)延长所得的的交点到底面轮廓线端点的距离。

A.素线             B.母线             C.垂直线           D.水平线

190.上口斜截四棱柱管展开时以(　A　)底线的延长线展开。

A.主视图           B.俯视图           C.左视图           D.仰视图

191.(　C　)只适用于单件小批生产中的多环高精度尺寸链。

A.完全互换法       B.选配法           C.修配法           D.调整法

192.V带传动机构中V带的张紧力的调整方法有改变带轮中心距和(　D　)两种。

A.增大带轮直径   B.减小带轮直径C.改变V带尺寸  D.用张紧轮来调整

193.标准麻花钻的棱边较宽，没有(　D　)。

A.外刃顶角         B.横刃斜角         C.外刃后角         D.副后角

194.标准群钻是在标准麻花钻上磨出(　D　)形成凹形圆弧刃，降低钻尖高度。

A.第二顶角         B.单边分屑槽       C.橫刃             D.月牙槽

195.钻小孔时，钻头直径在(　A　)以下时，切削速度可达6~9m/min。

A.1mm              B.2mm              C.3mm              D.4mm

196.钻深孔时，钻头前、后刀面上磨出(　D　)。

A.断屑槽    B.分屑槽  C.分屑槽或断屑槽     D.断屑槽和分屑槽

197.精密孔加工前的加工余量留(　D　)左右。

A.0.1~0.2mm        B.0.2~0.3mm        C.0.3~0.4mm        D.0.5~1mm

198.钻削精度高多孔时要制作一批带孔校正圆柱，其数量不少于需加工孔数，外径大小一致，孔径比已经加工好的螺纹外径大(　C　)mm左右。

A.0.2              B.0.5              C.1                D.1.5

199.若要从83块一套的量块中，选取量块组成62.315mm的尺寸，其第一块尺寸应为(　B　)。

A.1.000mm          B.1.005mm          C.1.310mm          D.60mm

200.在不锈钢工件上攻制螺纹时，丝锥折断在孔内，应(　A　)。

A.用硝酸腐蚀    B.直接用钳子拧出  C.用錾子錾出     D.用电火花蚀除

二、判断题

1.(  √  )从业者从事职业的态度是价值观、道德观的具体表现。

2.(  √  )劳动既是个人谋生的手段，也是为社会服务的途径。

3.(  √  )奉献社会是职业道德中的最高境界。

4.( √   )从业人员必须具备遵纪守法和廉洁奉公的道德品质。

5.(  ×  )生产中可自行制定工艺流程和操作规程。

6.(  √  )职工在生产中，必须集中精力，严守工作岗位。

7.(   √ )IT01公差等级最低，IT18公差等级最高。

8.(  √  )金属材料随着温度变化而膨胀、收缩的特性称为热膨胀性。

9.(  ×  )氟橡胶的代号是CR。

10.(  √  )带传动的使用寿命较短，一般只有2000～3000h。

11.(  √  )齿轮传动的结构紧凑，体积小，使用寿命较长。

12.(   √ )按齿轮形状不同可将齿轮传动分为圆柱齿轮传动和圆锥齿轮传动两类。

13.(  √  )碳素工具钢用于制造中、低速成型刀具。

14.( ×   )机床按工作精度分为手动机床、机动机床、半自动机床和自动机床等。

15.(  ×  )润滑剂的作用有润滑作用、冷却作用、除锈作用、密封作用等。

16.( ×   )毛坯件的硬皮及经过淬硬的工件必须用新锉刀锉削。

17.(  ×  )横刃斜角是横刃与主切削刃在钻头端面内的投影之间的夹角。其大小与后角、顶角无关。

18.( ×   )球面、圆环表面和螺旋面属于可展表面。

19.(  √  )用钻头锪倒角，容易发生抖动，出现多角形或产生严重毛刺。

20.(  √  )群钻主切削刃分成几段的作用是：利于分屑、断屑和排屑。

21.(  ×  )研磨圆柱孔时，应将工件夹在车床的卡盘上，把研磨棒放在孔内进行研磨。

22.(  √  )金属粘接界面不仅能传递应力而且能密封、防腐、表面和整体可以进行车、钻、铣等机械加工。

23.(  ×  )滚动轴承的工作游隙大于配合游隙，而配合游隙大于原始游隙。

24.(  ×  )压入法装配轴承时，当配合过盈量较大时，可直接用锤敲入。

25.(  ×  )互通阀卡住在互通位置会使液压系统运转不起来。

26.(  √  )叶片泵依靠工作室容积的间歇改变来输送液体。

27.(  ×  )曲柄压力机按运动滑块的个数分为单点、双点和三点压力机。

28.(  √  )用83块一套的量块，为减少测量时的积累误差，一般选用量块不超过5块。

29.( ×   )若要从83块一套的量块中，选取量块组成87.545mm的尺寸，其第三块尺寸应为80mm。

30.(  ×  )框式水平仪倾斜一定角度时，水准气泡向左移动读为“＋”。

31.(  √  )用框式水平仪测垂直度时，应先测基面水平误差，然后再测被测面的垂直度误差。

32.(  ×  )车床空运转试验合格后，将其调至低速下运转达到热平衡后即可进行负荷试验。

33.(   √ )在同一零件上钻四个相同的φ15mm的孔，可写成一个工步。

34.( ×   )检查方法的确定不属于装配工艺规程的内容。

35.(  ×  )应用框式水平仪测量车床导轨直线度时，可采用图解法分析直线度误差和误差形状。

36.(  √  )遵守法纪，廉洁奉公是每个从业人员应具备的道德品质。

37.(  √  )职工必须严格遵守各项安全生产规章制度。

38.(  √  )工、卡、刀、量具要放在指定地点。

39.(  √  )公差带的位置分为固定和浮动两种。

40.(  √  )淬火后进行高温回火称为调质处理。

41.(  √  )轴承合金应具有良好的磨合性。

42.(×    )刀具材料的基本要求是具有良好的工艺性和耐磨性两项。

43.(   √ )常用刀具材料的种类有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金钢。

44.( ×   )高速钢的特点是高塑性、高耐磨性、高热硬性，热处理变形小，能锻造、刃口易磨等。

45.(  √  )万能角度尺在230°～320°范围内，不装角尺和直尺。

46.(   √ )润滑剂有润滑油、润滑脂和固体润滑剂。

47.(  √  )切削液只具有冷却、润滑作用。

48.(  √  )通过人体的电流频率越高，危险越大。

49.(  √  )平面立体、柱面和锥面属于可展表面。

50.(  √  )錾子可分成扁錾、尖錾和油槽錾三类，油槽錾主要用于錾削油槽。

51.(   √ )刃磨錾子时，刃口要经常蘸水冷却，以防退火。

52.(  √  )位置度公差用于限制被测形体对基准形体的位置误差。

53.(  √  )圆跳动包括径向圆跳动和端面圆跳动。

54.(  √  )轴承外径、缸套内壁、动轮、衬里集合尺寸损失后的恢复，可选用金属修补剂或耐磨修补剂。

55.(   √ )圆锥销装配时用铜锤打入后，锥销的大端可以稍微露出或平于被连接件表面。

56.(  √  )销连接磨损严重时，一般采用重新钻铰尺寸较大的销孔，更换相应新销的方法。

57.(  ×  )用三点平衡法对砂轮进行静平衡时，只需调整两块平衡块的位置就可达到静平衡。

58.(  √  )量块的工作面是一对平行且平面度误差极小的面，又称测量面。

59.( √   )量块若经常使用，可在洗净后不涂防锈油，放在干缸内保存。

60.(  × )对车床溜板移动在水平面内的直线度进行检验时，百分表读数最大值就是该导轨的直线度误差。

61.(  √  )生产类型的划分应考虑生产的产量、产品本身大小及结构的复杂性。

62.(   √ )可锻铸铁的牌号一般由三个字母和二组数字组成。

63.(  √  )常用的退火方法有完全退火、球化退火和去应力退火。

64.( ×   )根据用途不同链传动可分为传动链和起重链两大类。

65.( ×   )机床用平口虎钳规格是按钳口的长度来分的。

66.(   √ )根据用途不同，游标量具分为游标卡尺、游标深度尺和游标高度尺。

67.(  √  )只能用游标卡尺测量高精度工件时，可以先用量块校对卡尺，在测量时把误差考虑进去。

68.(  √  )錾子和手锤头部有明显的毛刺时，应及时磨去。

69.(  √  )对錾子的热处理有淬火和回火。

70.(  √  )钻削精度要求不高的多孔的时，用扩孔的方法分2~3次加工。

71.(  √  )铰刀铰孔后可使孔的标准公差等级达到IT9~IT7。

72.(   √ )在形状复杂工件上攻制螺纹时，丝锥折断在孔内，应用电火花蚀除。

73.(  √  )V带传动机构装配时，两轮的中间平面应重合，一般倾斜角要求不超过1°。

74.( ×   )V带传动机构中V带的张紧力的调整方法有改变带轮中心距和改变带轮直径两种。

75.(  √  )链传动中，发现链轮、链条磨损严重时应采用更换链轮、链条的方法修理。

76.(  √  )蜗杆传动中，蜗杆轴心线应与蜗轮轴心线垂直。

77.(  √  )液压系统若长时间不运转，应将各调节旋钮放松。

78.(  ×  )采用平衡块进行静平衡时，必须用三个平衡块平衡。

79.(  √  )压缩机的装配原则是以装配方便为准则，安排总装配顺序。

80.(  ×  )图示尺寸链中，A2为减环。

81.(   √ )工作场地保持清洁，有利于提高工作效率。

82.( √   )滚动轴承类型代号用数字或大写拉丁字母表示。

83.(   √ )合金工具钢用于制造中、低速成型刀具。

84.( √   )机床用平口虎钳规格是按钳口的宽度来分的。

85.(  ×  )测量精度为0.02mm的游标卡尺，当两测量爪并拢时，尺身上19mm对正游标上的20格。

86.(  ×  )用千分尺进行测量时，其读数步骤为读整数、读小数、求差。

87.(  √  )平面划线时，只要确定好两根相互垂直的基准线，就能把平面上所有形面的相互关系确定下来。

88.( √   )低压断路器具有操作安全，工作可靠，动作值可调等特点。

89.(  √  )在不锈钢工件上攻制螺纹时，丝锥折断在孔内，应用硝酸腐蚀。

90.( √   )刮削与基准导轨相配的另一导轨时，刮削时只需进行配刮，达到接触要求即可，不作单独的精度检验。

91.(  √  )桥板沿导轨移动，分段检查，读出水平仪上每段误差值，水平仪读数的最大代数差值，即为导轨的平行度误差。

92.(  √  )装配动连接的花键时，花键孔在花键轴上应滑动自如，间隙应适中，用手摇动套件时不应有过松现象。

93.(  √  )齿轮传动机构装配时，滑动齿轮不应有卡住和阻滞现象。

94.(  ×  )滚动轴承装配时，公差等级的选择与轴承精度无关。

95.(  √  )减压回路主要由减压阀组成。

96.(  √  )液压系统装配后转动时松时紧有可能是螺纹孔位置不正引起的。

97.(  ×  )装配压缩机十字头时，一般由中体油窗装入。

98.( √   )合像水平仪是通过调节测微螺杆来调整至气泡重合的。

99.(  ×  )检查方法的确定不属于装配工艺规程的内容。

100.( √   )应用合像水平仪测量车床导轨直线度时，可采用图解法分析直线度误差和误差形状。