2020年沈阳职业院校技能大赛中职组建筑CAD赛项

“建筑工程图绘制”环节

任 务 书

竞 赛 须 知

1.本竞赛环节总分 100 分，竞赛时间 160 分钟。

2.竞赛过程中，所需素材文件均已经放在操作系统桌面的文件夹中，文件夹名称为“建筑 CAD素材”。

3.文件夹命名要求：每个参赛队在 A 机位的电脑桌面上新建文件夹，文件夹以“赛场号组号” 命名。例如，参赛队(101A和101B)即赛场1组号01，文件名称为“JZCAD101”。

4.本次竞赛所有任务由参赛队协作共同完成一份任务，文件必须保存在上述文件夹中，否则以未做任务处理。

5.文件命名要求：必须按各任务要求正确命名文件名称。

6.选手设置的文件夹名称和各竞赛任务的文件名称不符上述要求的，其内容不能作为比赛正式结果，不作为评分依据。

7.在规定时间内完成即可，提前完成竞赛任务不加分。

8.为减少因突发情况造成的损失，竞赛过程中请选手注意手动保存竞赛结果，也可自行设置软件自动保存的时间。

9.遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。经现场裁判及技术支持人员鉴定，非人为原因造成的电脑及软件死机，加时不超过 10 分钟。所加时间从选手提出报告开始计时。

10.选手在提交竞赛结果前，务必检查文件夹和文件的名称是否正确，赛场提供的所有纸质材料不得带出赛场，离开赛场时不要关闭电脑。

11.不能在上交文件中明示或暗示选手身份，不得有雷同卷，否则按作弊处理。

任务一：绘图环境设置（10分）

      - 设置文字样式

设置两个文字样式，分别用于“汉字”和“数字与英文字母”的注释，所有字体均为直体字，宽度因子为0.7。

- 用于“汉字”

文字样式命名为“HZ”，字体名选择“仿宋”，语言为“CHINESE_GB2312”。

- 用于“数字与英文字母”

文字样式命名为“XT”，字体名选择“simplex.shx”，大字体选择“HZTXT”。

      - 设置尺寸标注样式

尺寸标注样式为“BZ”，其中文字样式用“XT”，其他参数请根据国标的相关要求进行设置。

      - 创建布局

（1）新建布局并更名为“PDF-A3”（不分大小写）。

（2）设置“页面设置管理器”，配置打印机/绘图仪名称为DWG TO PDF.pc5；纸张幅面为A3、横向；打印样式Monochrome.ctb；可打印区域页边距设置为0，采用黑色打印，打印比例为1:1。

      - 在布局“PDF-A3”中按1:1比例绘制符合国标的A3横向图框。

      - 绘制属性块标题栏

- 按图1-1所示的标题栏，在0层中绘制，不标注尺寸。

图1-1 标题栏定义属性

“（图名）”、“（文件夹名）”、“（SCALE）”和（TH）均为属性。字高：“（图名）”为6，其余文字为4。文字样式为“汉字”。所有属性和文字在指定格内均居中。

（2）将“建筑 CAD 素材”文件夹中的图片文件“图片.BMP”复制到参赛选手文件夹中，然后

1:1 引用该图片文件，剪裁出所需区域，通过位置和大小的调整，使其与标题栏相适应，并将该图

片显示次序置于最后。

（3）将标题栏连同属性一起定义为块，块名为“BTL”，基点为标题栏右下角点。

（4）插入图块“BTL”于图框的右下角，分别将属性“(图名)”和“(文件夹名)”的值改为“基

本设置”和“参赛选手文件夹的具体名称”。

（5）插入该图块于图框的右下角，所有文字均居中。

      - 样板文件的保存

保存文件名为“TASK01.dwt”的样板文件到指定文件夹中。

任务二：图样画法（21分）

整体要求：本任务有3个分任务，存为3个文件，需按每个分任务的文件命名要求命名各文件，均保存到指定的文件夹中。

1.绘制辅助视图（5 分）

（1）已知如图 2-1 所示某建筑构件的正立面图和左侧立面图，抄绘原图，并补绘平面图，正确注写图名，无需标注尺寸。

（2）将文件命名为“TASK02-1.dwg”并存盘。

正立面图

左侧立面图

图 2-1 已知投影

2.绘制三面投影图（7 分）

（1） 已知同坡屋面水平投影轮廓和尺寸，如图 2-2所示。所有屋面都为坡屋面，其坡度均为1:0.83。

（2）完成该屋面的三面投影（含虚线）。

（3）无需标注尺寸。

（4）将文件命名为“TASK02-2.dwg”并存盘。

图 2-2 坡屋面的水平投影轮廓和尺寸

3.工程形体表达（9 分）

（1）已知如图 2-3 所示钢筋混凝土肋形楼盖的水平镜像投影，按给出的剖切位置线补绘1-1剖面图。剖面图的主次梁关系要明确，表达清晰、完整，同时对剖面图进行正确标注。（注：板厚120，柱截面尺寸600*600，主梁截面250*500，次梁界面200*400。1-1剖面图中板梁柱折断处用折断线。）

（2）补绘 2-2 断面图。

（3）针对剖面图和断面图的特点，标注该钢筋混凝土肋形楼盖的尺寸。

（4）将文件命名为“TASK02-3.dwg”并存盘。

图2-3 钢筋混凝土肋形楼盖（镜像）

任务三：建筑施工图抄绘、补绘（39分）

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改,命名为“TASK03.dwg”保存到指定的文件夹中。本任务要求绘制的所有图形，均绘制在此 dwg 文件中。

1.绘图环境设置

（1）绘图环境设置主要包括：创建图层及其线型、文字样式、尺寸样式等。

（2）图层至少包括：轴线、墙体、门窗、楼梯踏步、散水坡道、标注、文字、填充等。图层颜色自定，图层线型和线宽应符合建筑制图国家标准要求。

2.模型空间 1:1 绘图

（1）抄绘 “一层平面图”图中所有内容，见任务三附图。

（2）抄绘“①-⑨立面图”图中所有内容，见任务三附图。

（3）补绘楼梯间大样图：包括三层的平面图和剖面图（6米后剖断），绘图比例为1:50，图中未明确标注的尺寸根据其他给定图纸或对住宅建筑构造常规形式自行决定。

特别注意：指北针、图名及比例注写都绘制在布局空间。

3.图样布置与打印

（1）需设置 A2和A3 两个图框布局，布局名称与图号一致。

（2）将“一层平面图”根据出图比例布置在A3，“楼梯剖面图”根据出图比例布置在A2布局中，并锁定各视口。

（3）打印布局“一层平面图”、“楼梯剖面图”为 PDF 文件，其文件名称与图号一致，并保存到指定的文件夹中。

任务四：建筑施工图补绘（30分）

整体要求：本任务需在指定位置补绘3个图，均绘制在同一个dwg文件中，命名为“TASK04.dwg”保存到指定的文件夹中。

打开“建筑 CAD 素材”文件夹中的“任务四素材.dwg”文件，仔细查阅给定的施工图纸，见任务四附图。

1.补绘1-1剖面图。

2.补绘北立面图。

3.补绘卷材防水屋面构造详图

屋面为Ⅱ级防水屋面，有保护层、防水层、找平层、保温层、隔汽层、找平层、结构层、顶棚等构造层次。