竞赛任务书（二）

2024 年 9 月

选手须知

1.比赛时间150分钟，选手可以弃赛，但不可提前离开赛场场地，需要在赛位指定位置等待比赛结束。

2.比赛共包括4个任务，总分100分，任务及配分见表1。

表1	比赛任务及配分

| 序号 | 名称 | 配分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：工业网络智能控制与维护工业网络设计 | 10 | 结果评分 |
| 2 | 任务2：工业网络智能控制系统虚拟仿真 与调试 | 25 | 结果评分 |
| 3 | 任务3：工业网络组网搭建与测试 | 10 | 结果评分 |
| 4 | 任务4：工业网络智能控制系统调试 | 50 | 结果评分 |
| 5 | 任务5：职业素养与安全 | 5 | 过程评分 |
|  | 合计 | 100 |  |

3.除有说明外，限制各任务评判顺序，但不限制任务中各项的先后顺序，选手在实际比赛过程中要根据赛题情况进行操作。

4.请务必阅读各任务的重要提示。

5.比赛过程中，若发生危及设备或人身安全事故，立即停止比赛，并取消其参赛资格。

6.比赛所需要的资料（使用手册、使用说明书、IO 变量表）以.pdf 格式放置在“D:\参考资料”文件夹下。

7.选手对比赛过程中需裁判确认部分，应当先举手示意，等待裁判人员前来处理。

8.参赛选手在竞赛过程中，不得使用U盘。

9.选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

10.选手在比赛开始前，认真对照材料清单检查工位设备和耗材，确认无误后准备开始比赛。

11.赛题中所有要求备份的文件请备份到“E:\2024IST+赛位号”文件夹下，未存储到指定位置的文件均不予给分。

12.根据大赛技术文件要求，评分方式为结果评分，每个任务裁判只验收1次，请根据赛题说明，确认完成后再申请裁判验收。

13.选手严禁携带任何通讯、存储设备及技术资料，如有发现将取消其竞赛资格。选手擅自离开本参赛队赛位或者与其他赛位的选手交流或者在赛场大声喧哗，严重影响赛场秩序的，将取消其竞赛资格。

14.选手必须及时保存自己编写的程序及资料，防止意外断电及其它情况造成程序或资料丢失，因以上原因导致的程序或资料丢失，由选手自行负责，不再额外进行补时。

15.赛场提供的任何物品，不得带离赛场。

16.裁判长发出停止比赛指令，选手（包含需要补时与在评判中的选手）应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下离开赛场到达指定区域等候。需补时的选手在离场后由裁判召回进场补时。

17.模块机械位置、传感器位置、节流阀开度、驱动器和气路等由选手根据使用情况，以满足设备正常运行为目的，自行调节。

18.由于操作不当等原因引起I/O组件、PLC、伺服电机及驱动器等设备的损坏，将依据扣分表进行处理。

19.大赛平台是DLDS-532工业网络智能控制与维护系统（由大赛技术支持单位山东栋梁科技设备有限公司提供）本系统包括数据管理单元、数据管理中心、自动供料单元、智能分拣单元组成，软件主要由生产制造执行系（MES）、虚拟仿真软件、PLC编程软件、HMI编程软件、云平台相关软件组成，平台组成如图所示。

图1 大赛平台

20.整体工艺流程如图2所示：

图2 工艺流程图

任务（一）工业网络智能控制与维护工业网络设计

任务描述：选手根据要求进行整体网络架构的设计、系统组网方案编写，并根据系统组网方案完成网络划分和组网后进行网络联通测试；根据生产需求完成安全防护的规划设计、安装部署和功能测试符合生产管理要求。

1.系统方案设计

根据任务需求进行“数据管理单元”的系统方案设计，完成防火墙、三层交换机、协议转换网关、智能电表、温湿度传感器、边缘计算网关、伺服驱动器、主控 PLC、触摸屏的选型、并描述设备的功能和明确选型设备的位置布局，填写系统元器选型设计表,格式如表 1 所示。

表 1 系统元器件选型设计表

| 序号 | 设备名称 | 选用型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层交换机 |  |  |
| 2 | 防火墙 |  |  |
| 3 | 协议转换网关 |  |  |
| 4 | 智能电能表 |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  |  |
| 6 | 边缘计算网关 |  |  |

2.绘制工业网络系统拓扑图

依据表2，使用绘图软件完成系统网络拓扑图的绘制，并标注IP地址、接口ID、VLAN ID，将绘制的文件存储为.pdf格式文件，文件名为“2.系统网络拓扑图.pdf”，并将该文文件存放在“E:\2024 IST +赛位号”文件夹内。

3.配置IP地址表

（1）根据系统特点及生产需求，需要对网络进行VLAN划分，便于管理与维护，请根据表2，完成设备所属VLAN的IP地址分配，制作并填写系统IP地址分配表，将填写的文件存储为.pdf格式文件，文件名为“1.系统IP地址分配表.pdf”，并将该文件存放在“E:\2024 IST +赛位号”文件夹内。

表2 网络划分表

| 设备名称 （符号） | VLAN |  |  | 网络单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 网关 | 端口号 | 名称 | IP 地址 |
| 三层交换机#1（SW1） | 主干网络 | 192.168.44.201 | 5，6 | EPRS环网 |  |
|  | 设计网络 | 192.168.31.1 | 自定义 | 计算机#1（PC1） |  |
| 三层交换机#2（SW2） | 主干网络 | 192.168.44.202 | 5，6 | EPRS环网 |  |
|  | 维护网络 | 192.168.10.1 | 自定义 | 计算机#2（PC2） |  |
| 三层交换机#3（SW3） | 主干网络 | 192.168.44.203 | 5，6 | EPRS环网 |  |
|  | 产线网络 | 192.168.61.1 | 自定义 | 产线 |  |
|  | 主站 PLC | 192.168.51.1 | 自定义 | 主站 PLC |  |
|  | 边缘网络 | 192.168.41.1 | 自定义 | 边缘计算网关 |  |
| 防火墙 （FW） | 内网 | 192.168.44.254 | GE1 | SW1主干网络 |  |
|  | 服务网络 | 192.168.100.254 | GE2 | 服务器 |  |

任务（二）工业网络智能控制系统虚拟仿真与调试

任务描述：选手根据任务要求，完成虚拟模型装配、机电属性定义、接口适配规划与创建、等任务。在工业互联网工程系统中，完成供料、装配、分拣等全工序的编程与调试,并进行标识体系建立，实现真实设备的数字化仿真同步；

1.单元模型装配

根据实物布局完成瓶体供料模块的模型装配并定义机电对象、信号等。

2.部件虚拟点动测试

（1）料芯供料单元：点击“料芯供料A”，料芯供料A气缸推出，到位后，再次点击“料芯供料A”，气缸缩回。

（2）料芯供料单元：点击“料芯供料B”，料芯供料B气缸推出，到位后，再次点击“料芯供料B”，气缸缩回。

3.机构虚拟手动测试

通过操作虚拟 HMI 实现以下机构的虚拟手动调试。

（1）伺服搬运机械手单元：瓶体推出后，点击伺服搬运机械手，龙门搬移瓶体搬运至高度检测位置，搬运流程完成后搬运机械手回原点。

（2）转盘转运单元：点击“转盘转运”，瓶体供料气缸推出瓶体并复位，转盘带着瓶体旋转180度，到达高度检测位置。

4. 单元仿真自动运行

（1）物料运输

首先在料仓A放入瓶体，点击触摸屏“物料运输”按钮，瓶体供料A将瓶体推出，搬运机械手将物料搬运至高度检测模块，检测瓶底高度，高度检测完毕后，各气缸回原点位置，搬运机械手将瓶体运至智能分拣单元皮带，机械手回原点。

（2）大小钢珠灌装

根据设备实际大小钢珠灌装工位顺序，在左边钢珠灌装工位放置空瓶体，钢珠料仓放入对应钢珠，触摸屏界面输入大、小钢珠灌装数量。点击触摸屏“钢珠灌装”按钮，钢珠灌装机构与传送带等机构配合，灌装指定数量的大小钢珠。

任务（三） 工业网络组网搭建与测试

1.关键设备安装与调试

根据任务要求完成以下设备的安装与调试，安装与调试符合相关标准：

（1）完成高度检测机构的安装、调试与标定。

（2）完成两根网线的制作，用于交换机环网连接。

2.网络联通性测试

（1）使用“系统IP地址分配表”中的IP地址，进行设备联通性测试：

①PC#1能ping通三层交换机3（SW3）边缘网关；

②PC#2能ping通主站PLC、从站PLC1、从站PLC2；

③通过PC#2对PC#1进行网络连续ping通测试， 要求拔掉任何一根环网的网线仍能保持ping通；

（2）依据“表1”要求，在防火墙中设置GE1口为内网、GE2口为服务网络并根据以下要求设计访问规则：

①防火墙开启策略，服务器不能ping通计算机1、2；

②计算机1能ping通服务器；

任务（四） 工业网络智能控制系统调试

选手根据要求编写PLC、HMI程序，对工业控制器、工业智能网关和工业互联网云平台进行参数配置、定制工业数据采集和预处理方案、使用工业互联网云平台进行数据抽取、转换、预处理、汇集和展示 。

1.手动调试

以下各项调试，可按要求重复执行。

（1）机械手升降供料

点击触摸屏“机械手升降气缸”按钮，机械手气缸伸出，触摸屏对应 “到位”信号指示灯点亮；再次点击触摸屏“机械手升降气缸”按钮，机械手气缸缩回，触摸屏对应“原点”信号指示灯点亮。

（2）RFID 读写

在 RFID 检测工位放置带有芯片的瓶体。在触摸屏上输入框中写入待写数据，点击“RFID 写入”按钮，将数据写入到 RFID 芯片中。待写数据内容 包括“订单号”（2 位数字）、“大钢珠数量”（2 位数字）、“小钢珠数量”（2 位数字）、“仓位号”（1 位数字 1~9，对应 A~I 仓位）、“生产日期”（14 位系 统实时时间，年 4 位，月 2 位，日 2 位，时分秒各 2 位，24 小时制）。

RFID 数据写入后，在触摸屏上点击“RFID 读取”按钮，系统读取 RFID信息，并在触摸屏上显示。

（3）大钢珠挡料

点击触摸屏“大钢珠挡料”按钮，大钢珠挡料机构伸出，触摸屏对应 “到位”指示灯点亮；再次点击触摸屏“大钢珠挡料”按钮，大钢珠挡料机构缩回，触摸屏对应“原点”指示灯点亮。

2.自动调试

（1）扫码读取

①在智能分拣单元扫码区域随机放置一个料瓶；

②按下触摸屏（HMI）“扫码”按钮，触摸屏上显示扫码信息，与瓶体一致；

（2）RFID 读写

在自动供料单元 RFID 检测区域放置带有芯片的瓶体。在触摸屏上输入框中写入待写数据，按下“RFID 写入”按钮，将数据写入到 RFID 芯片中。待写数据内容从“订单号”8mm钢珠数量“10mm钢珠数量”文本框，依次输入“123、234、345、

在触摸屏上按下“RFID 读取”按钮，触摸屏上显示读取数据。读取数据内容从“订单号”8mm钢珠数量“10mm钢珠数量”依次显示“123、234、345”。

（3）转盘转运

点击触摸屏“转盘转运”按钮，瓶体供料A将瓶体推出，转盘将物料运至高度检测模块，检测瓶底高度，高度检测完毕后，各气缸回原点位置，搬运机械手将瓶体运至智能分拣单元皮带，机械手回原点。

3.MES应用

根据裁判指令使用MES创建4条订单并一次性下发，按着工艺流程进行节拍优化，完成4件成品生产入库并统计合格率。（生产过程中实现真实设备的数字化仿真同步）

①当第1个订单的瓶体进行高度检测时，第2个订单开始瓶体推出；

②当第1个订单开始灌装后，第2个订单进行高度检测；第3个订单瓶体推出；

③当第1个订单灌装完成后手动拿走物料，第2个订单开始灌装；第3个订单瓶体进行高度检测；第4个订单瓶体推出。

④当第2个订单灌装完成后手动拿走物料，第3个订单开始灌装；第4个订单瓶体进行高度检测；

⑤当第3个订单灌装完成后手动拿走物料，第4个订单开始灌装；

⑥当第4个订单灌装完成后手动拿走物料。

4.工业网络智能控制系统云端智能运维管理

通过配置边缘网关和云平台参数，采集数据管理单元的“能耗数据”数据”展示到云平台的 web 界面上。

（1）能耗数据采集

①能耗数据包括：当前电压、当前电流、总电能、功率因数；

（2）生产过程数据采集

选手需要在云平台 web 上显示以下数据：

①“系统状态”指示灯；生产过程中已使用的瓶体、料芯。

任务（五） 职业素养与安全

考查选手操作过程中的安全规范；设备、工具仪器使用情况；卫生清洁情况；穿戴规范；工作纪律，文明礼貌等。由现场裁判进行过程记录、现场评分、选手确认。