2024年沈阳现代化都市圈

职业院校技能大赛

新型电力系统技术与应用

理论试题1

注：答案须填写至答题卡；若填写在本试卷上，不进行评分。

- 单项选择题（40道）

- 户外型逆变器和户内Ⅱ型级逆变器一般适用的污染等级是（   ）。

- 1级

- 2级

- 3级

- 4级

- 逆变器的支架除了能承受逆变器的自重外，还需加上大小等于逆变器几倍的力，力的方向沿重心处垂直向下。（   ）

- 1

- 2

- 3

- 4

- 组件的紧急缺陷除了接线盒过热变形、MC4头烧毁外还有那个。（   ）

- 组件热斑

- 背板烧毁

- 组件隐裂

- 组件钢化玻璃破碎

- 光伏运维检修时所佩戴的安全帽应多长时间更换1次？（   ）

- 1

- 2

- 3

- 4

- 光伏组件表面温度高于（   ）度时应停止清洗组件？

- 25

- 30

- 35

- 40

- 太阳能光伏发电系统中,太阳能电池板组件表面被污物遮盖,会影响整下太阳能电池板方阵所发出的电力,从而产生(  )。

- 霍尔效应

- 孤岛效应

- 充电效应

- 热斑效应

- 使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流箱光伏组件串的输入电流,其偏差应(  )。

- 大于5%

- 小于5%

- 等于5%

- 不超过5%

- 逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（  ）。

- 电压型和电阻型

- 电流型和功率型

- 电压型和电流型

- 电压型和功率型

- 严禁在风力大于（ ）、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

- 5级

- 4级

- 6级

- 8级

- 交流电流表或交流电压表指示的数值是（  ）。

- 平均值

- 有效值

- 最大值

- 最小值

- 在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是（ ）。

- 锂离子电池

- 镣铭电池

- 铅酸蓄电池

- 碱性蓄电池

- 蓄电池是一种储能元件，它能把电能转变为（ ）。

- 热能

- 光能

- 机械能

- 化学能

- 太阳能电池板是利用半导体（ ）的半导体元件。

- 光热效应

- 热电效应

- 光生伏特效应

- 热斑效应

- 使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流箱光伏组件串的输入电流,其偏差应(  )。

- 大于5%

- 小于5%

- 等于5%

- 不超过5%

- 逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（  ）。

- 电压型和电阻型

- 电流型和功率型

- 电压型和电流型

- 电压型和功率型

- 通电绕组在磁场中受力用（  ）判断。

- 安培定则

- 右手螺旋定则

- 右手定则

- 左手定则

- 导体的电阻大小与下列哪个无关？（  ）

- 导体电阻率

- 导体的截面和长度

- 导体的温度

- 导体的电位高低

- 在一个恒定的电压源供电电路中，负载电阻R增大，负载电流（  ）

- 增大

- 减小

- 恒定

- 基本不变

- 将一根电阻等于R的均匀导线，对折起来并联使用时，则电阻变为（  ）

- R/4

- R/2

- R

- 2R

- 测量埋在土壤中的电缆电阻和泄漏电流，以（  ）作为温度换算的依据。

- 大气温度

- 土壤温度

- 标准温度

- 运行时的电缆温度

- 熔断器主要用来进行（  ）保护。

- 过载

- 过电压

- 失电压

- 短路

- 多晶硅组件需保证使用（  ），功率衰减不超过20%。

- 1年

- 2年

- 5年

- 25年

- 单台逆变器停机时间超过（  ）天，构成设备一类故障。

- 5天

- 10天

- 15天

- 20天

- 某地100KWp固定倾斜光伏发电系统，水平面年太阳总辐射为1200KWh/m2，组件倾斜面年总辐射为1300 KWh/m2，标准辐射强度为1000W/m2，年上网电量为12.2万KWh，那么该电站年上网等价发电时为（   ）h。

- 1200

- 1220

- 1300

- 100

- 某地100kwp固定倾斜按照光伏发电系统，水平面年太阳总辐射为1200KWh/m2，组件倾斜面年总辐射为1300 KWh/m2，标准辐射强度为1000W/m2，年实际发电量为12.2万KWh，那么该电站的发电计划完成率为（  ）

- 92.3%

- 小于92.3%

- 大于92.3%

- 90%

- 下列光伏组件隐裂说法错误的是（  ）

- 隐裂会加速电池片功率衰减，影响组件的正常使用寿命;

- 隐裂会在机械载荷下扩大，有可能导致开路性破坏，还可能会导致热斑效应。

- 隐裂的产生是由于多方面原因共同作用造成的，组件受力不均匀，或在运输、倒运过程中剧烈的抖动都有可能造成电池片的隐裂。

- 发生隐裂时，组件输出电压明显降低，输出电流无明显变化，造成整个光伏组件转换效率下降。

- 生产光伏组件的PID现象的最直接原因是（  ）

- 水汽进入组件

- 热斑效应

- 太阳光遮挡

- 早晚温差

- 箱式变电站，又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、低压配电装置、和（  ），按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。

- 配电变压器

- 逆变器

- 直流配电柜

- 交流配电柜

- 根据光伏发电站设计规范，光伏发电站安装总容量大于1MWp，且不大于30MWp时，宜采用(  )接入电压等级。

- 220V

- 380V

- 10～35kV

- 35Kv

- 在组件方阵之间实现组件与组件的电力连接，一般采用（  ）线缆。

- 光伏专用电缆：PV1-F 1*4mm²

- 动力电缆：ZRC-YJV22

- 动力电缆：NH-VV

- 控制电缆：ZRC-KVVP

- 下列哪些不属于户用光伏电站常规检查？（  ）

- 周边环境检查

- 光伏组件外观检查

- 光伏支架结构检查

- 光伏方阵接地电阻测试

- 光伏组件电致发光测试图像不符合产品要求时，应如何处理？（  ）

- 及时维修

- 及时更换

- 无法维修，再进行更换

- 无需处理

- 为避免光伏组件对人身的电击伤害，防止组件发生热斑效应，维护人员应在辐照度低于（）W/㎡的情况下清洁光伏组件。

- 100

- 150

- 200

- 250

- 额定工作电压300V的PV断路器的冲击耐受电压值是多少。（  ）

- 2500

- 4000

- 6000

- 8000

- 变压器运在输途中需防止强烈震动，倾斜角度不能大于多少。（  ）

- 5℃

- 10℃

- 15℃

- 20℃

- 光伏电池是利用(  )原理，将太阳能辐射光能通过半导体物质直接转化为电能的元器件，这种转换过程通常叫(  )。

- 光生伏特、光电转换

- 光生伏特、光电效应

- 光电转换、光生伏特

- 光电转换、光电效应

- 下列对数字万用表测量电量描述不当的是（   ）。

- 测量交流电压使用交流电压挡，表笔插入待测电路，读取读数

- 测量直流电压使用直流电压挡，并入电路测量，红表笔接触待测元件正极，黑表笔接负极，读取读数

- 测量直流电流使用直流电流挡，并入电路测量，红表笔接触待测元件正极，黑表笔接负极，读取读数

- 测量电阻使用电阻挡，待测元件须为独立的不带电设备。表笔接触待测元件两端，读取读数

- 下列关于使用绝缘电阻表说法错误的是（   ）。

- 为保证人身和设备的安全，对低电压被设备可不用断电

- 对可能感应出高压电的设备，必须消除这种可能性后，才能进行测量

- 被测物表面应去掉绝缘层，减少接触电阻，确保测量结果的正确性

- 绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方，且远离大的外电流导体和外磁场

- 当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（  ）。

- 额定电压

- 开路电压

- 有效电压

- 非工作电压

- 光伏并网点的电压不低于额定电压（  ）时，光伏电站必须不间断运行。

- 70%

- 80%

- 75%

- 90%

- 多项选择题（30道）

- 电击是指电流通过人体内部，破坏人体内部组织，影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能，甚至危及生命。按照人体触电的方式和电流通过人体的途径，电击触电可以分为（   ）。

- 单相触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 电伤

- 下列哪些因素可能导致触电事故发生的原因是（   ）。

- 缺乏电气安全知识，触及带电的导线，如用湿手去拔插头。

- 违反操作规程，如在没有任何防护措施的情况下带电作业。

- 设备不合格，安全距离不够，如大型电器外壳没有接地、没有采取必要的安全措施在高压线附近进行作业。

- 由于用电设备管理不当，使绝缘损坏，发生漏电，人体碰触漏电设备外壳。

- 电能既能造福于人类，也可能因用电不慎而危害人民的生命和国家的财产，在停电工作中的安全技术措施有哪些（   ）。

- 切断电源必须按照停电操作顺序进行，来自各方面的电源都要断开，保证各电源有一个明显断点。

- 停电检修的设备或线路，必须验明电气设备或线路无电后，才能确认无电，否则应视为有电

- 对于可能送电到检修的设备或线路，以及可能产生感应电压的地方，都要装设临时地线。

- 停电工作时，对一经合闸即能送电到检修设备或线路开关和隔离开关的操作手柄，要在其上面悬挂“禁止合闸，线路有人工作”的警告牌，必要时派专人监护或加锁固定。

- 下列关于发生触电时，解脱电源做法正确的是（   ）。

- 如果接触电器导致触电，应立即断开近处的电源，可就近拔掉插头，断开开关或打开保险盒。

- 如果碰到破损的电线而触电，附近又找不到开关，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开，挑开的电线要放置好，不要使人再触到。

- 如一时不能实行上述方法，触电者又趴在电器上，可隔着干燥的衣物将触电者拉开，此时抢救者脚下最好垫有干燥的绝缘物。

- 在脱离电源过程中，如触电者在高处，要防止脱离电源后跌伤而造成二次受伤。

- 下列关于触电现场急救方法说法正确的（   ）。

- 发生触电时，应组织人力，第一时间将病人送入医院救治。

- 病人神志清醒，但感乏力、头昏、心悸、出冷汗，甚至有恶心或呕吐。此类病人应就地安静休息；情况严重时，小心送往医疗部门，请医护人员检查治疗。

- 病人呼吸、心跳尚在，但神志昏迷。此时应将病人仰卧，周围的空气要流通，并注意保暖。除了要严密地观察外，还要作好人工呼吸和心脏挤压的准备工作。

- 如经检查后，心跳停止的，则用体外人工心脏挤压法来维持血液循环；如呼吸停止，则用口对口的人工呼吸法来维持气体交换；如呼吸、心跳全部停止时，则需同时进行体外心脏挤压法和口对口人工呼吸法，同时向医院告急求救。在抢救过程中，任何时刻抢救工作不能中止，即便在送往医院的途中，也必须继续进行抢救，直到心跳、呼吸恢复。

- 光伏组件一般多长时间检查一次或在什么情况下应该检查（   ）。

- 季度

- 大风

- 冰雹

- 雨雪

- 电力系统的过压可分为哪几种？（   ）

- 大气过电压

- 工频过电压

- 操作过电压

- 谐振过电压

- 衡量电能质量的指示通常时哪些？	（   ）

- 电压

- 电流

- 频率

- 波形

- 导体的电阻大小与下列哪些因素有关？（   ）

- 材料

- 长度

- 截面积

- 温度

- 正弦交流电路中有哪三中电功率？（   ）

- 实时功率

- 视在功率

- 有功功率

- 无功功率

- 通过10（6）kV电压等级并网的光伏发电系统，在正常运行情况下，光伏发电系统向电网调度机构提供的信号至少包括：（   ）。

- 光伏发电系统离网状态

- 光伏发电系统有功和无功输出、发电量、功率因素

- 并网点的电压和频率、注入电力系统的电流

- 变压器分接头档位、主断路器开关状态等

- 光伏逆变器采用的孤岛检测方法有哪几种？（   ）

- 主动式检测

- 专业检测

- 被动式检测

- 抽样检测

- 并网逆变器的主要功能除了直流检测、直流接地检测外有哪些？（   ）

- 通讯检测

- 最大功率跟踪

- 防孤岛检测

- 自动电压调整

- 智能光伏防雷汇流箱配置的主要设备有哪些？（   ）

- 直流熔断器

- 直流断路器

- 防雷保护器

- 智能检测模块

- 光伏组件的清洗工作建议在什么时候进行，以减少发电量的损失。（   ）

- 清晨

- 雨天

- 傍晚

- 夜间

- 高压设备发生接地时，下列选项正确的是（   ）。

- 室内不得接近故障点4m以内

- 室外不得接近故障点6m以内

- 进入上诉范围人员应穿绝缘鞋

- 接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套

- 下列哪些操作可以不用操作票，但在操作完成后应做好记录（   ）。

- 正常倒闸操作

- 拉合断路器（开关）的单一操作

- 拉开或拆除全站（厂)唯一的一组接地刀闸或接电线

- 事故应急处理，但应保存原始记录

- 电流互感器二次侧允许（   ）。

- 开路

- 短路

- 接仪表

- 接保护

- 在工作间断期间，紧急需要工作票未交回合闸送电作法正确是（   ）。

- 应先通知工作负责人

- 在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行

- 拆除临时遮拦、接地线和标示拍，恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险！”的标示牌

- 可以随时合闸送电

- 光伏电站运维作业中的“三违”指的是？（   ）

- 违章作业

- 不听指挥

- 违章指挥

- 违反劳动纪律

- pc机模拟电网调度部门向逆变器发送无功出力控制信号包括哪些（   ）。

- 调节方式

- 参考电压

- 最大输出功率

- 电压调差率

- 光伏发电系统并网特性评价项目应包括	（   ）。

- 无功功率与电压调节

- 电网适应性

- 电能质量

- 保护配置

- 低压电源系统电涌保护器的选用应符合下列原则：（   ）

- 各级电涌保护器的有效电压保护水平应低于本级保护范围内被保护设备的耐冲击电压额定值

- 交流电源电涌保护器的最大持续工作电压应大于系统工作电压的1.5倍

- 安装在汇流箱、逆变器处的直流电源电涌保护器的最大持续工作电压应大于或等于光伏组件的最高开路电压

- 各级电涌保护器应能承受安装位置处预期的雷电流

- 以下关于逆变器的机体和结构的描述哪个是错误的（   ）。

- 机架组装有关零部件均应符合各自的技术要求

- 油漆电镀应牢固、平整、无剥落、锈蚀及裂痕等现象

- 机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确

- 各种开关应便于操作，灵活可靠

- 下面术语描述正确的是（   ）。

- 光伏并网逆变器：将太阳电池发出的直流电转换成交流电后馈入电网的电气设备

- 孤岛效应：电网失压时，光伏系统仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态

- 电网模拟器：用来模拟公共电网的测试装置，其电压和频率不可调

- 最大功率跟踪：对跟随太阳电池表面温度变化和太阳幅度变化而产生的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使列阵经常保持在最大输出的工作状态，以获得最大功率输出

- 运用中的电气设备是指（   ）。

- 指全部带有电压电气设备

- 一部分带有电压电气设备

- 一经操作即带有电压的电气设备

- 没有带电压的电气设备

- 高压设备符合下列那些条件，可由单人值班或操作（   ）。

- 室内高压设备的隔离室设有遮拦，安装牢固并加锁

- 室内高压设备的隔离室设遮拦的高度在1.7m以上，安装牢固并加锁

- 室内高压设备的隔离室遮拦安装牢固并加锁

- 室内高压断路器（开关）的操作机构用墙或金属板与该断路器（开关）隔离或装有远方操作机构者

- 设备保养的原则有哪些	（   ）。

- 先动口再动手

- 先外部后内部

- 先电器后机械

- 先动态后静态

- 变压器试验项目有以下哪些项目（   ）。

- 绝缘电阻和吸收比

- 直流耐压

- 介质损耗

- 交流耐压

- 倒闸操作的基本条件有哪些（   ）。

- 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图）

- 操作设备应具有明显的标志，包括：命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等

- 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。

- 防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准	短时间退出防误闭锁装置时，应经当班值长批准，并应按程序尽快投入

- 判断题（30道）。正确填√，错误填×。

- 作业场所的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的服装应合身，整齐。（   ）

- 现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。（   ）

- 各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训，即可上岗。（   ）

- 某副总经理驱车路过作业场所，发现杆上作业的小王未系安全带，由于时间关系未能停车教育小王，但第二天他便让小王下岗了。（   ）

- 电压等级等于1000V的和高于1000V的电气设备，都是高压电气设备。（   ）

- 专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和《安规》的人员。（   ）

- 专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。（   ）

- 带电部分在工作人员后面、两侧、上下，且无可靠安全措施的设备，必须停电。（   ）

- 一个工作负责人只能发1张工作票，工作票上所列的工作地点，以1个电气连接部分为限。（   ）

- 光伏电池的转化效率定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。（   ）

- 逆变器除具有将直流转换成交流的功能外，还应具有最大限度发挥光伏电池性能以及系统故障的动作的功能。（   ）

- 为了防止光伏发电直流电源系统因雷击过电压或操作过电压对设备造成损坏的只需在防雷汇流箱中正负极加装防雷保护器即可。（   ）

- 光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件并联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。（   ）

- 光伏逆变器的启动程序是先合交流断路器在合直流断路器。（   ）

- 太阳能电池片被参杂了磷的那部分称为N区	。（   ）

- 在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时，应将设备充分接地放电后方可进行。（   ）

- 遇到电气设备着火时应立即将有关设备的电源切断，然后在进行灭火。（   ）

- 电力系统发生短路时，其短路电流称为感性电流，而空载线路的空载电流称为容性电流。（   ）

- 光伏组件方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前进行检测。（   ）

- 光伏组件方阵的设计,就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数。（   ）

- 操作票应填写设备的双重名称。（   ）

- 事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。（   ）

- 一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任。工作负责人不能填写工作票。（   ）

- 第一、第二种工作票和带电作业票工作票的有效时间，以计划检修时间为限。（   ）

- 在未办理工作票终结手续以前，任何人员不准将停电设备合闸送电。（   ）

- 逆变器除具有将直流转换成交流的功能外，还应具有最大限度发挥光伏电池性能以及系统故障的动作的功能。（   ）

- 为了防止光伏发电直流电源系统因雷击过电压或操作过电压对设备造成损坏的只需在防雷汇流箱中正负极加装防雷保护器即可。（   ）

- 光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件并联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。（   ）

- 光伏逆变器的启动程序是先合交流断路器在合直流断路器。（   ）

- 太阳能电池片被参杂了磷的那部分称为N区	。（   ）