2025年沈阳现代化都市圈职业院校技能大赛基本技能实操赛题库

一、赛项名称：机电设备安装与维修

二、组别：高职组

三、匹配专业：不限专业

四、技能标准：

（一）电气原理图设计与测绘能力：掌握三相笼型异步电动机主电路与控制电路的工作原理，能够自主设计电气原理图。

（二）交流接触器的控制与应用能力：掌握交流接触器的工作原理，能够根据任务要求正确连接电路。

（三）掌握常用低压电器的功能及使用：能够正确装配电路的自锁与互锁功能，能实现三相笼型异步电动机的正确控制要求。

五、技能内容及要求：

任务一：按要求设计三相笼型异步电动机正反转电路并绘制原理图 ，由选手一完成，任务时间为20分钟。

题目：设计三相笼型异步电动机正反转电路的主电路和控制线路，要求具备短路保护和过载保护，绘制电路原理图。

任务二：完成低压电器元件安装与三相笼型异步电动机接线，由选手二完成，任务时间为20分钟。

题目：根据团队协作沟通完成电动机主电路的接线工作和三相笼型异步电动机接线工作（三相笼型异步电动机采用星型接线方式）。

任务三：与选手一沟通后完成三相笼型异步电动机主电路接线工作，由选手三完成，任务时间为20分钟。

题目：根据实验台现用硬件条件装配该电路，实现该功能。

任务四：与选手一沟通后完成三相笼型异步电动机控制电路接线工作，由选手四完成，任务时间为20分钟。

题目：根据实验台现用硬件条件，装配该电路，实现该功能。

六、评分细则

（一）三相笼型异步电动机正反转电路设计与绘制（25分）

1.器件符号正确10分

2.器件标注正确10分

3.整体设计5分

（二）常用低压电器设备的安装（25分）

1.选择元器件正确10分

2.安装位置正确且牢固10分

3. 三相笼型异步电动机星型接法正确5分

（三）三相笼型异步电动机正反转电路主电路配线（25分）

1.接线器件完整10分

2.接线正确10分

3.接线工艺5分

（四）三相笼型异步电动机正反转电路控制电路配线（25分）

1.接线器件完整10分

2.接线正确10分

3. 接线工艺5分

七、设施设备清单

电工实训操作台、接触器、断路器、熔断器、按钮、热继电器、电动机、万用表、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、螺丝刀等，以及劳保防护用品。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 附件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工实训操作台 | 无 | 40 | 台 | 网孔板及其配件 | 比赛过程中使用的仪表自备 |
| 2 | 断路器 | 3P | 40 | 台 |  |  |
| 3 | 接触器 | CJX21810 | 80 | 台 |  |  |
| 4 | 热继电器 | JR36-20/63 | 40 | 台 |  |  |
| 5 | 熔断器 | RL1-60 | 80 | 台 |  |  |
| 6 | 按钮 | LA4-3H | 40 | 台 |  |  |
| 7 | 电机 | 三相笼型 | 40 | 台 |  |  |
| 8 | 万用表 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 9 | 钢丝钳 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 10 | 尖嘴钳 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 11 | 斜口钳 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 12 | 尖嘴钳 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 13 | 剥线钳 | 普通 | 40 | 台 |  |  |
| 14 | 螺丝刀 | 一字 | 40 | 台 |  |  |
| 15 | 螺丝刀 | 十字 | 40 | 台 |  |  |

八、提供的原材料清单

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV电线 | 铜 | 1.0mm2 | 20 | 米 |  |
| 2 | BV电线 | 铜 | 2.5mm2 | 5 | 米 |  |

九、其他要求

无