2025年沈阳现代化都市圈职业院校技能大赛

基本技能实操赛题库

一、赛道名称：

电子与信息赛道二

二、组    别：

嵌入式技术应用组、工业互联网技术组、数字媒体技术组

三、匹配专业：

不限专业

四、技能标准

1.该赛项涵盖电路原理设计、PCB设计、线路板安装与调试、嵌入式系统程序设计、电路故障查找与维修等模块。

2.选手需具备电子工程师的专业素养，展现出专业工作能力、协同作业能力、沟通能力、安全意识和应急预防能力等。

3.赛项技术工作文件详细涵盖了项目概要、基本知识与能力要求、试题具体内容与评价标准、竞赛任务工作细则、安全与健康要求、项目特定附件要求等内容，明确了选手应具备的理论知识和工作能力，并为各项要求设定了清晰的权重比例。

五、技能内容及要求：

任务一

| 任务 | 任务描述 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 任务 1：贴片元件，基础元器件的焊接要求所焊接的所有元器件能准确无误的焊接到对应的区域，直插元器件焊接 | 1.所有元器件在规定时间内需焊接完毕2.保证焊点的质量，即焊点光滑且无毛刺，所有焊点均需无虚焊、漏焊的情况 |
| 1-2 | 任务 2：智能车红外寻迹功能 | 检查智能车寻迹板功能是否正确，调试及完成寻迹功能 |

任务1-1由1号选手20分钟内完成PCB板焊接工作。

任务1-2由2号选手20分钟内完成排除故障及调试设备工作。

任务二

实现2个开关控制2个灯，一个灯表示车辆前进，一个表示车辆后退。画出硬件原理图。并实现控制功能。

1.创建proteus工程，保存到一个文件夹中。

2.在proteus模拟51单片机的控制程序，

3.在文件夹中创建Keil工程。

4.利用Keil编写程序，并且生成hex文件。

5.将文件烧录到proteus工程中，实现控制要求。

由3号选手20分钟内完成程序编写工作。（注：完成HEX文件输出）

由4号选手20分钟内设计电路及画出原理图。（将3号选手HEX文件运行验证功能）

六、评分细则

任务一

| 评分项目 | 评分细则 / 指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 智能车寻迹 | 设备安全启动 | 3 |
|  | 配件安装 | 5 |
|  | 寻迹红外调试 | 3 |
|  | 寻迹功能实现 | 5 |
| 嵌入式系统硬件制作 | 元器件摆放 | 3 |
|  | 红外发射管工作正常 | 3 |
|  | 红外接收管响应正常 | 3 |
|  | 蜂鸣器报警功能正常 | 3 |
|  | 焊点质量 | 5 |
|  | 板面清洁 | 5 |
|  | 焊接完成度 | 8 |
| 扣分项 | 虚焊、漏焊（每处） | 0.3 |
|  | 红外发射管未工作 | 0.2 |
|  | 红外接收管未响应 | 0.3 |
|  | 蜂鸣器未报警 | 0.4 |
|  | 焊点有毛刺不光滑；或焊点过大过小（每处） | 0.3 |
| 总分（50分） |  |  |

任务二：

- 能够正确画出原理图，得20分，其中复位电路和时序电路各

5分，其余10分，每错一个地方扣2.5分，例子如下：

2.能够创建proteus工程5分。

3.能够创建Keil工程并且保存在一个文件夹下得5分。

4.能够编写keil的控制程序并且生成hex文件得10分。（程序编写正确5分，生成hex文件5分）

5.能够在proteus中运行程序并调试正确结果得10分。

七、设施设备清单

电路板

八、提供的原材料清单

九、其他要求

1.安全要求：选手需全程监控下完成竞赛任务，严格遵守竞赛规范，禁止擅自修改设备参数；若操作中出现设备异常（如冒烟、异响），需立即断电并向裁判报告。

2.工具使用：比赛提供的元器件需在指定区域使用，禁止携带个人工具或存储介质（除组委会提供的 USB 闪存盘外）进入赛场，违者按违规处理。

3.任务提交：任务完成后，选手需提交成果文件，所有材料需标注组别、选手编号，未按要求提交将酌情扣分。

4.时间管理：各任务均有明确时限，超时完成的部分不计分；选手需合理规划时间，若提前完成任务，需举手示意裁判进行现场验收，验收期间不得擅自离开赛场。