2025年沈阳现代化都市圈职业院校技能大赛

基本技能实操赛题一

- 赛道名称：现代农业赛道

- 组别：中职组农机检修

- 匹配专业: 农机设备应用与维修

- 技能标准：

（一）常用工具、量具使用能力：掌握工具的选用与正确使用；量具的选用与正确使用。

（二）农机操作与维护能力：掌握全喂入联合收割机每班保养和一级维护的基本内容和维护方法。

（三）根据农机设备说明书进行操作的能力：严格执行说明书中的规定，操作、维护、保养好收割机，充分发挥收割机的性能。

（四） 农机常见故障的检测诊断与维修能力：掌握联合收割机技术维护、性能测试及常见典型故障检测、诊断与排除的方法及操作技能。

（五）农机零部件及总成件的修复能力：熟练掌握联合收割机零部件及总成件拆卸、装配、调试、检查与修复。

- 技能内容及要求：

任务一 联合收割机发动机系统检查及维护、起动发动机提升割台。

检查发动机各部分的液面高度，蓄电池电压，检查发电机、水泵皮带涨紧度；检查并清洁发动机空气滤清器；起动发动机提升割台。选手需在20分钟内独立完成全部任务点。

任务要求：

1.检查润滑油、液压油、冷却液符合技术要求；

2.检查蓄电池电压符合技术要求；

3.检查发电机、水泵皮带涨紧度符合技术要求；

4.空滤器的检查与清理；

5. 起动发动机升起割台后将安全架放下、落实。

任务二 联合收割机动力传动系统维修

检查更换脱粒输入皮带、分动箱皮带、搅龙皮带、振动筛皮带；检查各皮带轮、各张紧轮并调整皮带张紧度。选手需在20分钟内独立完成全部任务点。

任务要求：

1.更换脱粒输入皮带并调整皮带张紧度符合技术要求；

2.更换分动箱皮带并调整皮带张紧度符合技术要求；

3.更换搅龙皮带并调整皮带张紧度符合技术要求；

4.更换振动筛皮带并调整皮带张紧度符合技术要求；

5.检查各皮带轮磨损情况。

任务三 联合收割清选、传输集粮部分故障诊断与排除

调整风量、风向调至水稻收获状态；针对水稻收获调整振动筛角度；调节后挡板至水稻收获状态。选手需在20分钟内独立完成全部任务点。

任务要求：

1.调整左侧风量至最小；

2.调整右侧风量至最小；

3.调整振动筛角度中间状态；

4.调节后挡板至状态；

任务四 联合收割脱粒滚筒、联合收割机底盘部制动系统、转向助力油缸调节螺杆与转向摇臂的检查与调整，行走系统各轮黄油嘴加注润滑脂

在指定位置检查脱粒滚筒脱粒齿与凹板筛的间隙在14-18mm ；调整制动踏板的自由行程30mm；调整转向助力油缸调节螺杆与转向摇臂之间的间隙1-1.5mm；行走系统各轮黄油嘴加注润滑脂。选手需在20分钟内独立完成全部任务点。

任务要求：

1.在指定位置检查脱粒滚筒脱粒齿与凹板筛前、后、左、右四处间隙；

2.调整制动踏板的自由行程符合技术要求；

3.调整转向助力油缸调节螺杆与转向摇臂之间的间隙符合技术要求；

4.行走系统各轮黄油嘴加注润滑脂

- 评分细则

任务一：联合收割机发动机系统检查及维护、起动发动机提升割台。（25分）

1.检查润滑油、液压油、冷却液（5分）；操作方法准确规范。

2.检查蓄电池电压（5分）；正确使用万用表或其他测试工具。

3.检查发电机、水泵皮带涨紧度（5分）；操作方法规范位置准确。

4.空滤器的检查与清理（5分）；操作方法准确规范。

5.起动发动机升起割台后将安全架放下、落实（5分）；操作方法准确规范。

任务二：联合收割机动力传动系统维修（25分）

1.更换脱粒输入皮带并调整皮带张紧度（5分）；操作方法准确规范。

2.更换分动箱皮带并调整皮带张紧度（5分）；操作方法准确规范。

3.更换搅龙皮带并调整皮带张紧度（5分）；操作方法准确规范。

4.更换振动筛皮带并调整皮带张紧度（5分）；操作方法准确规范。

5.检查各皮带轮磨损情况（5分）；操作方法准确规范。

任务三：联合收割机清选、传输集粮部分故障诊断与排除（25分）

1.调整左侧风量至最小（5分）；操作方法准确规范。

2.调整右侧风量至最小（5分）；操作方法准确规范。

3.调整振动筛角度中间状态（10分）；操作方法准确规范。

4.调节后挡板至状态（5分）；操作方法准确规范。

任务四：联合收割机脱粒滚筒、联合收割机底盘部制动系统、转向助力油缸调节螺杆与转向摇臂的检查与调整，行走系统各轮黄油嘴加注润滑脂（25分）

1.在指定位置检查脱粒滚筒脱粒齿与凹板筛前、后、左、右四处间隙（10分）；操作方法准确规范。

2.调整制动踏板的自由行程符合技术要求（5分）；操作方法准确规范。

3.调整转向助力油缸调节螺杆与转向摇臂之间的间隙符合技术要求（5分）；操作方法准确规范。

4.行走系统各轮黄油嘴加注润滑脂（5分）操作方法准确规范。

- 设施设备清单

竞赛设备、器具、材料

| 序号 | 硬件名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合收割机 | 东风60A（25年国赛用车） | 台 | 1 |
| 2 | 数显万用表 |  | 套 | 2 |
| 3 | 试灯笔 |  | 套 | 2 |
| 4 | 综合工具 | 120件 | 套 | 2 |
| 5 | 塞尺 |  | 套 | 2 |
| 6 | 撬棒 |  | 套 | 2 |
| 7 | 钢直尺 | 300cm | 把 | 2 |
| 8 | 工具箱、零件盘 |  | 只 | 5 |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 把 | 2 |
| 10 | 安全帽 |  | 顶 | 2 |
| 11 | 计算器 |  | 只 | 2 |
| 12 | 线团 | 线粗约0.5mm，长度大于5m | 组 | 2 |

八、提供场地

比赛场地工位占地面积60㎡，提供稳定的电源，场地采光、照明和通风良好。

九、其他要求

无